Предмет контракта: Поставка в 2018 году  ходунков для  обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование вида Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-43 | Ходунки шагающие | 1. Ходунки шагающие – средство для ходьбы без колес и без устройства поддержки (кроме поручней). - Максимальная ширина ходунка, изготовленного для использования в частных домах, должна быть не более 650 мм. Ширина двунаправленных ходунков при возвратно-поступательном перемещении должна быть не менее 90 % максимальной ширины. - Поручень может быть регулируемый, но должен быть надежно закреплен при использовании. Форма и/или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Материал рукоятки не должен быть адсорбирующим материалом. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (Это требование не применимо к анатомическим рукояткам). Рукоятка должна быть заменяемой или легко очищаемой. - Секция опоры должна заканчиваться в наконечнике, конструкцией которого должно быть исключено прокалывание его секцией опоры при использовании. Наконечник должен быть заменяемым. Наконечник не должен вызывать обесцвечивание поверхности ходьбы. Часть наконечника, которая контактирует с поверхностью ходьбы, должна иметь минимальный диаметр 35 мм. - По соотношению высоты рамы ходунков и роста Получателя, ходунки должны быть не менее шесть типоразмеров, благодаря наличию устройства регулирования высоты. Типоразмеры ходунков Типоразмер ходунков; Рост Получателя, мм; Высота рамы ходунков, мм. Минимальная; Максимальная. 1; 900; 350; 550. 2; 1100; 450; 650. 3; 1300; 550; 750. 4; 1550; 650; 850. 5; 1800; 750; 950. 6; 2050; 850; 1100. - Регулирование высоты и складывание ходунков должно осуществляться без применения специальных инструментов. - Каждое из устройств регулирования по высоте должно иметь четкую отметку его максимально разрешенного удлинения. Складывающиеся ходунки должны быть блокированы в рабочем положении после развертывания. - Материалы ходунков не должны вызывать обесцвечивание кожи или одежды при нормальном использовании ходунков. Все части ходунков не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, которые могут вызвать повреждение одежды или причинить дискомфорт пользователю. | 400 |
| 2 | 6-44 | Ходунки на колесах (детские) | - Ходунки на колесах – вспомогательное средство для ходьбы, оборудованное рукоятками и тремя или более ножками с двумя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы. - Диаметр переднего колесика должен быть не менее 75 мм. Диаметр переднего колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должен быть не менее 180 мм. Ширина колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должна быть не менее 22 мм. - Ходунки должны иметь рабочие и стояночные тормоза. Рабочие тормоза должны легко приводиться в действие пользователем во время движения. Максимальное расстояние до рычага, управляющего рабочими тормозами, должно быть не более 75 мм. Если необходимо провести перенастройку тормозов в связи с регулировками ходунков (например, регулировка высоты), это следует осуществлять без применения специальных инструментов. - Форма и\или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Рукоятка должна быть выполнена из неадсорбирующего материала. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (это требование не применимо к анатомической ручке). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. - Опора без колесика должна заканчиваться наконечником, изготовленным так, чтобы не допустить протыкание его опорой при использовании ходунков. Наконечник должен быть съемным. Наконечник опоры без колеса не должен оставлять заметных следов на поверхности перемещения, что проверяют осмотром. Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения, должен составлять 35 мм. Наконечник должен быть надежно зафиксирован на опоре ходунков, что проверяют осмотром. - По соотношению высоты рамы ходунков и роста Получателя, ходунки должны быть не менее шесть типоразмеров, благодаря наличию устройства регулирования высоты. Типоразмеры ходунков Типоразмер ходунков; Рост Получателя, мм; Высота рамы ходунков, мм. Минимальная; Максимальная. 1; 900; 350; 550. 2; 1100; 450; 650. 3; 1300; 550; 750. 4; 1550; 650; 850. 5; 1800; 750; 950. 6; 2050; 850; 1100. - Материалы, из которых изготовлены ходунки, не должны оставлять следов на коже или одежде при использовании, предусмотренном изготовителем. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | 100 |
| 3 | 6-44 | Ходунки на колесах | 1. Ходунки на колесах – вспомогательное средство для ходьбы, оборудованное рукоятками и тремя или более ножками с двумя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы. 2. Диаметр переднего колесика должен быть не менее 75 мм. Диаметр переднего колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должен быть не менее 180 мм. Ширина колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должна быть не менее 22 мм. 3. Ходунки должны иметь рабочие и стояночные тормоза. Рабочие тормоза должны легко приводиться в действие пользователем во время движения. Максимальное расстояние до рычага, управляющего рабочими тормозами, должно быть не более 75 мм. Если необходимо провести перенастройку тормозов в связи с регулировками ходунков (например, регулировка высоты), это следует осуществлять без применения специальных инструментов. 4. Форма и\или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Рукоятка должна быть выполнена из неадсорбирующего материала. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (это требование не применимо к анатомической ручке). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. 5. Опора без колесика должна заканчиваться наконечником, изготовленным так, чтобы не допустить протыкание его опорой при использовании ходунков. Наконечник должен быть съемным. Наконечник опоры без колеса не должен оставлять заметных следов на поверхности перемещения, что проверяют осмотром. Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения, должен составлять 35 мм. Наконечник должен быть надежно зафиксирован на опоре ходунков, что проверяют осмотром. 6. По соотношению высоты рамы ходунков и роста Получателя, ходунки должны быть не менее шесть типоразмеров, благодаря наличию устройства регулирования высоты. Типоразмеры ходунков Типоразмер ходунков; Рост Получателя, мм; Высота рамы ходунков, мм. Минимальная; Максимальная. 1; 900; 350; 550. 2; 1100; 450; 650. 3; 1300; 550; 750. 4; 1550; 650; 850. 5; 1800; 750; 950. 6; 2050; 850; 1100. 7. Материалы, из которых изготовлены ходунки, не должны оставлять следов на коже или одежде при использовании, предусмотренном изготовителем. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | 120 |
| 4 | 6-45 | Ходунки с опорой на предплечье | - Ходунки с опорой на предплечье – вспомогательное средство для ходьбы с четырьмя колесами и поддерживающей стойкой или горизонтальной опорой для предплечья, двигающееся вперед за счет усилия плеча, возможно в комбинации с верхней частью тела. Могут иметь сиденье для отдыха. - Диаметр переднего колесика должен быть не менее 75 мм. Диаметр переднего колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должен быть не менее 180 мм. Ширина колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должна быть не менее 22 мм. - Ходунки должны иметь рабочие и стояночные тормоза. Рабочие тормоза должны легко приводиться в действие пользователем во время движения. Максимальное расстояние до рычага, управляющего рабочими тормозами, должно быть не более 75 мм. Если необходимо провести перенастройку тормозов в связи с регулировками ходунков (например, регулировка высоты), это следует осуществлять без применения специальных инструментов. - Ручка может быть регулируемой, но должна быть надежно зафиксирована во время использования. Форма и/или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Рукоятка должна быть выполнена из неабсорбирующего материала. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (это требование не применимо к анатомической рукоятке). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. - Ходунки имеют регулировку по высоте рамы. - Материалы, из которых изготовлены ходунки, не должны оставлять следов на коже или одежде при использовании, предусмотренном изготовителем. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | 30 |
| 5 | 6-47 | Ходунки с подмышечной опорой | - Ходунки с подмышечной опорой – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя колесами и двумя рукоятками, имеют подмышечную опору, управляются обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Могут иметь сиденье для отдыха. - Подмышечные стойки съемные и имеют мягкие валики. - Ручка может быть регулируемой, но должна быть надежно зафиксирована во время использования. Форма и/или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Рукоятка должна быть выполнена из неабсорбирующего материала. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (это требование не применимо к анатомической рукоятке). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. - Ходунки имеют регулировку по высоте рамы. - Регулирование высоты рамы, подмышечной стойки и складывание ходунков должно осуществляться без применения специальных инструментов. - Ходунки должны иметь рабочие и стояночные тормоза. Рабочие тормоза должны легко приводиться в действие пользователем во время движения. Максимальное расстояние до рычага, управляющего рабочими тормозами, должно быть не более 75 мм. Если необходимо провести перенастройку тормозов в связи с регулировками ходунков (например, регулировка высоты), это следует осуществлять без применения специальных инструментов. - Материалы, из которых изготовлены ходунки, не должны оставлять следов на коже или одежде при использовании, предусмотренном изготовителем. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | 20 |
| 6 | 6-48 | Ходунки-роллаторы | - Ходунки-роллаторы вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы на четырех больших колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями, возможно в комбинации с верхней частью тела. Могут иметь сиденье для отдыха. - Ручка может быть регулируемой, но должна быть надежно зафиксирована во время использования. Форма и/или материал рукоятки должны исключать возможность соскальзывания руки при захвате. Рукоятка должна быть выполнена из неабсорбирующего материала. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (это требование не применимо к анатомической рукоятке). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. - Ходунки имеют регулировку по высоте рамы. - Диаметр переднего колесика должен быть не менее 75 мм. Диаметр переднего колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должен быть не менее 180 мм. Ширина колесика ходунков, предназначенных изготовителем для использования вне помещения, должна быть не менее 22 мм. - Ходунки должны иметь рабочие и стояночные тормоза. Рабочие тормоза должны легко приводиться в действие пользователем во время движения. Максимальное расстояние до рычага, управляющего рабочими тормозами, должно быть не более 75 мм. Если необходимо провести перенастройку тормозов в связи с регулировками ходунков (например, регулировка высоты), это следует осуществлять без применения специальных инструментов. - Материалы, из которых изготовлены ходунки, не должны оставлять следов на коже или одежде при использовании, предусмотренном изготовителем. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | 35 |
| Итого: |  |  |  | 705 |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к сроку и гарантии качества Товара: .

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на Товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При обнаружении недостатков изделия принять от Получателя некачественный Товар в течение гарантийного срока и заменить его в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения Получателя на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя. При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке Товара:

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» выделяют  ходунки класс 12 06.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;  ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015, ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Технические требования и методы испытаний» части с 1-3.

Ходунки должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Ходунки должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления ходунков, не содержат ядовитых (токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали ходунков при их нормальной эксплуатации.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

На каждые ходунки наносят маркировку:

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - наименование и обозначение типа (вида модели) изделия;

  - номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

  - год изготовления изделия (или две последние цифры);

  - обозначение стандартов или технических условий на изделие:

  - другие данные, в зависимости от требований к изделию.

Место нанесения маркировки на изделии или на табличке, прикрепленной к нему, в соответствии с конструкторской документацией на изделие.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар имеются действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии

Упаковка ходунков гарантирует достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения ходунков во время хранения и транспортировки до места назначения.

Место поставки Товара –Челябинск, Челябинская область.

Конкретное место и способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателей (на условиях DDР),

- по месту нахождения пунктов выдачи,

- ином месте, указанном Получателем.

Срок и условия поставки товара:

I этап – не позднее 15 июня 2018 года поставить не менее 50% общего объема товара;

II этап – не позднее 20 июля  2018 года поставить 100% общего объема Товара.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Поставщик должен при передаче ходунков распаковать их, привести ходунки в товарный вид, убедиться, что ходунки соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи ходунков Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Срок и условия оплаты поставляемого товара

В цену контракта включены все затраты  на поставку товара, в том числе, затраты на доставку до места жительства Получателей, пунктов выдачи, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты после окончания каждого этапа поставки товара, не более чем в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего этапа поставки.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления со счета денежных средств не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных: счет, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Акта сдачи - приемки Товара, Реестра выдачи Товара (представляется также в электронном виде), отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*указывается нужное на этапе заключения контракта

Источник финансирования:  средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.