Приложение к служебной

записке от 16.02.2018

Технические требования на оказание услуг по обеспечению в 2018 году инвалидов слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, включая поставку слуховых аппаратов и их настройку

Слуховые аппараты (аналоговые заушные, цифровые заушные, карманные) (далее – слуховые аппараты) – это электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний".

Соответствие требованиям к настройке товара.

При передаче инвалиду слухового аппарата в обязательном порядке производится настройка изделия; данная настройка производится либо по месту нахождения пунктов выдачи, открытого поставщиком на территории г.Смоленска либо на дому (по выбору получателя).

Настройка изделия производится при наличии у поставщика (соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии.

Соответствие требованиям к безопасности товара.

Наличие декларации о соответствии на поставляемые слуховые аппараты.

Соответствие требованиям к  упаковке и транспортировке товара.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510, клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сроки предоставления гарантии качества товара.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

| Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не более 0,13 – не менее 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее142 дБ. Максимальное усиление не менее 81 дБ. Регулятор громкости – наличие. Телефонная катушка – наличие. Переключение программ (М-МТ-Т) – наличие. Аудиовход – наличие. Регулировки: Тембр низких частот – наличие. Глубина регулировки тембра НЧ – не менее 25 дБ. Тембр высоких частот – наличие. Регулировка ВУЗД - наличие. Глубина регулировки ВУЗД - не менее 20 дБ. Источник питания – батарейка 675 типоразмера. | 1 |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь диапазон частот не более 0,2 – не менее 4,7 кГц, регулировку ТНЧ, ВУЗД и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 135 дБ. Максимальное усиление не более 70 дБ. Глубина регулировки тембра НЧ – не менее 14 дБ. Регулировка ВУЗД - наличие. Глубина регулировки ВУЗД - не менее 15 дБ. | 4 |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные слабой мощности | Слуховые аппараты аналоговые заушные слабой мощности должны иметь диапазон частот не более 0,25 – не менее 5,0 кГц, регулировку ТНЧ. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не более 123 дБ. Максимальное усиление не менее 55 дБ. Глубина регулировки тембра НЧ – не менее 18 дБ. | 1 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 кГц и не менее 4,9 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление не менее 82 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие. - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью – наличие. - подавление эха – наличие. - не менее чем трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие. - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие. - имитация функции ушной раковины – наличие. - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие. - многополосная система подавления шума - наличие - подавление шума ветра – наличие. - подавление импульсных звуков – наличие. - бинауральная координация – наличие. - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие. - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие. - In-situ аудиометрия – наличие. - аудиовход – наличие. - возможность беспроводного программирования – наличие. - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие. - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие. - значение компрессии в каждом канале – наличие. - регулировка частотной компрессии – наличие. - диапазон регулятора громкости – наличие. - режим телефонной катушки – наличие. - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | 36 |
| Слуховые аппараты заушные мощные | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки - не менее 8-ми, количество программ прослушивания - не менее 3-х. Максимальный ВУЗД 90 - не более 127 дБ Максимальное усиление - не менее 61 дБ. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - Бинауральная координация, синхронное переключение программ и регулировка громкости на двух аппаратах – наличие. - Автоматическая адаптивная направленность. - Система подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления). - Защита от шума ветра. - Программа авто-телефона. - Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять СА с пульта ДУ. - Возможность беспроводной настройки. - FM-совместимость. - Аудиовход. - In-situ аудиометрия. - Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом из каналов, параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу). | 69 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 кГц и не менее 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 129 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие. - система направленных микрофонов с не менее 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие. - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные – наличие. - не менее трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие. - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие. - имитация функции ушной раковины – наличие. - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие. - многополосная система подавления шума – наличие. - подавление шума ветра – наличие. - подавление импульсных звуков – наличие. - бинауральная координация – наличие. - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие. - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие. - In-situ аудиометрия – наличие. - аудиовход – наличие. - возможность беспроводного программирования – наличие. - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие. - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие. - значение компрессии в каждом канале – наличие. - диапазон регулятора громкости – наличие. - режим телефонной катушки – наличие. - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | 8 |
| Слуховые аппараты карманные супермощные | Слуховые аппараты карманные супермощные должны иметь диапазон частот не более 0,2 кГц и не менее 3,8 кГц, регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 140 дБ. Максимальное усиление - не менее 80 дБ. Глубина регулировки тембра НЧ – не менее 14 дБ. Глубина регулировки АРУ - не менее 15 дБ. | 2 |
|  | ИТОГО: | 121 |

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: слуховой аппарат (с используемым типом элемента питания), технический паспорт, гарантийный талон, стандартный вкладыш – 1шт.

Начальник отдела обеспечения

инвалидов техническими средствами

реабилитации                                                                                       Е.В.Журавкова

Исполнитель Е.В.Журавкова