ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств реабилитации - кресло-колясок с ручным приводом для больных ДЦП (комнатные, прогулочные), в том числе для детей-инвалидов для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

Количество: 60 шт                                                       На сумму  1 246 238 руб. 10 коп.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик |  |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов: Кресла — коляски для детей в возрасте от 10 до 18 лет, больных ДЦП управляемые самостоятельно или сопровождающим лицом, предназначенные для использования преимущественно в условиях помещений. Конструкция кресел-колясок должна обеспечить комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Для этого кресло-коляски должны соответствовать следующим основным требованиям: Основные технические характеристики: Габаритные размеры: - ширина сидения не менее 380 - не более 450 мм (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя); - ширина не более 620 мм; - длина не более 1010 мм; - высота не более 1250 мм; - масса кресла-коляски не более 20,5 кг. - грузоподъемность не менее 50 кг. Оснащение кресла-коляски должно быть: - спинка и сиденье съемное на жестком основании; - подлокотники съемные; - подножки съемные откидные с ремнем-упором под икроножные мышцы; - система привязных ремней; - межколенный разделитель съемный; - наличие подголовника; - устройство противоопрокидования съемное с колесной опорой; - передние колеса цельнолитые; - задние колеса цельнолитые; - стояночные тормоза. Наличие регулировок: - спинка — по углу наклона; - сиденье — по углу наклона; - подлокотник по высоте; - боковые поддерживающие упоры съемные: по ширине и по высоте; - подножки — по длине голени и углу наклона; - межколеннный разделитель: по глубине; - подголовник: по углу наклона и по высоте; - устройство противоопрокидывания — по вылету; - откидные ложементы под икры ног — по высоте. Кресло-коляски для больных детей с ДЦП комнатные — 30 шт. Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов: Кресла — коляски для детей в возрасте от 10 до 18 лет, больных ДЦП управляемые самостоятельно или сопровождающим лицом, предназначенные для использования преимущественно на улицах на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - откидную, съемную подножку с ремнем-упором под икроножные мышцы и ремнями для ступней ног; - съемный мягкий подголовник; - спинку, сидение, подголовник и абдуктор обтянуты мягкими съемными чехлами; - систему привязных ремней с центральной пряжкой-защелкой; - съемное посадочное место с возможностью переустановки по и против направления движения; - передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами, диаметром не менее 200х50 мм. - задние колеса с цельнолитыми шинами, диаметром не менее 300х45 мм; - стояночные тормоза задних колес; - мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения, съемный; - подголовник, подушки спинки и сидения должны быть выполнены из ткани с повышенным воздухообменом; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - съемную хозяйственную корзину под сиденьем; - дождевик Технические характеристики: −Ширина сидения, должна быть регулируемой от 280-320 мм, до 380-420мм; −Глубина сиденья должна быть регулируемой от 300-360 мм; −Высота спинки должна быть регулируемой от 420-570 мм; −Ширина в рабочем состоянии – от 620 мм, 720 мм (соответственно ширине сидения); − Высота –не менее 1040 мм; −Длина –не менее 1000 мм; −Грузоподъемность – не менее 60 кг; −Вес кресла-коляски – не менее 19,9 кг; Регулировки: - подножка - по длине голени должна быть на 50 мм в 3-х положениях и углу наклона на 90º (до горизонтального положения) в 4-х положениях; - спинка - по углу наклона должна быть от 90° до 180° и по высоте на 150 мм; - подголовник — должен быть по высоте установки; - наличие привязных ремней; - наличие ручек для толкания; - наличие межколенного разделителя - по глубине установки на 150 мм; В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Кресло-коляски для больных детей с ДЦП прогулочные — 30 шт. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми конструируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%- го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов. В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, эксплуатационная документация. Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Должна быть исправна в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сидение. Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. |  |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение, декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Документы, на соответствие которым приводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 - Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;

- ГОСТ Р 51083-2015 - Кресла-коляски. Общие технические условия;

Документы по стандартизации, применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 50444-92 - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 51632-2014 -Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 - Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 - Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.