ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2018 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации - кресло-колясок прогулочных.

Поставщик должен:

1. Поставить кресло-коляску (далее Изделия), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии, выданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедиться, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок.

Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Для связи должно быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона. Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок использования не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения, либо передвижения сопровождающим лицом, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений, на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка должна складываться по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные или откидные, регулируемые по высоте; - передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами (по желанию получателя); - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), с приводом от обода колеса, со светоотражающими элементами; - задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - должны быть рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом; - должно быть устройство антиопрокидывания; - должны быть светоотражающие элементы. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - съемных откидных подножек: по длине голени не менее, чем на 100 мм. - подлокотников по высоте установки с фиксацией не менее, чем в 2-х положениях. Технические характеристики: - длина не более 1050 мм; - ширина не более 700 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/600 мм; Масса не более 20 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг; В комплект поставки должно входить: - инструмент для обслуживания кресло-коляски; - паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 90 | 24 месяцев |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями (в том числе инвалидов с большим весом) с помощью сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Рама должна быть изготовлена из высокопрочных стальных труб, иметь высококачественное порошковое покрытие, складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой; - спинка должна складываться по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть откидные; - ножные опоры должны быть поворотные; - подножки должны быть откидные. - колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами; - должны быть тормоза для сопровождающего лица; - должны быть светоотражающие элементы. Технические характеристики: - длина не более 1000 мм; - ширина не более 700 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Масса не более 20 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг. В комплект поставки должно входить: - инструмент для обслуживания кресло-коляски; - паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 6 | 24 месяцев |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения, либо передвижения сопровождающим лицом, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений, на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть на твердом основании; - должен быть фиксирующий ремень для туловища; - подлокотники должны быть съемные или откидные (по выбору получателя), регулируемые по высоте; - передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами (по желанию получателя); - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), с приводом от обода колеса, со светоотражающими элементами; - задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - должны быть рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом; - должны быть опоры противоопрокидывания; - должны быть светоотражающие элементы. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - съемных откидных подножек: по длине голени не менее, чем на 100 мм. - подлокотников по высоте установки с фиксацией не менее, чем в 2-х положениях. Технические характеристики: - длина не более 1050 мм; - ширина не более 700 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Масса не более 21 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг; В комплект поставки должно входить: - инструмент для обслуживания кресло-коляски; - паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 1 | 24 месяцев |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой предназначена для самостоятельного передвижения, либо передвижения сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений, на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Оснащение и комплектация: - подлокотники должны быть съемные с кнопочной фиксацией; - сидение должно быть с ремнями для складывания; - передние колеса должны быть c цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по выбору получателя) с приводом от обода колеса со светоотражающими элементами; - задние колеса должны быть быстросъемные; - должны быть стояночные тормоза; - должно быть съемное устройство противоопрокидывания; - коляска должна быть оснащена подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см. - должен быть съемный подголовник-спинка; - должен быть ножной упор для управления сопровождающим лицом; - должен присутствовать хозяйственный отсек; - должны быть светоотражающие элементы. Технические характеристики: - длина не более 1250 мм; - ширина не более 700 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 170/600 мм; Грузоподъемность не менее 125 кг. Масса кресло-коляски не более 25 кг. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - спинки по углу наклона до горизонтального положения; - съемных, откидных подножек: по длине голени; В комплект поставки должно входить: - инструмент для обслуживания кресло-коляски; - паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 1 | 24 месяцев |
| 5. | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Конструкция прогулочной кресла-коляски с двуручным рычажным приводом должна обеспечивать самостоятельное передвижение инвалида в условиях, преимущественно вне помещений, для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, рама коляски должна складываться по вертикальной оси, должен присутствовать рычажный привод на задние колеса. Оснащение и комплектация: - подножки должны быть съемные, регулируемые по длине голени; - должен быть съемный ремень - упор под икры ног; - должны быть стояночные тормоза; - передние колеса должны быть с пневматическими шинами, диаметром не менее 300 мм; - задние колеса должны быть с пневматическими шинами, диаметром не менее 490 мм; - должны быть поворотные приводные рычаги, регулируемые по высоте; - управление передними колесами должно осуществляться при помощи приводного рычага; - подлокотники должны быть мягкие съемные или фиксированные; - должны быть светоотражающие устройства на задних колесах; - должна присутствовать возможность переустановки поворотного рычага справа налево, без применения инструмента; - ручки для сопровождающего лица. Технические характеристики: - длина не более 1200 мм; - ширина не более 770 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Грузоподъемность не менее 125 кг. Масса кресло-коляски не более 27 кг. В комплект поставки должно входить: - паспорт на изделие (руководство пользователя) на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 7 | 24 месяцев |
| 6. | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием, должна приводиться в движение мускульной силой пользователя или при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с помощью крестообразного механизма и должна разбираться на составные части без инструментов. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Оснащение и комплектация: - сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания, регулируемая по высоте; - коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее, чем в 3-х положениях; - вилка переднего колеса должна быть регулируемая по углу наклона не менее, чем на 10 градусов; - задние колеса должны быть быстросъемные с цельнолитыми или пневматическими шинами (по выбору получателя) и светоотражающими элементами; - задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях и по горизонтальной оси не менее, чем в 3-х положения; - подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съемные, откидные; - подножки должны быть быстросъемные, поворотные и должны регулироваться по высоте; - опоры подножек должны регулироваться по углу наклона; - кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах с возможностью регулировки длины вылета упора не менее, чем в 6-ти положениях; - коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами; - кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой сиденья; - кресло-коляска должна быть укомплектована светоотражающими элементами; - кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который должен перестраиваться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя; - в зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо должно снабжаться двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Технические характеристики: - длина не более 1100 мм; - ширина не более 800 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Грузоподъемность не менее 125 кг. Масса кресло-коляски не более 22 кг. В комплект поставки должно входить: - паспорт на изделие (руководство пользователя) на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 1 | 24 месяца |
| 7. | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло – коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями, а также при помощи сопровождающих лиц на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена из стальных труб с порошковым покрытием. Оснащение и комплектация: -съемными, поворотными ножными опорами с ремнями для стоп и икр; -съемными или откидными подлокотниками; -рычагами стояночного тормоза слева и справа; - поворотные колеса должны иметь надувные или цельнолитые покрышки (по желанию получателя); - приводные колеса должны иметь цельнолитые или надувные покрышки (по желанию получателя), должны быть снабжены металлическими ободами и обручами; -ножными упорами для сопровождающего лица; - светоотражающими элементами; Спинка должна быть оснащена задним карманом. Должны присутствовать регулировки: - подножек – по длине голени не менее, чем на 90 мм (не менее 6-ти положений); Передних колес - по вертикали не менее, чем на 50 мм (не менее 2-х положений). Технические характеристики: - длина не более 1170 мм; - ширина не более 830 мм; - ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя. Грузоподъемность не менее 150 кг. Масса кресло-коляски не более 23 кг. В комплект поставки должно входить: - паспорт на изделие (руководство пользователя) на русском языке; - гарантийный талон; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | шт. | 1 | 24 месяцев |
|  | ИТОГО: |  | шт. | 107 |  |

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».