Техническое задание.

Ортезы

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты, туторы для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно - связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011   «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011   «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований  ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должна производиться по месту жительства.

|  | Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание | Количество, шт. | Гарантийный срок использования не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ортезы должны соответствовать описанию: |  |  |
| 1. | 8-76. Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из гильзы голени и башмачка, шин с голеностопными шарнирами, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен выполняться из кожи или термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях стопы и голеностопного сустава. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 15 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
| 2. | 8-78. Аппарат на коленный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Аппарат должен состоять из гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям с замком или без замка в коленных шарнирах, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен быть изготовлен из кожи или термопластичного материала, или текстильный из эластичного материала. Аппарат из эластичного материала должен изготавливаться с гильзой, захватывающей голень и бедро. Аппарат должен быть предназначен при деформациях коленного сустава. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 60 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
| 3. | 8-81. Аппарат на всю ногу | Аппарат должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из башмачка, гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям с замком или без замка в коленных шарнирах, шин по медицинским показаниям с голеностопными шарнирами или без них, элементов крепления. По медицинским показаниям при необходимости аппарат должен выполняться с креплением на теле пользователя в виде полукорсета. По медико-техническим показаниям аппарат должен изготавливаться из кожи или термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при распространенном параличе и парезе мышц нижней конечности, при различных деформациях нижней конечности. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 25 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
| 4. | 8-83. Тутор на лучезапястный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям при необходимости тутор должен изготавливаться со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала. Фиксация тутора должна осуществляться застежками текстильными «контакт». Тутор должен быть предназначен для фиксации лучезапястного сустава, обеспечения покоя поврежденным отделам и удержания кисти в функционально выгодном заданном положении. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 35 | 6 месяцев |
| 5. | 8-85. Тутор на локтевой сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям при необходимости тутор должен изготавливаться со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала. Фиксация тутора должна осуществляться застежками текстильными «контакт». Тутор должен быть предназначен для фиксации локтевого сустава в заданном положении при его патологических состояниях. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 15 | 6 месяцев |
| 6. | 8-87. Тутор на всю руку | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям при необходимости тутор должен изготавливаться со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала. Фиксация тутора должна осуществляться застежками текстильными «контакт». Тутор должен быть предназначен для фиксации в заданном положении и ограничения подвижности верхней конечности при её патологических изменениях. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 15 | 6 месяцев |
| 7. | 8-88. Тутор на голеностопный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Фиксация тутора по медико-техническим показаниям должна осуществляться одним из вариантов крепления: - застежками текстильными «контакт»; - шнуровкой. Тутор должен быть предназначен для фиксации голени и стопы, не имеющих выраженных деформаций в заданном положении коррекции патологических установок. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 200 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
| 8. | 8-90. Тутор на коленный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Фиксация тутора по медико-техническим показаниям должна осуществляться одним из вариантов крепления: - застежками текстильными «контакт»; - шнуровкой. Тутор должен быть предназначен для фиксации коленного сустава в функционально выгодном положении при различной патологии. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 25 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
| 9. | 8-93. Тутор на всю ногу | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала - без смягчающего слоя. Фиксация тутора по медико-техническим показаниям должна осуществляться одним из вариантов крепления: - застежками текстильными «контакт»; - шнуровкой. Тутор должен быть предназначен при патологических изменениях нижней конечности, требующих ее иммобилизации в заданном положении в покое и при нагрузке (ходьбе). Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 50 | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей |
|  |  | ИТОГО: | 440 |  |

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».