ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств реабилитации

специальных устройств для чтения  «говорящих книг»  на флэш-картах

Качественные, технические характеристики

Специальное устройство для чтения «говорящих книг» должно соответствовать ГОСТ Р 51075-97 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия».

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для чтения «говорящих книг» к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка специальных устройств для чтения «говорящих книг» должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем

| Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 13-01. Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, предназначенно для воспроизведения «говорящих книг», записанных в специальном криптозащищенном формате, принятом ВОС и Российской государственной библиотекой для слепых в качестве общероссийского стандарта для обеспечения фондов специальных библиотек и школ для слепых, «говорящих книг» международного формата DAISY, аудио файлов и электронных текстов. Устройство должно иметь следующие технические параметры, функции и режимы: 1) Чтение «говорящих книг», записанных в специализированном формате на флеш-картах типа SD, SDHC и SDXC (до 64 ГБ включительно) с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128-бит (ТУ 4031-015-05178197-2014). При этом должны выполняться следующие функции: - озвученная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве не менее 10000 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); - ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций не менее 16) в сторону уменьшения не менее 0,5 крат и увеличения не более 3-х крат без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. 2) Чтение «говорящих книг» международного формата DAISY 2.0, 2.02 и 3.0. При этом должны выполняться следующие функции: - озвученная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве не менее 10000 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); - ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций не менее 16) в сторону уменьшения не менее 0,5 крат и увеличения не более 3-х крат без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения: времени от начала книги и общего времени звучания книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. 3) Воспроизведение аудиофайлов формата МР3 с битрейтом в диапазоне не менее 8 и не более 320 кбит/сек. При этом должны выполняться следующие функции: - озвученная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве не менее 10000 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); - ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций не менее 16) в сторону уменьшения не менее 0,5 крат и увеличения не более 3-х крат без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным русскоязычным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (не более 255 символов). 4) Воспроизведение аудиофайлов форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC. При этом должны выполняться следующие функции: - озвученная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве не менее 10000 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); - ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций не менее 16) в сторону уменьшения не менее 0,5 крат и увеличения не более 3-х крат без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (не более 255 символов). 5) Чтение встроенным русскоязычным синтезатором речи текстовых файлов следующих форматов: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, HTM, XML, PDF, FB2 и EPUB 2.0. Встроенный синтезатор речи должен соответствовать высшему классу качества по ГОСТ Р 50840-95 пункт 8.4. При этом должны выполняться следующие функции: - автоматическое определение следующих кодировок: CP1251, KOI8-R, Macintosh, DOS-866, UTF-8, Unicode Big Endian, Unicode Little Endian; - озвученная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве не менее 10000 для каждого файла (отдельный список для каждого файла); - ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций не менее 16) в сторону уменьшения не менее 0,5 крат и не более 3-х крат без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, предложениям, закладкам, процентам; - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла (включая длинные имена (не менее 250 символов) и количества прочитанного в процентах. Устройство должно иметь возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi благодаря встроенному в устройство модулю Wi-Fi., а также возможность воспроизведения Интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и AAC. Устройство должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При этом пользователь должен иметь следующие возможности выбора книг: - самостоятельный выбор книг путем текстового и голосового поиска по навигационному меню; - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки или библиотечной базы в устройство; - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. Устройство должно содержать встроенный УКВ/FM-радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: - диапазон принимаемых частот не уже, чем 64-108 МГц, - встроенная приемная антенна, - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50 штук, - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям, - наличие режима записи с радиоприемника во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения. Устройство должно иметь встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: - запись во внутреннюю память со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения; - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи). Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: флеш-карты типа SD, SDHC и SDXС, USB флеш-накопитель, внутренняя флеш-память. Должен поддерживать работу с носителями информации, имеющими файловую структуру FAT и FAT32. Прослушивание может осуществляться как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Встроенная акустическая система должна содержать широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и иметь звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы не менее 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот не уже, чем 100-10000 Гц. Ступенчатая регулировка громкости во всех режимах работы с количеством градаций не менее 32. Должен присутствовать режим автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим "Сон") с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. При повторном включении устройства после его выключения должны сохраняться следующие параметры работы устройства: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы или частота радиостанции. Должен присутствовать режим записи во внутреннюю память с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. В устройстве должна присутствовать функция блокировка клавиатуры, а также возможность обновления внутреннего программного обеспечения из файлов, записанных на флеш-карте. Корпус должен быть изготовлен из высокопрочного пластика. Клавиатура управления кнопочная. Все кнопки управления должны быть снабжены тактильными обозначениями. Выполнение команд должно сопровождаться сообщениями речевого информатора. Питание комбинированное: от сети 198-242 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора не менее 10 часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. Время полной зарядки аккумулятора не более 4 часов. Комплект поставки: специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флеш-картах, флеш-карта объемом не менее 2 ГБ, с записанными в специализированном формате «говорящими книгами», сетевой адаптер, головные телефоны, паспорт изделия, плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации, звуковое руководство по эксплуатации во внутренней памяти, ремень для переноски, упаковочная коробка, кабель USB для соединения устройства с компьютером Срок службы, установленный производителем не менее 7 лет. | 200 |

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».