Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обувью за счет средств Федерального бюджета для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Место обеспечения сложной ортопедической обувью: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя.

Срок обеспечения: по 01 декабря 2018г.

Срок действия контракта по 31.12.2018г.

В цену сложной ортопедической обуви должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2018 году сложной ортопедической обувью. Количество – 579 полупар.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) -   2 637 287 рублей 15 копеек (Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят семь рублей 15 копеек).

Требования к функциональным характеристикам

Сложная ортопедическая обувь предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность., ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Требования к качеству выполнения работ

Сложная ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Требования к безопасности работ.

ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению. Обувь должна быть изготовлена из материалов безопасных для здоровья пользователя. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара (изделий).

Упаковка сложной ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование сложной ортопедической обуви должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Транспортирование и хранение обуви – по ГОСТ 7296.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов сложной ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества ортопедической обуви.

ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Гарантийный срок носки сложной ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфир уретана, термоэластопласта – 70 дней;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок пользования ортопедической обувью устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 N 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок выполнения работ 30 дней

| Наименование ортопедической обуви по функциональной классификации | Техническое описание и характеристика | Количество (полупар обуви) для закупок |  | Цена за полупар (руб.коп) | Стоимость изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая |  |  |  |  |  |
| - Ортопедическая обувь на протезы (изготовление по обмерам) |  |  |  |  |  |
|  | Ботинки |  |  |  |  |
| Ботинки обыкновенные на протез | Виды обуви: полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли. Обувь изготавливается по колодке. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, на текстильной подкладке или на подкладке из трикотажного полотна. Материалы низа обуви: наружные - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. | 90 |  | 2 773,59 | 249 623,10 |
| Ботинки обыкновенные на протез на утепленной подкладке | Виды обуви: полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли. Обувь изготавливается по колодке. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, на текстильной подкладке или на подкладке из трикотажного полотна. Материалы низа обуви: наружные - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. | 90 |  | 3 196,55 | 287 689,50 |
| - Ортопедическая обувь при односторонней ампутации |  |  |  |  |  |
|  | Ботинки |  |  |  |  |
| Ботинки при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (без утепленной подкладки). Виды обуви: сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, на текстильной подкладке или на подкладке из трикотажного полотна. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственный носок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви для верха обуви должны быть: - кожа (хром) толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви без утепленной подкладки: - кож под клад толщиной 0,5 мм - 1,3 мм, сорт 1 … 3, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию от 1600 циклов. Для низа обуви: - вороток III … V категории толщиной от 1,7 мм - 3,70 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, -иное. В процессе изготовления должно быть предусмотрено от 2-х примерок | 51 |  | 3 334,16 | 170 042,16 |
| Ботинки при односторонней ампутации на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (на утепленной подкладке). Виды обуви: сапожки, полусапожки, ботинки. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, из сукна технического прессованного, из меха искусственного ил натурального. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственный носок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. При изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 … 1,0 мм средняя 0,8 - 1,2 мм толстая 1,0 … 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. | 51 |  | 3 932,51 | 200 558,01 |
| - Ортопедическая обувь при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах (изготовление по обмерам с погоном колодки) |  |  |  |  |  |
|  | Ботинки |  |  |  |  |
| Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки). Виды обуви: ботинки, полуботинки, туфли. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, на текстильной подкладке или на подкладке из трикотажного полотна. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственныйносок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Виды обуви: - Мужские ботинки - Женские ботинки | 70 68 | 5 719,31 5 781,08 |  | 400 351,70 393 113,44 |
| Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная (на утепленной подкладке). Виды обуви: ботинки. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, из сукна технического прессованного, из меха искусственного или натурального. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственныйносок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. При изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 … 1,0 мм средняя 0,8 - 1,2 мм толстая 1,0 … 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Виды обуви: - Мужские ботинки - Женские ботинки | 74 74 | 6 098,50 5 586,22 |  | 451 289,00 413 380,28 |
| - Вкладной башмачок |  |  |  |  |  |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. Предназначен для протезирования инвалидов с односторонними и двухсторонними дефектами стоп. Показан больным после усечения стопы на опороспособные культи по Шопару (короткие и средние) или по Лисфранку (при вычленении плюсневых костей). Изготавливается по гипсовому слепку, с примерками. Материал верха заготовки, стельки, жесткого клапана и межстелечных слоев из кожи натуральной или ПВХ эластичного. Передний отдел стопы искусственный, металлическая пластина в стельке. Крепление шнуровкой или "контакт". Основные применяемые материалы при изготовлении: Металлическая пластина от 145-230 мм Жесткий передний клапан-чепрак-80 мм (армированный, полиэтилен, жесткая резина) Материалы верха(наружние и внутренние детали- коженные материалы от 12-1,4 мм№; кожанная подкладка от 05-1,2 мм Межстелечный слой- пенополиэтилен 20 мм; Пробка –произвольная; Юфть-от 2,2-2,5 мм шорноседельная | 11 |  | 6 476,36 | 71 239,96 |
|  | ИТОГО | 579 |  |  | 2 637 287,15 |