ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик* | Цена за ед., (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для ползания | Опора для ползания предназначена для детей-инвалидов - техническое средство реабилитации, предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми, отрабатывание навыков ползания у детей с различными патологиями. Опора должна иметь разборную основу на самоориентирующихся поворотных основах. На основе опоры должны быть закреплены вертикальные регулируемые стойки с комплектом крепления для корпуса ребенка. Опора должна иметь регулировки: угол наклона крепления и высоту крепления над полом. Размеры: Ширина ложа не менее 330 мм. Регулировка высоты от уровня пола в диапазоне 160 мм – 280 мм Регулировка угла наклона ложа в диапазоне от -30 до +30. Вес изделия не более 4 кг. Грузоподъемность до 35 кг. в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014. В случае предложения к поставке изделий разных типоразмеров, на момент поставки у поставщика в наличии должен быть весь размерный ряд. | 5 400,37 | 20 | 108 007,40 |
| Опора для сидения | Опора для сидения предназначена для детей-инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначена для начальных реабилитационных занятий с детьми-инвалидами с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Опора для сидения для детей-инвалидов должна представлять собой полностью регулируемое ортопедическое кресло, с регулируемым наклоном спинки от горизонтального до вертикального с возможностью обеспечения поэтапного перевода ребенка из положения лежа в положение сидя, со съемным столиком, регулируемой подножкой, регулируемым подголовником и съемным регулируемым абдуктором, ручкой для перевозки пациента в кресле. Кресло должно располагаться на металлической колесной опоре. Опора для сидения должна иметь следующие регулировки: - регулировка высоты сидения над полом; - регулировка угла наклона кресла относительно поверхности пола; - регулировка высоты подножки относительно сидения; - регулировка высоты подлокотников; - регулировка высоты съемного столика; - регулировка расстояния съемного столика от спинки сидения (2 положения); - регулировка ширины сидения (за счет регулируемых бедренных упоров-ограничителей); - регулировка ширины спинки за счет регулируемых бедренных и грудных упоров-ограничителей; - регулировка угла наклона подножки от вертикального до горизонтального (параллельно поверхности пола) - регулировка угла наклона спинки от горизонтального до вертикального с жестким закреплением выбранного положения; - регулировка высоты и ширины подголовника; - регулировка положения межбедренного клина (абдуктора); - регулировка положения стоп (впред-назад и влево-вправо) с жестким закреплением выбранного положения. Опора для сидения должна иметь следующие крепления: - крепежные ремни; - тазобедренные и грудные ограничители; - крепление типа «уздечка». Размеры: Опора должна поставляться не менее чем в 2 типоразмерах для детей возрастом от 1 года до 18 лет. | 15 198,63 | 60 | 911 917,80 |
| Опора для стояния | Опора для стояния предназначена для детей-инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, адаптации кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Изменение угла наклона ложа производится от полностью горизонтального до полностью вертикального. Опора для стояния должна иметь следующие крепления: - крепление для стоп, - грудное крепление, - тазобедренное крепление, - коленные крепления, - головодержатель (опционально - при необходимости). Комплектация опор для стояния: металлическая рама с поворотными колесами и тормозами; рама снабжена телескопической выдвижной составляющей; подголовники; крепление на грудной отдел; крепление тазобедренного пояса; съëмный абдуктор, с функцией раздвигания; съемным столиком для приема пищи и занятий; крепление на голень крепление для стоп, регулируемое по ширине; съемная подушка под спину. Размеры: Опора должна поставляться не менее чем в 3 типоразмерах для детей возрастом от 1 года до 18 лет. | 20 964,14 | 40 | 838 565,60 |
| Опора для лежания | Опора для лежания предназначена для детей-инвалидов - техническое средство реабилитации, предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми. Опора должна иметь крепёжные ремни. Угол наклона спинки должен регулироваться. В комплект должно входить 3 мягких модуля и ремни. Опора должна быть установлена на колеса. Размер: Длина опоры не более 155 см. | 14 796,48 | 20 | 295 929,60 |

* Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовлении.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры – обязательно.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий в соответствии с ГОСТ 50444-92.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики опор для сидения, стояния, ползания и лежания должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 2 лет. Гарантийный срок эксплуатации предоставляемый поставщиком должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации предоставляемого производителем и составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акт приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.