ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Поставка опор, поручней, ходунков для обеспечения инвалидов

в 2018 году.

Общее количество – 1331 шт.

Способ определения поставщика – электронный аукцион.

Сроки поставки – до 01.09.2018.

Место поставки - г. Воронеж, Воронежская область.

Срок доставки товара - в течение 20 дней со дня обращения Получателя к Исполнителю (при наличии направления Заказчика) или в течение 20 дней со дня получения Исполнителем списков (реестров) Получателей, которым Заказчик выдал направления на поставку, но не позднее года.

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Ходунки должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Ходунки. Технические требования и методы испытания» и ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Ходунки на колесиках. Технические требования и методы испытания».

Опоры и поручни должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления ходунков, опор и поручней не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали средства реабилитации при его нормальной эксплуатации.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84. Опоры, поручни и ходунки должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия, либо декларация о соответствии, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата.

Наконечник должен быть изготовлен из упругого, прочного материала, имеющий высокий коэффициент трения, однако цвет поверхности, по которой происходит движение ходунка, не должен изменяться. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать «эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунков.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунки шагающие | Ходунки шагающие – устройство для придания дополнительного равновесия и опоры при ходьбе людям с нарушением функций опорно-двигательной системы. Принцип действия шагающих ходунков должен основываться на попеременном поднятии одной и другой стороны устройства. Ходунки шагающие должны быть складными с кнопочным фиксатором посередине, регулируемыми по высоте, компактными при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу, иметь функцию «шагание». Металлические части ходунков должны быть изготовлены из высокопрочных алюминиевых сплавов. Наконечники ножек ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Ходунки шагающие должны поставляться под рост инвалида и должны быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты в диапазоне не менее 770 мм не более 980 мм не менее чем в 9 положениях с шагом 2,5 см. Общая ширина не более 540 мм. Общая длина не более 480 мм. Высота в сложенном виде не более 780 мм. Ширина в сложенном виде не более 540 мм. Длина в сложенном виде не более 90 мм. Расстояние между ручками не менее 440 мм. Длина опорной части ручки не менее 100 мм. Вес ходунков шагающих должен быть не более 3 кг. Ходунки шагающие должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг. | 176 шт. |
| 2 | Ходунки на колесах | Ходунки на колесах предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Принцип действия ходунков на колесах должен основываться на перестановке ходунков. Перестановка должна осуществляться путём поднятия задних опор ходунка (оснащены резиновыми наконечниками), и перекатывания передних, которые оснащены колёсами. Ходунки на колесах должны поставляться под рост инвалида и должны быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты в диапазоне не менее 780 мм не более 930 мм не менее чем в 7 положениях с шагом 2,5 см. Общая ширина не более 600 мм. Общая длина не более 510 мм. Высота в сложенном виде не более 820 мм. Ширина в сложенном виде не более 630 мм. Длина в сложенном виде не более 110 мм. Расстояние между ручками не менее 440 мм. Длина опорной части ручки не менее 100 мм. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из высокопрочных алюминиевых сплавов или стали. Вес ходунков на колесах должен быть не более 3 кг. Ходунки на колесах должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг. | 51 шт. |
| 3 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее дополнительную опору на предплечье, которая дополняет конструкцию ходунков, обеспечивая высокий уровень устойчивости во время передвижения. Металлические части ходунков с опорой на предплечье должны быть изготовлены из стали и иметь складную, разборную конструкцию с возможностью регулировки по высоте без применения инструмента. Ходунки должны быть на четырех опорах оснащенными самоцентрующимися колесами, задние колеса должны быть оснащены тормозами. Колеса ходунков должны быть литые диаметром не менее 100 мм. Ручки ходунков должны быть выполнены из пластика. Ходунки должны быть оснащены сидением. Ходунки должны поставляться под рост инвалида и должны быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму плавного регулирования высоты в диапазоне не менее 1070 мм не более 1320 мм не менее чем в 8 положениях с шагом 3,5 см. Общая ширина не более 570 мм. Общая длина не более 600 мм. Расстояние между ручками не менее 240 мм. Длина опорной части ручки не менее 100 мм. Длина сидения не менее 210 мм. Ширина сидения не менее 550 мм. Высота от пола до сидения не менее 54 см. Вес ходунков с опорой на предплечье должен быть не более 11 кг. Ходунки с опорой на предплечье должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг. | 50 шт. |
| 4 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее подмышечную опору, которая дополняет конструкцию ходунков, обеспечивая высокий уровень устойчивости во время передвижения. Ходунки с подмышечной опорой должны складываться и раскладываться без применения инструментов и иметь кнопочный фиксатор посередине. Ходунки должны поставляться под рост инвалида и должны быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму плавного регулирования высоты в диапазоне не менее 1090 мм не более 1440 мм не менее чем в 8 положениях с шагом 2,5 см. Подмышечные опоры должны иметь возможность плавной регулировки по высоте в диапазоне не менее 180 мм не менее чем в 5 положениях с шагом 4,5 см, а также снабжены мягкими подмышечниками. Металлические части ходунков изготовлены из высокопрочных алюминиевых сплавов. Общая ширина не более 610 мм. Общая длина не более 580 мм. Расстояние между ручками не менее 480 мм. Вес ходунков с подмышечной опорой должен быть не более 4 кг. Ходунки с подмышечной опорой должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг. | 27 шт. |
| 5 | Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы – вспомогательное техническое средство, имеющее колеса, предназначенное для облегчения передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Рама ходунков-роллаторов должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Ходунки должны поставляться под рост инвалида и должны быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму плавного регулирования высоты в диапазоне не менее 800 мм не более 925 мм не менее чем в 6 положениях с шагом 2,5 см. Ходунки должны быть оснащены мягким откидным сидением из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и откидной корзиной для личных вещей. Рукоятки ходунков-роллаторов должны иметь плавную регулировку по высоте и обеспечивать прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, а также должны быть оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении. Колеса ходунков должны быть литые диаметром не менее 150 мм. Общая ширина не более 580 мм. Общая длина не более 600 мм. Высота в сложенном виде не более 955 мм. Ширина в сложенном виде не более 480 мм. Длина в сложенном виде не более 600 мм. Расстояние между ручками не менее 460 мм. Длина опорной части ручки не менее 110 мм. Ширина сидения не менее 350 мм. Глубина сидения не менее 320 мм. Вес ходунков-роллаторов должен быть не более 7 кг. Ходунки-роллаторы должны выдерживать нагрузку не менее 110 кг. | 25 шт. |
| Опоры предназначены для позиционной терапии (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. В фиксированном положении ребёнок принимает симметричную, правильную, корригирующую позу. |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество единиц |
| 6 | Опора в кровать веревочная | Опора веревочная применяется для постепенного самостоятельного подъема людей с ограниченными возможностями в кровати из положения «лежа» в положение «сидя» или подтягивания для смены положения тела в кровати. Опора должна состоять из перекладин, связанных шнуром, с приспособлением для крепления. Конструкция опоры должна быть 5-и ступенчатая или 4-х ступенчатая. Перекладины опоры могут быть изготовлены из дерева, из легких металлических сплавов или пластика. Перекладины должны быть надежно закреплены для предотвращения их произвольного ослабления и сдвига. Веревка должна быть прочной и выдерживать нагрузку не менее 100 кг. Ширина перекладины не менее 25 см. Вес веревочной опоры должен быть не более 2 кг. Общая длина изделия в рабочем состоянии должен быть не менее 150 см. | 49 шт. |
| 7 | Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая должна обеспечивать возможность самоподнимания людей с ограниченными возможностями в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Конструкция должна быть разборной, переносной. Опора должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Опора должна иметь в наличии подвесной поручень (рукоятки), представляющий из себя треугольник, прикрепленный с помощью ремня к штанге. | 94 шт. |
| 8 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов предназначена для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Опора для сидения должна иметь: Регулировку высоты и наклона подножки; Регулировку высоты и наклона спинки; Регулировку высоты и ширины сидения; Регулировку положения абдуктора; Опора может быть укомплектована столиком, который может быть съемным или подкатным, съемный должен регулироваться по расстоянию до корпуса, а подкатной должен регулироваться по высоте; - опоры для сидения должны иметь грудное крепление «Жилетик» на молнии, а также крепление стоп; - опоры для сидения должны иметь колесики, установленные на деревянной опорной раме, или ножки (в зависимости от потребности получателей) в случае наличия колесиков опоры для сидения должны иметь тормоза. Опоры должны соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. | 57 шт. |
| 9 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка – инвалида в лежачем или сидячем положении. Конструкция опор для стояния должна иметь: - держатель для головы, который должен регулироваться по высоте и ширине (в зависимости от потребности получателей); - основание опор для стояния - деревянная опорная рама - должно быть на колесах с тормозами; - опоры должны иметь подставку для ног, для создания правильного симметричного положения ребенка и удержания равновесия в положении стоя; - крепления должны надежно закреплять положение ребенка – инвалида в следующих положениях: стоп, колен, тазобедренного и поясничного отделов; - опора может быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. - опора должна иметь съемный грудной упор, выступающего над поверхностью столешницы - грудной упор должен быть изготовлен из поролона на жестком основании Опора для стояния конструктивно должна позволять находиться ребенку-инвалиду в наклонном положении. Опоры должны соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. | 60 шт. |
| 10 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков. Конструкция опор для лежания должна иметь: - спинку, которая должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно будет фиксироваться в правильном положении; - опора должна быть установлена на колесах с тормозами. Опоры должны соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. | 22 шт. |
| 11 | Опора для ползания детей-инвалидов | Опора для ползания помогает отрабатывать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора для ползания должна иметь: - деревянное ложе, с ортопедической укладкой, обтянутое поролоном и винилискожей - поролон должен быть распределен по поверхности основания с учетом анатомических особенностей ребенка; - анатомический упор под грудь. Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах с тормозами. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей | 9 шт. |
| Поручни - вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки людей в процессе их перемещения (в кровати, при ходьбе и т.д.). |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество единиц |
| 12 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни должны служить для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны быть изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии и дезинфекции металла. Поручни должны иметь отверстия под шурупы. Поручни должны быть снабжены элементами, обеспечивающими их закрепление на месте установки. Поверхность поручней может должна предотвращать скольжение. Угол сгиба поручня должен составлять 90° - 120°. Форма поручня должна обеспечивать безопасное расстояние между поручнем и поверхностью места крепления (не менее 40 мм.), т.е. между стеной и поручнем должно оставаться пространство для удобного захвата. Размеры в зависимости от потребности получателя. | 254 шт. |
| 13 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни должны служить для самостоятельного подъема и передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны быть изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии и дезинфекции металла. Поручни должны иметь отверстия под шурупы. Поручни должны быть снабжены элементами, обеспечивающими их закрепление на месте установки. Поверхность поручней может должна предотвращать скольжение. Форма поручня должна обеспечивать безопасное расстояние между поручнем и поверхностью места крепления (не менее 40 мм.), т.е. между стеной и поручнем должно оставаться пространство для удобного захвата. Размеры в зависимости от потребности получателя | 257 шт. |

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации опор, поручней и ходунков.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 г. № 215н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. Упаковка опор, поручней и ходунков должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование ходунков, опор и поручней должно осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим их защиту от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Перед выдачей технических средств Получателям Поставщик по согласованию с Заказчиком должен представить их для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

Требования к месту и условиям поставки опор, поручней и ходунков:

-предоставления инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства(нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.