|  | Техническое задание на выполнение в 2018 году работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации - протезами нижних конечностей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание | Количество, шт. | Гарантийный срок использования не менее |
|  | Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы шерстяные не менее 3 шт. Протезы нижних конечностей должны соответствовать описанию: |  |  |
| 8-07-04 Протез голени для купания | Протез голени. Модульный. Без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), с полимерным чехлом. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - литьевой слоистый пластик; - термопластичные материалы. Крепление протеза должно быть с использованием наколенника. Стопа должна быть влагостойкая с разрезным первым пальцем и с противоскользящей поверхностью. Регулировочно-соединительные узлы должны быть рассчитаны на нагрузку, соответствующую весу инвалида. Специальный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 36 месяцев. | 2 | 12 месяцев |
| 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез бедра. Модульный. Без облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - литьевой слоистый пластик; - термопластичные материалы. Стопа влагостойкая, с разрезным первым пальцем, с противоскользящей поверхностью. Модуль коленный влагостойкий с замком. Регулировочно-соединительные узлы на нагрузку, соответствующую весу инвалида. Крепление вакуумное. Специальный. Срок службы 36 месяцев. | 2 | 12 месяцев |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулок косметический. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - вакуумное; - замковое; - с использованием наколенника; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - мультиосная; - без шарнира с оптимальным качеством переката; - шарнирная; - с пружинным элементом из карбона. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 5 | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы. |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулки косметические. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - слоистый пластик; - дерево. В зависимости от медико-технических показаний: -пробных гильз не менее 1шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - вакуумное; - замковое; - с использованием бандажа; поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - мультиосная; - без шарнира с оптимальным качеством переката; - шарнирная; - с пружинным элементом из карбона. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - механическим; - моноцентрическим пневматическим; - моноцентрическим гидравлическим; - полицентрическим пневматическим; - полицентрическим гидравлическим. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида протез: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 2 | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы |
| Итого |  | 11 |  |

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до». Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».

В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».

В техническом задании значение показателя установлено со знаком «+». Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленному диапазону, но без сопровождения знаком «+».

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть», «должен», «должна», «должно», «должны», «не должен», «не должна», «не должно», «не должны». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже», то есть должны быть конкретными.