Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ЭА.127-24

на выполнение работ по обеспечению в 2025 году корсетами.

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик |
| --- | --- |
| Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации ортопедический на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, разгружающий должен обеспечивать легкую фиксацию позвоночника благодаря внешней поддержке и компрессионному воздействию. Должен изготавливаться по обмерам или максимальной готовности. Назначение должно быть постоянное, лечебно-профилактическое. Должен использоваться для облегчения нагрузки на мышцы спины при длительном сидении или стоянии. |
| Корсет полужесткой фиксации | Ортез для поясничного отдела позвоночника (корсет полужесткой фиксации) должен быть предназначен для стабилизации и разгрузки при травматических повреждениях и заболеваниях позвоночника, для частичной стабилизации, фиксации и разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника. Корсет может быть: -грудопоясничный предназначенный для фиксации и разгрузки позвоночника-степень фиксации и разгрузки определяется медицинскими показаниями и реализовывается за счет применения ребер жесткости или жесткого пилота (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя), количество ребер жесткости 6 шт., ширина корсета сзади 35 см и более (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); -ортопедический поддерживающий предназначенный для фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника-степень фиксации и разгрузки определяется медицинскими показаниями и должен реализовываться за счет применения ребер жесткости или жесткого пилота (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); количество ребер жесткости 6 шт., ширина корсета сзади 25 см и более (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); -ортопедический на пояснично-крестцовый отдел позвоночника предназначенный для мягкой фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника с реклинирующей системой, для послеоперационной реабилитации пояснично-крестцового отдела позвоночника-степень фиксации и разгрузки определяется медицинскими показаниями и должен реализовываться за счет применения ребер жесткости или жесткого пилота (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя);количество ребер жесткости 2 шт.,количество ребер жесткости в реклинирующей спинке 2 шт. Должен быть изготовлен из текстильной гильзы, металлических планшеток, из юфти шорно-седельной, из гипоаллергенного материала, эластичной резины, высокопрочной полимерной сетки, из эластичной перфорированной бандажной ленты, степень фиксации должна регулироваться эластичной стяжкой. Назначение постянное. |
| Корсет жесткой фиксации | Корсет жесткой фиксации должен быть предназначен для обеспечения неподвижности и разгрузки пораженного отдела позвоночника, для корригирующего воздействия на деформированный отдел. Должен быть изготовлен из полиэтилена высокого давления, термопластов или ортокриловых смол, крепление «велькро». Назначение постоянное. |
| Реклинатор-корректор осанки | Реклинатор-корректор осанки грудного отдела позвоночника должен быть предназначен для формирования правильной осанки, умеренной реклинации грудного отдела позвоночника. Должен быть изготовлен из высокопрочной полимерной сетки, число ребер жесткости не менее 2 шт. Изготовление должно быть индивидуальное, по обмерам. Назначение: постоянное. |

Требования к качеству работ:

Корсеты должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Исполнитель должен:

- назначить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщить сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудовать помещение (пункты приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечить начало работы пунктов приема Получателей, проинформировать Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей должен осуществляться прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 17:00;

- проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

-пункт приема должен иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществлять прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

Исполнитель должен изготовить корсеты, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя;

- материалы, применяемые для изготовления, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали при его нормальной эксплуатации;

- корсеты не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 60 рабочих дней.

Срок пользования:

- Корсет мягкой фиксации – не менее 6 мес.;

- Корсет полужесткой фиксации – не менее 6 мес.;

- Корсет жесткой фиксации - не менее 2 лет (для детей-инвалидов не менее 1 года);

- Реклинатор-корректор осанки – не менее 6 мес.