Приложение №1 Описание объекта закупки

Техническое задание

| №п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-06-01 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | Опора для ползания для детей-инвалидов Предназначение: для реабилитационных мероприятий детей. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Описание: Опора представляет собой основу на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Длина опоры: не более 650 мм (указать конкретное значение) Ширина опоры: не более 580 мм (указать конкретное значение) Высота опоры: не более 310 мм (указать конкретное значение) Регулировка угла наклона ложа не менее 30º (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя - не менее 35 кг (указать конкретное значение) Наличие не менее 2-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000014 | шт |
| 2 | 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов – ортопедическое реабилитационное кресло для детей, регулируемое с высокой спинкой и подголовником. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Предназначение: для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями тяжелой спастической формы тяжести. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Описание: Опора установлена на колесах, задняя пара имеет тормоза. Опора имеет возможность фиксации грудной части тела, тазобедренного пояса, крепление стоп типа «сандали». значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сидение опоры мягкое. значение характеристики не может изменяться участником закупки); На сидении располагается съемный регулируемый абдуктор. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Спинка опоры мягкая. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Комплектация: съемный столик. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя не менее 40 кг Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт |
| 3 | 6-08-01 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | Опора для лежания для детей-инвалидов Предназначение: для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Описание: Опора представляет собой основу на 4-х колесах, на которой закреплены 3 мягких модуля и крепежные ремни. Конструкция состоит из сидения-ложа, боковин и спинки. Спинка имеет возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального, иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется в правильном положении. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Максимальный вес пользователя не менее 55 кг. (указать конкретное значение) Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000014 | шт |
| 4 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов – вертикальная стойка-вертикализатор. Предназначение: для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления грудного отдела, тазобедренного отдела, стоп. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Описание: конструкция опоры имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона. Крепление грудного и тазобедренного пояса регулируемое, колено-упоры регулируемые по высоте, крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте. значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт |
| 5 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов – вертикальная стойка-вертикализатор. Предназначение: для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления спинного отдела, тазобедренного отдела, стоп. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Описание: конструкция опоры имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона, крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте и глубине. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Опоры - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие опор ровное, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях нет трещин, пятен, морщин, наплывов, непокрашенных участков.

Материалы, из которых изготавливаются опоры, касающиеся тела человека, разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Опоры отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 70800-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Опоры для детей-инвалидов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2023 N 446-ст).

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации»

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Место поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.