Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

Техническое задание

| № | *Наименование Изделия |  | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на протезы предназначена для получателей с функциональной недостаточностью обеих нижних конечностей или стоп, пользующихся протезами. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы, либо мех, либо прессукно. Клеевого или рантово-клеевого методов крепления. С цельной или отрезной союзкой, с жестким задником или задником продленным до носка. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. |  |
| 2 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей – инвалидов) (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки предназначена для получателей, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |  |
| 3 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |  |
| 4 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке без учета детей-инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке предназначена для получателей, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |  |
| 5 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей – инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |  |
| 6 |  | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  | Обувь ортопедическая на протезы предназначена для получателей с функциональной недостаточностью обеих нижних конечностей или стоп, пользующихся протезами. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы, либо мех, либо прессукно. Клеевого или рантово-клеевого методов крепления. С цельной или отрезной союзкой, с жестким задником или задником продленным до носка. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. |
| 7 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей – инвалидов) (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки предназначена для получателей, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
| 8 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
| 9 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке без учета детей-инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке предназначена для получателей, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
| 10 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей – инвалидов (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  |  | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
| Итого: |  |  |  |  |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». В течение гарантийного срока за счет собственных средств осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак). Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями не позднее 01 октября 2025 года. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства получателя (в зависимости от способности к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам получателя. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).