Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению граждан ортопедическими аппаратами

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению граждан ортопедическими аппаратами (далее-изделие, аппарат).

Функционально-технические характеристики:

| № п/п | Номер и наименование, в соответствии с Классификацией, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. №86н/ Код и наименование по ОКПД2/ Код позиции и наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав ОКПД2: 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей КТРУ: 32.50.22.124-00000002 - Ортез для голеностопного сустава/стопы | Описание объекта закупки | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав - техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на голеностопный сустав с захватом части голени, стопу или ее часть. Аппараты должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию, а также должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности. | 17 |
|  |  | Требования к выполнению работ | Выполняемые работы по обеспечению граждан ортопедическими аппаратами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Пользователями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ1 | При выполнении работ по обеспечению граждан аппаратами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Пользователи не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. |  |
|  |  | Соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | ГОСТ Р 51819-2022; ГОСТ Р 51632-2021; ГОСТ Р ИСО 22523-2007; ГОСТ Р 58236-2020 |  |
|  |  | Материалы | Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у Пользователя |  |
|  |  | Упаковка аппаратов | Должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |  |
| 2 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав ОКПД2: 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей КТРУ: 32.50.22.124-00000007 - Ортез для коленого сустава | Описание объекта закупки | Ортопедический аппарат на коленный сустав - техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом частей бедра и голени. Аппараты должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию, а также должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности. | 10 |
|  |  | Требования к выполнению работ | Выполняемые работы по обеспечению граждан ортопедическими аппаратами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Пользователями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ1 | При выполнении работ по обеспечению граждан аппаратами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Пользователи не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. |  |
|  |  | Соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | ГОСТ Р 51819-2022; ГОСТ Р 51632-2021; ГОСТ Р ИСО 22523-2007; ГОСТ Р 58236-2020 |  |
|  |  | Материалы | Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у Пользователя |  |
|  |  | Упаковка аппаратов | Должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |  |
| 3 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Описание объекта закупки | Ортопедический аппарат на нижние конечности и туловище - техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, полукорсет (корсет), надеваемое на туловище с захватом тазового пояса, бедра, коленные суставы, голени, голеностопные суставы, стопы обеих нижних конечностей. Аппараты должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию, а также должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности. | 30 |
|  |  | Требования к выполнению работ | Выполняемые работы по обеспечению граждан ортопедическими аппаратами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Пользователями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ1 | При выполнении работ по обеспечению граждан аппаратами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Пользователи не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. |  |
|  |  | Соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | ГОСТ Р 51819-2022; ГОСТ Р 51632-2021; ГОСТ Р ИСО 22523-2007; ГОСТ Р 58236-2020 |  |
|  |  | Материалы | Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у Пользователя |  |
|  |  | Упаковка аппаратов | Должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |  |
| Итого |  |  |  | 57 |

Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи отсутствием характеристик в КТРУ невозможно точно определить качественные, функциональные и технические характеристики Изделия, поэтому в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которому должно отвечать закупаемое Изделие.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения Пользователей правилам пользования аппаратами.

Функциональные и качественные характеристики аппаратов должны обеспечивать возможность пользования изделиями в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации, который составляет:

- на аппарат на голеностопный сустав - не менее 1 года;

- на аппарат на коленный сустав - не менее 1 года;

- на аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) - не менее 1 года.

Требования к гарантийному сроку изделий: гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и должен составлять 7 месяцев.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выдачи изготовленного изделия: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты приема Получателей, организованные исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней со дня получения Исполнителем направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ, в срок не позднее 15.11.2024 года.

При выполнении работ необходимо осуществлять индивидуальное изготовление Пользователям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.