- Приложение №1 Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) Назначение: создают условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогают предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристики: - ходунки складные детские; - ходунки оснащены 4-мя колесами; - поддерживающие трусики в комплекте; - мягкие нескользящие ручки; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристики-2: Наличие 4-х типоразмеров (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Длина минимального значения регулировок: размер 1 ≤ 520 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина максимального значения регулировок: размер 1 ≥ 560 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина минимального значения регулировок: размер 2 ≤ 610 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина максимального значения регулировок: размер 2 ≥ 740 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина минимального значения регулировок: размер 3 ≤ 730 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина максимального значения регулировок: размер 3 ≥ 870 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина минимального значения регулировок: размер 4 ≥ 780 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина максимального значения регулировок: размер 4 ≥ 940 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина минимального значения регулировок: размер 1 ≥ 585 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина максимального значения регулировок: размер 1 ≥ 590 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина минимального значения регулировок: размер 2 ≥ 600 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина максимального значения регулировок: размер 2 ≥ 610 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина минимального значения регулировок: размер 3 ≥ 640 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина максимального значения регулировок: размер 3 ≥ 650 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина минимального значения регулировок: размер 4 ≥ 690 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина максимального значения регулировок: размер 4 ≥ 710 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина между ручками: размер 1 ≥ 340 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина между ручками: размер 2 ≥ 345 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина между ручками: размер 3 ≥ 385 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина между ручками: размер 4 ≥ 420 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения от ручек до пола: размер 1 ≥ 400 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения от ручек до пола: размер 1 ≥ 500 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения от ручек до пола: размер 2 ≥ 515 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения от ручек до пола: размер 2 ≥ 680 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения от ручек до пола: размер 3 ≥ 610 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения от ручек до пола: размер 3 ≥ 800 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения от ручек до пола: размер 4 ≥ 725 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения от ручек до пола: размер 4 ≥ 920 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: размер 1 ≥ 45 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: размер 2 ≥ 60 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: размер 3 ≥ 90 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: размер 4 ≥ 120 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: размер 1 ≤ 6 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: размер 2 ≤ 7 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: размер 3 ≤ 9 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: размер 4 ≤ 10 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы: не менее 2 лет (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129 | шт. |
| 2 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) Назначение: Ходунки многофункциональные модульные предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки поставляются для детей-инвалидов с различными антропометрическими данными в трех типоразмерах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристики: Ходунки оснащены приспособлениями для фиксации различных частей тела в правильном положении. Все приспособления легко крепятся и снимаются. Все фиксаторы регулируются по нескольким параметрам для точной подгонки ходунков под анатомические особенности пользователя. - регулировки осуществляются и при нахождении пользователя в ходунках; - рама выполнена из алюминиевых сплавов с полимерным покрытием и защитным лаком; - рама регулируется по высоте; - предусмотрен мягкий фиксатор грудной клетки для поддержки туловища в требуемом положении; высота фиксатора, угол его крепления и объем регулируются; - комплектация ходунков предусматривает подлокотники; для максимального соответствия потребностям пользователя подлокотники регулируются в пяти плоскостях: высота, ротация, угол, расстояние по отношению к телу и вперед-назад; подлокотники имеют возможность использоваться как вспомогательное средство для поддержания веса пользователя, в том числе с наклоном вперед, как вспомогательное средство для контроля положения туловища и головы для фиксации в требуемом положении; - нескользящие рукоятки регулируются по высоте и глубине установки; - предусмотрен мягкий фиксатор таза (поддерживающие трусики) для обеспечения оптимального положения тела для обучения ходьбе; фиксатор качается в такт движения пользователя и позволяет перекладывать вес с одной ноги на другую; - предусмотрены фиксаторы бедер, которые регулируются по горизонтали и по вертикали, предотвращают скрещивание ног и вращение тела внутри ходунков, обеспечивая абдукцию и помогают держать вес на ногах; - предусмотрены фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и по расстоянию между голеностопами; - предусмотрена регулировка нагрузки на ноги; - в конструкции рамы предусмотрены четыре литых колеса с индивидуальными тормозами, имеющими несколько блокировок для обеспечения безопасности пользователя; - предусмотрена блокировка колеса, позволяющая ходункам передвигаться только прямо вперед или назад; - предусмотрена блокировка обратного хода, предотвращающая отъезд назад; - предусмотрена специальная блокировка, позволяющая ходункам двигаться с требуемой нагрузкой; - рама ходунков складывается без использования инструмента, (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Технические характеристики: -длина рамы ≤ 820 мм; (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - ширина рамы ≥ 660 мм. (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимальная пограничного значения верхней рамы: ≥ 540 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального пограничного значения верхней рамы: ≥ 660 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения фиксатора грудной клетки: ≥ 720 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения фиксатора грудной клетки: ≥ 970 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального пользователя от пола до локтя: ≥ 660 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального пользователя от пола до локтя: ≥ 900 мм. (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Минимальный рост пользователя: ≥100 см. (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальный рост пользователя: ≥140 см. (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: ≥ 68 ≤ 75 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: ≤ 18 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы: не менее 2 лет (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129 | шт. |
| 3 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) Назначение: предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Назначение-2: Ходунки оснащены приспособлениями для фиксации различных частей тела в правильном положении. Все приспособления легко крепятся и снимаются. Все фиксаторы регулируются по нескольким параметрам для точной подгонки ходунков под анатомические особенности пользователя. - регулировки осуществляются и при нахождении пользователя в ходунках; - рама выполнена из алюминиевых сплавов с полимерным покрытием и защитным лаком; - рама регулируется по высоте; - предусмотрен мягкий фиксатор грудной клетки для поддержки туловища в требуемом положении; высота фиксатора, угол его крепления и объем регулируются; - комплектация ходунков предусматривает подлокотники; для максимального соответствия потребностям пользователя подлокотники регулируются в пяти плоскостях: высота, ротация, угол, расстояние по отношению к телу и вперед-назад; подлокотники имеют возможность использоваться как вспомогательное средство для поддержания веса пользователя, в том числе с наклоном вперед, как вспомогательное средство для контроля положения туловища и головы для фиксации в требуемом положении; - нескользящие рукоятки регулируются по высоте и глубине установки; - предусмотрен мягкий фиксатор таза (поддерживающие трусики) для обеспечения оптимального положения тела для обучения ходьбе; фиксатор качается в такт движения пользователя и позволяет перекладывать вес с одной ноги на другую; - предусмотрены фиксаторы бедер, которые регулируются по горизонтали и по вертикали, предотвращают скрещивание ног и вращение тела внутри ходунков, обеспечивая абдукцию и помогают держать вес на ногах; - предусмотрены фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и по расстоянию между голеностопами; - предусмотрена регулировка нагрузки на ноги; - в конструкции рамы предусмотрены четыре литых колеса с индивидуальными тормозами, имеющими несколько блокировок для обеспечения безопасности пользователя; - предусмотрена блокировка колеса, позволяющая ходункам передвигаться только прямо вперед или назад; - предусмотрена блокировка обратного хода, предотвращающая отъезд назад; - предусмотрена специальная блокировка, позволяющая ходункам двигаться с требуемой нагрузкой; - рама ходунков складывается без использования инструмента, (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристики: Длина рамы: ≤ 960 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина рамы: ≥ 700 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимальная пограничного значения верхней рамы: ≥ 740 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального пограничного значения верхней рамы: ≥ 1 000 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального значения фиксатора грудной клетки: ≥ 940 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального значения фиксатора грудной клетки: ≤ 1350 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота минимального пользователя от пола до локтя: ≥ 840 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота максимального пользователя от пола до локтя: ≤ 1250 мм (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Рост минимального пользователя: ≥ 130 см (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Рост максимального пользователя: ≥ 195 см (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: ≥ 90 ≤ 100 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Масса: ≤ 20 кг (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы: не менее 2 лет (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129 | шт. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков ровные, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях нет трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека, разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки, ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы», ГОСТ Р 51261-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.