Приложение № 1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению туторов

в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, позиция КТРУ(при наличии) | позиция КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики протезно-ортопедического изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.28.08.09.44 Тутор на лучезапястный сустав | нет | Тутор на лучезапястный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку. Может быть изготовлен из термопласта либо из эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 25 |
| 2 | 03.29.08.09.44 Тутор на лучезапястный сустав | нет | Тутор на лучезапястный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку. Может быть изготовлен из термопласта либо из эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 2 |
| 3 | 03.28.08.09.47 Тутор на плечевой сустав | нет | Тутор на плечевой сустав изготовлен по обмерам из эластичного материала (неопрена), в виде манжеты на плечо и фиксирующего ремешка через туловище, при необходимости устанавливается металлическая шинка. Назначение - постоянное и лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 4 |
| 4 | 03.28.08.09.46 Тутор на локтевой сустав | нет | Тутор на локтевой сустав. Поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Изготовлен по индивидуальному заказу. Изготовлен из эластичного материала (неопрена). Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 10 |
|  | 03.28.08.09.48 Тутор на всю руку | нет | Тутор на всю руку. Фиксирующий, разгружающий. Изготавливается по слепку из термопласта, по обмерам. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов. Назначение – постоянное. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 11 |
| 5 | 03.28.08.09.52 Тутор на тазобедренный сустав | нет | Тутор на тазобедренный сустав. Фиксирующий, стабилизирующий, корригирующий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта либо эластичных материалов (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение - постоянное и лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 8 |
| 6 | 03.28.08.09.51 Тутор на коленный сустав | нет | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра. Фиксирующий, разгружающий, стимулирующий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта, полиэтилена либо эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение - постоянное и лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 63 |
| 7 | 03.29.08.09.51 Тутор на коленный сустав | нет | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра. Фиксирующий, разгружающий, стимулирующий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта, полиэтилена либо эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение - постоянное и лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 6 |
| 8 | 03.28.08.09.49 Тутор на голеностопный | нет | Тутор на голеностопный сустав. Поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта, полиэтилена либо эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 89 |
| 9 | 03.29.08.09.49 Тутор на голеностопный | нет | Тутор на голеностопный сустав. Поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта, полиэтилена либо эластичного материала (неопрена) в зависимости от потребности Получателя. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 4 |
| 10 | 03.28.08.09.54 Тутор на всю ногу | нет | Тутор на всю ногу. Фиксирующий, разгружающий, корригирующий. Изготовлен по индивидуальному заказу, слепку из термопласта или полиэтилена. Крепление индивидуальное. Допускается использование смягчающих элементов в зависимости от потребности Получателя. Назначение - постоянное и лечебно-профилактическое. Тутор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 23 |

Выполнение работ по изготовлению туторов соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению туторов осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся туторы, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Отвечают требованиям ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг».

Туторы отвечают требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация туторов отвечают требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка туторов к месту нахождения инвалидов осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические». Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка туторов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.  Временная противокоррозионная защита туторов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Гарантийный срок эксплуатации на изготовленные протезно-ортопедические изделия составляет 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.

Срок выполнения работ: до 15.05.2025. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и передать их результат непосредственно получателям, указанным в списках, которые передаются Заказчиком.

Место выполнения работ: по месту изготовления технических средств реабилитации.

Место выдачи технического средства реабилитации: по месту жительства получателей либо по согласованию с получателями в стационарном пункте.

Объем выполняемых работ: 245 изд.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав; 8-09-46 Тутор на локтевой сустав; 8-09-47 Тутор на плечевой сустав; 8-09-48 Тутор на всю руку; 8-09-51 Тутор на коленный сустав; 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав; 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав; 8-09-54 Тутор на всю ногу

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.