ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2025 году

Наименование работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и/или функционального дефектов.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление протеза верхней конечности; выдача протеза верхней конечности.

Требования к качеству работ

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57765-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования (п. 5.1, 5.2, 5.4).

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Внешний вид и форма изделий должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности.

Косметическая оболочка должна имитировать кожный покров и цвет, приближенные к естественным в соответствии с ГОСТ Р 52114-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний (п.5.9.1).

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

В ходе исполнения государственного контракта сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия предоставляются при их наличии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

-функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

-искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

-косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

-многофункциональная кисть должна конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

-косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к комплектности

Протезы верхних конечностей должны комплектоваться всеми необходимыми комплектующими – чехлы, перчатки, насадки и т.д. на весь срок службы протеза.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке изделий, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, должны производиться в соответствии требованиям ГОСТ Р 57765-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования (п. 5.9.6, 5.9.7).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю:

- на протез кисти косметический – не менее 3 месяцев;

- на протезы кисти рабочей, кисти активной (тяговой), предплечья, плеча – не менее 7 месяцев.

Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту и сроку выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателей.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта по 31.08.2025. Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России  от 27.04.2023  342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР), Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Код классификации объекта закупки | Описание объекта закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | 03.28.08.01.02 | Протез кисти косметический изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой или из ПВХ с арматурой в пальцах. Функциональные особенности кисти косметической: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Конструктивные особенности кисти косметической: косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам Получателя. Комплектность косметической кисти: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: индивидуальное, подгоночное, специальное. | Шт. |
| 2 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья косметический 8-01-03 | 03.28.08.01.03 | Протез предплечья косметический изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Кисть косметическая: из ПВХ или силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Функциональные особенности косметической кисти: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность косметической кисти: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Функциональные особенности лучезапястного узла: - лучезапястный узел с пассивной ротацией; - лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию. Крепление: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на плечо; - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю предплечья хлопчатобумажный – 4 шт., перчатки шерстяные – 2 пары, кисть косметическая. | Шт. |
| 3 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча косметический 8-01-04 | 03.28.08.01.04 | Протез плеча косметический изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (подбираются в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Кисть косметическая: из ПВХ или силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Функциональные особенности косметической кисти: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность косметической кисти: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Функциональные особенности лучезапястного узла: - лучезапястный узел с пассивной ротацией; - лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира. Крепление: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный – 4 шт., перчатки шерстяные – 2 пары, кисть косметическая. | Шт. |
| 4 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-02-01 | 03.28.08.02.01 | Протез кисти рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня и объема ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на предплечье; - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки - 5 шт. | Шт. |
| 5 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | 03.28.08.02.02 | Протез предплечья рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на плечо; - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный на культю предплечья – 4 шт., рабочие насадки - 5 шт. | Шт. |
| 6 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья рабочий (стандартный набор насадок) 8-02-02 | 03.28.08.02.02 | Протез предплечья рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на плечо; - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный на культю предплечья – 4 шт., рабочие насадки - 10 шт. | Шт. |
| 7 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья рабочий (с силиконовым чехлом) 8-02-02 | 03.28.08.02.02 | Протез предплечья рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из силикона; - чехол из полимерных материалов (силиконовый) – 1 шт. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на плечо; - замок полимерного чехла; - индивидуальное. Протез укомплектован чехлами хлопчатобумажными – 4 шт., набором рабочих насадок - 5 шт. | Шт. |
| 8 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья рабочий (с силиконовым чехлом и стандартным набором насадок) 8-02-02 | 03.28.08.02.02 | Протез предплечья рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из силикона; - чехол из полимерных материалов (силиконовый) – 1 шт. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - замок полимерного чехла; - манжета на плечо; - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю предплечья хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки - 10 шт. | Шт. |
| 9 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча рабочий 8-02-03 | 03.28.08.02.03 | Протез плеча рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки – 5 шт. | Шт. |
| 10 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча рабочий (стандартный набор насадок) 8-02-03 | 03.28.08.02.03 | Протез плеча рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки – 10 шт. | Шт. |
| 11 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча рабочий (с силиконовым чехлом) 8-02-03 | 03.28.08.02.03 | Протез плеча рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из силикона; - чехол из полимерных материалов (силиконовый) – 1 шт. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - замок полимерного чехла; - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки – 5 шт. | Шт. |
| 12 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча рабочий (с силиконовым чехлом и стандартным набором насадок) 8-02-03 | 03.28.08.02.03 | Протез плеча рабочий изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из силикона; - чехол из полимерных материалов (силиконовый) – 1 шт. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен приемником для насадок и совместимым с ним комплектом рабочих насадок. Тип насадки рабочей: - активная; - пассивная. Функциональные особенности насадки рабочей (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов; - выполнение трудовых операций; - осуществление самообслуживания в быту; - для занятий физкультурой и спортом. Комплектация набора рабочих насадок осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуально выявленной потребности Получателя в различных сочетаниях. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - замок полимерного чехла; - индивидуальное. В комплекте: чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт., рабочие насадки - 10 шт. | Шт. |
| 13 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-03-01 | 03.28.08.03.01 | Протез кисти активный (тяговый) изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня и объема ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик - листовой термопласт; - HTV-силикон. Протез оснащен искусственной кистью активной. Функциональные особенности искусственной кисти: обеспечивает схват и удержание предметов. Кисть имеет корпус с пальцами, крепление на предплечье с регулировочными винтами к которым прикреплены тяги протеза от пальцев. Закрепленные на предплечье тросы натягиваются при сгибании и расслабляются при разгибании сустава. Комплектность (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - искусственная кисть активная; - искусственная кисть активная и косметическая оболочка; Крепление (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя): - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на предплечье; - индивидуальное. | Шт. |
| 14 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья активный (тяговый) 8-03-02 | 03.28.08.03.02 | Протез предплечья активный (тяговый) изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен искусственной кистью активной. Кисть пластмассовая двумя гибкими тягами, корпусная с активным схватом. Оболочка косметическая: силиконовая или ПВХ/пластизоль с покрытием или ПВХ/пластизоль без покрытия. Функциональные особенности искусственной кисти (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - искусственная кисть активная; - искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Функциональные особенности лучезапястного узла: - лучезапястный узел с ротацией; - лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию; - вращение в лучезапястном узле. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - манжета на плечо; - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный на культю предплечья – 4 шт., оболочка на кисть. | Шт. |
| 15 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча активный (тяговый) 8-03-03 | 03.28.08.03.03 | Протез плеча активный (тяговый) изготавливается с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Изделие изготавливается с учетом уровня ампутации (недоразвития). Изделие учитывает состояние культи Получателя (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - функциональная; - малофункциональная; - нефункциональная. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя (одинарная или составная) или унифицированная. Материал гильзы: - кожа; - литьевой слоистый пластик; - листовой термопласт. Вкладные элементы (в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя): - вкладная гильза из вспененных полимеров; - вкладная гильза из термолина. Функциональные особенности вкладного элемента (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - не требуется; - крепление протеза на культе; - защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Протез оснащен искусственной кистью активной. Кисть пластмассовая двумя гибкими тягами, корпусная с активным схватом. Оболочка косметическая: силиконовая или ПВХ/пластизоль с покрытием или ПВХ/пластизоль без покрытия. Функциональные особенности искусственной кисти (в соответствии с рекомендациями ИПРА): - обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность (в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА Получателя): - искусственная кисть активная; - искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Функциональные особенности лучезапястного узла: - лучезапястный узел с ротацией; - лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию; - вращение в лучезапястном узле. Конструктивные особенности локтевого узла: - локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире; - локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - шины локтевого шарнира. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - индивидуальное. В комплекте: чехол хлопчатобумажный на культю предплечья – 4 шт., косметическая оболочка на кисть. | Шт. |
| 16 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | 03.29.08.01.02 | Приемная гильза индивидуальная по слепку или без нее. Материал гильзы: литьевой слоистый пластик или листовой термопласт. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой или из ПВХ с арматурой в пальцах. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия: индивидуальное, подгоночное, специальное. | Шт. |
| 17 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча косметический 8-01-04 | 03.29.08.01.04 | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик или листовой термопласт. Кисть косметическая: из ПВХ или силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, с адаптером в запястье. Комплект шин для локтевых шарниров, локоть-предплечье пассивный. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две пары шерстяных перчаток, две кисти (на срок службы протеза). | Шт. |
| 18 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | 03.29.08.02.02 | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик или листовой термопласт. Металлические шины, приемник для насадок, набор рабочих насадок. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, шесть рабочих насадок (на срок службы протеза). | Шт. |
| 19 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча рабочий 8-02-03 | 03.29.08.02.03 | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик или листовой термопласт. Комплект полуфабрикатов протеза рабочего плеча с регулируемой тугоподвижностью плечевого шарнира. Металлические шины, приемник для насадок, набор рабочих насадок. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, шесть рабочих насадок (на срок службы протеза). | Шт. |
| 20 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез предплечья активный (тяговый) 8-03-02 | 03.29.08.03.02 | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия (одинарная, составная), унифицированная. Материал гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик или листовой термопласт. Кисть пластмассовая двумя гибкими тягами, корпусная с активным схватом. Оболочка косметическая: силиконовая или ПВХ/пластизоль с покрытием или ПВХ/пластизоль без покрытия. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Изделия: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две оболочки на кисть (на срок службы протеза). | Шт. |
| 21 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез плеча активный (тяговый) 8-03-03 | 03.29.08.03.03 | Пробная приемная гильза из листового термопластичного пластика. Постоянная индивидуальная гильза по слепку. Материал гильзы – листовой термопластичный пластик. Кисть пластмассовая с двумя гибкими тягами корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV-V пальцев. Узел локоть-предплечье. Оболочка косметическая пластизоль с покрытием. Крепление специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две оболочки на кисть (на срок службы протеза). | Шт. |