Приложение №1 к Извещению о

проведении открытого конкурса

в электронной форме

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году.

Объем закупки: Объем подлежащих выполнению работ определить невозможно в соответствии ч. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, гарантийному сроку:

| Наименование изделия, согласно классификации ТСР (изделий), утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н, ОКПД2 | Описание выполнения работ (результата работ) |
| --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Пробная приемная гильза. Вкладная гильза из вспененных материалов. Материал индивидуальной постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов. Стопа одноосная шарнирная. Тип протеза: любой, по назначению. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения. Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза: любой, по назначению. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Пробная приемная гильза. Вкладная гильза из вспененных материалов. Материал индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Стопа из композитных материалов (энергосберегающая) . Крепление протеза с использованием эластичного наколенника . Тип протеза: любой, по назначению. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения. Стопа из композитных материалов (энергосберегающая) .Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза: любой, по назначению. |
| Протез голени для купания (8-07-04) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени для купания .Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Стопа бесшарнирная , влагозащищенная. Подошва протеза имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания. Крепление бандаж-наколенник силиконовый. Тип протеза – протез для купания. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические .Пробная приемная гильза Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи инвалида . Материал приемной гильзы (постоянной) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол В качестве вкладного элемента гильза из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль механический замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные, чехлы хлопчатобкмажные. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические .Пробная приемная гильза Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи инвалида . Материал приемной гильзы (постоянной) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол В качестве вкладного элемента гильза из вспененных материалов или без них. Крепление заммковым силиконовым чехлом. . Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль механический замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические .Пробная приемная гильза Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи инвалида . Материал приемной гильзы (постоянной) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол В качестве вкладного элемента гильза из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное , заммковым силиконовым чехлом. . Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль пневматический. Стопа из композитных материалов (энергосберегающая) . |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-06) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии . Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы - кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая с щиколоткой на культю. Тип протеза любой, по назначению. |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-07) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза унифицированная. Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. Крепление за счет кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: любой, по назначению. |
| Протез бедра для купания (8-07-05) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной (постоянной гильзы) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Крепление замок полимерного чехла. Регулировочно-соединительные устройства, коленный модуль соответствуют весу инвалида и являются влагозащищенными. Коленный модуль с механическим управлением, влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная с противоскользящей подошвенной частью. Тип протеза по назначению – специальный. |
| Протез бедра для купания (8-07-05) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной (постоянной гильзы) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Крепление замок полимерного чехла или вакуумный клапан. Регулировочно-соединительные устройства, коленный модуль соответствуют весу инвалида и являются влагозащищенными. Коленный модуль с механическим управлением,влагозащищенный. Стопа из композитных материалов (энергосберегающая) влагозащищенная с противоскользящей подошвенной частью. Тип протеза по назначению – специальный. |
| Протез стопы (8-07-01) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез стопы. Приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида) без пробных гильз, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Носок по Шопару: монолитный полиуретановый. Крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю. Тип протеза, любой, по назначению. |
| Протез стопы (8-07-01) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез на культю стопы. Приемная гильза пробная по индивидуальному слепку с культи пациента из листового термопласта. Приемная гильза постоянная по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладной элемент по слепку из вспененных материалов. Стопа углепластиковая низкопрофильная со средней степенью энергосбережения. Крепление протеза с использованием ленты «контакт». Чехол на культю шерстяной, хлопчатобумажный, являющийся неотъемлемой частью протеза (по выбору получателя) |

Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.

Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения изделия, то есть обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готового изделия на территории г.Улан-Удэ и Республике Бурятия в специализированных помещениях (условия доступности для инвалидов объектов Приказ от 30.07.2015 №527н). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться в Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу изделия по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия для Получателя с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Республике Бурятия.

Исполнитель обязан обеспечить (при необходимости) бесплатное размещение Получателя с сопровождающим его лицом (при наличии) в помещении, с соблюдением условий его доступности для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Протезы нижних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузку при их применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделия.

Узлы протезов должны быть устойчивыми к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать выполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан провести обучение Получателей пользованию протезами нижних конечностей направленное на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользования протезом нижней конечности».

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию - 12 месяцев с заменой до трёх приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Вышеуказанный гарантийный срок распространяется на все комплектующие части изделия.

В случае, если гарантийный срок на комплектующие части изделия, установленный производителем больше 12 месяцев, то на изготовленный протез устанавливается срок гарантии, определенный производителем.

Проезд Получателей к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия (результата работ) оплачивается Исполнителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

При использовании Изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделия не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий по индивидуальным заказам получателей.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 29.11.2024 включительно.

Срок действия Направления по 15.11.2024.

Начальник отдела социальных программ №1 		                                         Охинова А.И.

Заместитель начальника отдела социальных программ №1                                      Аюров С.Ц.