Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: поставка транспортных средств с адаптированными органами управления в 2024 году (автомобилей с адаптированными органами управления различных модификаций) в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование Товара, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки: |  |  | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления — без участия левой ноги ОКПД2: 29.10.59.390 КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 |  | 1 |
|  |  | Тип кузова |  | хэтчбек или седан |  |
|  |  | количество дверей |  | не менее 4 |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса | передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не более 1600 |  |
|  |  | Топливо (бензин с октановым числом) |  | не менее 92 |  |
|  |  | Тип коробки передач | с автоматическим управлением и установкой устройства ручного управления |  |  |
|  |  | Акустическая парковочная система* | наличие |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011, и/или ПП от 12.05.2022 № 855 |  |  |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления — без участия обеих ног ОКПД2: 29.10.59.390 КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | М1 |  | 1 |
|  |  | Тип кузова |  | хэтчбек или седан |  |
|  |  | количество дверей |  | не менее 4 |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса | передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не более 1600 |  |
|  |  | Топливо (бензин с октановым числом) |  | не менее 92 |  |
|  |  | Тип коробки передач | с автоматическим управлением и установкой устройства ручного управления |  |  |
|  |  | Акустическая парковочная система* | наличие |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011, и/или ПП от 12.05.2022 № 855 |  |  |
| итого |  |  |  |  | 2 |

*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: характеристика установлена в соответствии с программой реабилитации получателя.

Требования к качеству, безопасности, маркировке и условиям транспортировки Товара

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не ранее 2023 года изготовления.

Автомобили должны быть изготовлены промышленным способом.

Автомобили предназначены для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, должны иметь специальные средства управления (адаптированные органы управления) для лиц с ограниченными возможностями с различным уровнем поражений левой ноги, обеих ног.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия, в том случае, если они не сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства и/или в Заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям TP ТС 018/2011 и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 (далее – ПП от 12.05.2022 № 855).

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

На автомобили должно быть выдано Одобрение типа транспортного средства в соответствии с требованиями TP ТС 018/2011 и /или Заключение об оценке типа транспортного средства в соответствии с требованиями ПП от 12.05.2022 № 855.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории Ml (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений левой ноги, обеих ног), должен быть в наличии в том случае, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

Требования к Гарантиям качества:

Поставляемый по Контракту Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Товар должен соответствовать:

- стандартам на данные виды Товара;

- требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - TP ТС 018/2011), и/или ПП от 12.05.2022 № 855;

- Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев либо 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не должен распространяться на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой Товара на отдельные его комплектующие изделия и элементы должна устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара, вне зависимости от пробега.

Гарантийный срок эксплуатации на специальные средства управления (адаптированные органы управления) должен составлять 12 (двенадцать) месяцев.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю должна указываться в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не должно осуществляться при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия должна утрачивать силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика), если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику.

В случае поставки некачественного Товара, заменить на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика отказа от подписания Акта проверки соответствия Товара условиям контракта или с даты получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств.

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Срок поставки Товара

Срок поставки Товара: не позднее 01.11.2024 г.

Место поставки Товара

Место поставки Товара: Челябинская область, г. Челябинск, ___________________________*.

(указывается конкретный адрес)