Приложение I. Описание объекта закупки.

Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов голени в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

Источник финансирования: средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Источник финансирования: средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

ОКВЭД 2: 32.50;

ОКПД 2: 32.50.22.121;

КОЗ: Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.29.08.07.06;

КОЗ: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.29.08.07.09;

КОЗ: Протез голени для купания 03.29.08.07.04

Код позиции КТРУ – отсутствует.

| № п/п | Наименование изделия, Код ТСР | Описание функциональных и технических характеристик (в связи с отсутствием технических характеристик, указанных в КТРУ) | Количе ство, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Формообразующая часть косметической облицовки отсутствует. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы: кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, или Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Тип протеза: любой по назначению. | 2 |
| 2. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Уровень активности: 2-3. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. Крепление протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. | 1 |
| 3. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная или Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | 8 |
| 4. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Уровень активности: 2-3. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. Крепление протеза: с использованием бандажа-наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа из композиционных материалов, энергосберегающая. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| 5. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Уровень активности: 2-3. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая. Приемная гильза индивидуальная (одна пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. Крепление протеза: вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа из композиционных материалов, энергосберегающая. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| 6. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный с полиуретановым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая или полужесткая эластичная. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяется полиуретановый чехол. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного насоса (системы вакуумного крепления) и с "герметизирующим" гелевым коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| 7. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный с полимерным чехлом. Уровень активности: 2-3. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяется полимерный чехол. Крепление протеза: с использованием замка полимерного чехла и манжеты на бедро. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа из композиционных материалов, энергосберегающая. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| 8. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | 2 |
| 9. | Протез голени для купания 8-07-04 | Формообразующая часть косметической облицовки: отсутствует. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы, с использованием бандажа-наколенника силиконового. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа бесшарнирная, специальная противоскользящая, влагозащищенная. Тип протеза: специальный. | 9 |
| Итого: |  |  | 26 |

#### Требования к качеству выполнения работ

Протезы голени должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51819-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р 53869-2021.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по изготовлению протезов голени должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и (или) другие дефекты организма, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению протезов голени должно предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу готового изделия.

Выполняемые работы по изготовлению протезов голени должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических недостатков, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов Получателей.

Приемные гильзы протезов голени должны изготавливаться по индивидуальным параметрам пациента и предназначаться для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивать взаимодействие человека с протезом.

Требования к безопасности выполняемых работ

Изготовление протезов голени должно производиться из сырья и материалов, разрешенных к применению Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Материалы, из которых изготовлены протезно-ортопедические изделия, должны быть экологически безопасны.

Выполнение работ по изготовлению протезов голени должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделие либо сертификата соответствия, в случае если на изготовляемое изделие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов (при наличии).

Требования к результатам выполненных работ

Работы по изготовлению протезов голени должны считаться эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, устранены косметические и анатомические дефекты, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов голени должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ по изготовлению протезов голени: по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальному заказу Получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и действующим направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу, со дня обращения Получателя с действующим направлением к Исполнителю – не более 60 календарных дней.

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: по месту фактического проживания Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах г. Орла).

Исполнитель должен обеспечить работу пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю в период исполнения Контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению Получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Срок выполнения работ по Контракту: по 31 октября 2025 года.