Приложение №1

к извещению о проведении электронного

запроса котировок

Описание объекта закупки

НКМИ - 131140

7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 55.5  и  ≤ 71; Максимальный вес пациента≥ 120  и  ≤ 180) - 80 шт

КТРУ: 30.92.20.000-00000037      КОЗ: 01.28.07.01.07.06        ОКПД2: 30.92.20.000

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | комнатная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 55,5 | Меньше или равно 71 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 120 | Меньше или равно 180 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок. рама коляски должна быть складная по вертикальной оси. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сиденье кресла-коляски имеет съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Передние колеса с цельнолитыми шинами, передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр передних колес | Количественная |  | см | Больше или равно 18 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса должны иметь цельнолитые шины, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники должны быть откидные или съемные | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подушка на сиденье | Количественная |  | см | Больше или равно 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оснащение: ремни безопасности и ручки для толкания, стояночные тормоза, съемный антиопрокидыватель. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная высота кресло-коляски | Количественная |  | см |  | Меньше или равно 99 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки | Количественная |  | см |  | Меньше или равно 48 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Масса кресла-коляски | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 27 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка: -наименование производителя; -адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); -дату выпуска (месяц, год); -артикул модификации кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация: -светоотражающие элементы; -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 55.5  и  ≤ 71; Максимальный вес пациента ≥ 120  и  ≤ 180) - 70 шт

КТРУ: 30.92.20.000-00000037   КОЗ: 01.28.07.02.08.06      ОКПД2: 30.92.20.000

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | прогулочная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 55,5 | Меньше или равно 71 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 120 | Меньше или равно 180 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок. рама коляски должна быть складная по вертикальной оси. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Передние колеса с пневматическими шинами, передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр передних колес | Количественная |  | см | Больше или равно 18 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса должны иметь пневматические шины, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники должны быть откидные или съемные | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подушка на сиденье | Количественная |  | см | Больше или равно 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оснащение: ремни безопасности и ручки для толкания, стояночные тормоза, съемный антиопрокидыватель. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная высота кресло-коляски | Количественная |  | см |  | Меньше или равно 99 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки | Количественная |  | см |  | Меньше или равно 48 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Масса кресла-коляски | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 27 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка: -наименование производителя; -адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); -дату выпуска (месяц, год); -артикул модификации кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация: -светоотражающие элементы; -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* Обоснование применения дополнительных характеристик: для более детального описания товара, отвечающего требованиям Заказчика, в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в КТРУ. Использование при описании дополнительных характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями инвалидов.

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей) стационарного места приема изделий для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания.