ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, может быть поименован так же как Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа: Протезы верхних конечностей далее поименованы, так же как ПОИ или Изделие.

Выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации (протезов верхних конечностей) с целью социального обеспечения граждан.

Максимальное значение цены контракта: 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек.

Объем выполняемых работ определить невозможно.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-04) | Протез плеча косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез состоит из гильзы плеча, гильзы предплечья, комплекта шин, косметической кисти из силикона. Приемные гильзы индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопласта. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 2 | Протез предплечья косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-03) | Протез предплечья косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне предплечья. Протез состоит из гильзы предплечья, косметической кисти из силикона. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопласта. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 3 | Протез плеча рабочий (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-03) | Протез плеча рабочий. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи Получателя, одинарная. Материал приемной гильзы: кожа (юфть шорно-седельная), или листовой термопласт, или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. Комплект рабочих насадок (не менее трёх). В комплекте четыре хлопчатобумажных чехла на культю. | штука |
| 4 | Протез предплечья активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-02) | Протез предплечья активный. Кисть пластмассовая с гибкой тягой, корпусная, с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи Получателя, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Косметическая оболочка из силикона, без покрытия. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 5 | Протез плеча активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-03) | Протез плеча активный. Кисть пластмассовая с жёсткой тягой, корпусная, с активным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка из силикона, без покрытия. Локоть-предплечье активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи Получателя, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 6 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-03-01) | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из кисти, предплечья, пальцев, манжеты, колка и приемной гильзы. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе. Материал модуля кисти: полиамид. Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы: термолин или низкотемпературный пластик, или силикон. Материал наконечников пальцев: силикон. | штука |

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего конкурса, в порядке и в сроки, установленные настоящим документом.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2025 году Получателей протезами верхних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2025 году Получателям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан не позднее 13 января 2025 года организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя по месту жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Получателем места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ;

- фиксировать факт отказа получателя от получения ПОИ.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Дата начала исполнения контракта: 01.01.2025г.

Дата окончания исполнения контракта: 29.08.2025г.

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ: С 01.01.2025 по 31.07.2025 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 40 дней со дня получения Исполнителем Направления от Получателя.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, к результатам работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1, п.5.1, п.5.2).

Протезы плеча косметические, протезы предплечья косметические, протезы предплечья активные (тяговые), протезы плеча активные (тяговые), протезы кисти активные (тяговые), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должны соответствовать ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6).

Выполнить работы по изготовлению ПОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59544-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Исполнитель должен изготавливать ПОИ, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали ПОИ при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к транспортированию, хранению, маркировке и упаковке ПОИ

Маркировка и упаковка протезов плеча косметических; протезов предплечья косметических; протезов предплечья активных (тяговых); протезов плеча активных (тяговых), протезов кисти активных (тяговых), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.8).

Маркировка и упаковка протезов плеча рабочих должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2, п.14).

Транспортировать ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.1).

Хранить ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.2).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ

Функциональные и качественные характеристики ПОИ должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ:

- на протез предплечья косметический - не менее 2 (двух) лет (для детей – инвалидов - не менее 1 (одного) года),

- на протез плеча косметический - не менее 2 (двух) лет (для детей – инвалидов - не менее 1 (одного) года),

- на протез плеча рабочий - не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года),

- на протез плеча активный (тяговый) - не менее 2 (двух) лет (для детей - инвалидов - не менее 1 (одного) года),

- на протез предплечья активный (тяговый) - не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года),

- на протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года).

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ:

- для протеза предплечья косметического - 2 (два) года (для детей – инвалидов -1 (один) год);

- для протеза плеча косметического - 2 (два) года (для детей – инвалидов -1 (один) год);

- для протеза плеча рабочего -2 (два) года (для детей - инвалидов-1 (один) год);

- для протеза предплечья активного (тягового) - 2 (два) года (для детей - инвалидов-1 (один) год);

- для протеза плеча активного (тягового) -2 (два) года (для детей - инвалидов-1 (один) год);

- для протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 2 (два) года (для детей - инвалидов-1 (один) год).

Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с даты обращения Получателя к Исполнителю.

Справочно: Заказчиком установлено, что Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1, п.5.1, п.5.2), Протезы плеча косметические, протезы предплечья косметические, протезы предплечья активные (тяговые), протезы плеча активные (тяговые), протезы кисти активные (тяговые), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти соответствуют ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6).. Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.