ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2024 году работ по изготовлению технических средств реабилитации – протезов нижних конечностей.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2024 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019, ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р 53869-2021, ГОСТа Р ИСО 22523-2007, ГОСТа Р 51819-2022.

В соответствии с ГОСТ Р 59542-2021 Подрядчик должен осуществлять обучение пользованию протезом нижней конечности.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез - протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Работы по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения инвалидов.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-07-04. Протез голени для купания | Изделие должно подходить получателю с уровнем ампутации: верхняя треть голени. Изделие должно учитывать состояние культи получателя: функциональное. Изделие должно соответствовать уровню активности получателя: 3 – 4. Изделие должно соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Приемная гильза. Вкладная гильза должна быть из силикона. Конструктивные особенности модуля стопы: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Функциональные особенности: влагозащищенная. Крепление должно быть с использованием бандажа-наколенника силиконового и вакуумного клапана. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). | 1 | 12 месяцев |
| 2 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно подходить получателю с уровнем ампутации: верхняя треть голени. Изделие должно учитывать состояние культи получателя: функциональное. Изделие должно соответствовать уровню активности получателя: 3 – 4. Изделие должно соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Приемная гильза. Вкладная гильза должна быть из силикона. Конструктивные особенности модуля стопы: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление должно быть с использованием бандажа-наколенника и вакуумного крепления. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). | 1 |  |
|  |  | ИТОГО | 2 |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).