Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров (лиф-крепление) в 2025г.

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Наименование изделия по КТРУ | Количество изделий шт. |
| 1 | Экзопротезы должны изготавливаться с широким диапазоном весовых и объемных характеристик (размеры от 0 до 12), иметь симметричную или ассиметричную форму. Экзопротез молочной железы изготавливается из силиконовой композиции телесного цвета и полиуретановой оболочки (толщина оболочки должна быть 50 мкм для экзопротезов до 7 типоразмера, и 70 мкм для экзопротезов свыше 7 типоразмера). Ширина сварного шва должна составлять 3 мм. Изделие должно предоставляться в комплекте с трикотажным чехлом. | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы 32.50.22.190-00005050 | 500 |
| 2 | Бюстгальтер (лиф-крепление) специальной конструкции с фиксирующим клапаном, совместимый со всеми формами экзопротезов молочной железы, изготавливается из различных гипоаллергенных материалов: хлопчатобумажной корсетной ткани, эластичных материалов, хлопчатобумажной вышитой ткани, кружевного полотна, с регулировкой бретелей по длине спереди или сзади, с расширением в области плеча или без него и прокладкой из синтепона либо без нее, застежка сзади или спереди на крючках (с учетом анатомических особенностей). Изделие не должно травмировать кожные покровы в области мастэктомического дефекта, а также должно включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений краями протезов. Бюстгальтер должен фиксировать, поддерживать экзопротез и делать его незаметным. | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы |  | 800 |
|  | ИТОГО |  |  | 1300 |

Экзопротезы должны изготавливаться индивидуально с учетом косметических дефектов, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Изделия не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотаксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсабилизирующего действия».

Выполнение работ по обеспечению экзопротезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия в целях реабилитации. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя косметический дефект и способствовать послеоперационной реабилитации женщин

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 02.12.2025 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

Гарантийный срок изделия  - 40 дней со дня выдачи готового изделия Получателю и подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.