ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2025 году работ по изготовлению технических средств реабилитации – протезов нижних конечностей.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.10.2025 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку объем выполняемых работ определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц работ, начальную сумму цен единиц работ, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц работ (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019, ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р 53869-2021, ГОСТа Р ИСО 22523-2007, ГОСТа Р 51819-2022.

В соответствии с ГОСТ Р 59542-2021 Подрядчик должен осуществлять обучение пользованию протезами нижних конечностей.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей получателя с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру получателя и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие получателя с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации получателя к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез - протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Работы по изготовлению для получателя протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения получателя.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системе Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01. Протез стопы | Протез стопы. Назначается при частичной ампутации стопы. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - слоистый пластик; - вспененный полимер. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должно быть: - пробных гильз не менее 1 штуки; - без пробных гильз. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя поверхность приемной гильзы должна быть: - смягчается вкладной гильзой из термопласта; - без вкладного элемента. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя протез должен быть: - с косметической оболочкой стопы; - без косметической оболочки стопы; - с носком пенополиуретановым (вкладыш по Шопару). Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должно быть: - индивидуальное; - при помощи застежки-молнии; - за счет формы приемной полости. Протез должен быть постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). | 12 месяцев |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя должен быть: - вкладная гильза из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием наколенника (бандажа) из полимерного материала; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - замковое с использованием чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - замковое с использованием чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного клапана и чехла из полимерного материала; - с использованием бандажа-наколенника; - индивидуальное. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного клапана и чехла из полимерного материала; - с использованием бандажа-наколенника; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя должен быть: - вкладная гильза из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - бандажное; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя должен быть: - вкладная гильза из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - бандажное; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - замковое с использованием чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Пробная гильза может быть изготовлена из листового термопласта. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - замковое с использованием чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Пробная гильза может быть изготовлена из листового термопласта. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного клапана и чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Стопа должна быть бесшарнирная. Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Пробная гильза может быть изготовлена из листового термопласта. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного клапана и чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, коленный шарнир должен быть моноцентрический или полицентрический, влагостойкий с замком или с механическим управлением фазы переноса. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Стопа должна быть влагозащищенная и должна иметь противоскользящее покрытие. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может иметь жесткую облицовку. Полуфабрикаты должны быть водостойкие. |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 | 8-07-06. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени. Немодульный. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - кожа; - дерево; - слоистый пластик. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - щиколотка деревянная; - щиколотка металлическая; - опорная чашка металлическая. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Постоянный. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, материал приемной гильзы должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - бандажное. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен включать комплект полуфабрикатов: - с замком в коленном шарнире; - без замка в коленном шарнире. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть: - из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть следующих видов: - бандаж-наколенник; - кожаная манжета на бедро; - кожаная уздечка и пояс; - кожаная уздечка и бандаж; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Стопа должна быть покрыта мягкой косметической облицовкой из полиуретана. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя стопа должна быть: - без шарнирная; - шарнирная, с оптимальными свойствами переката. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть: - из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть следующих видов: - бандаж-наколенник; - кожаная манжета на бедро; - кожаная уздечка и пояс; - кожаная уздечка и бандаж; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного крепления; - с использованием замка и чехла из полимерного материала; - с использованием бандажа-наколенника; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Стопа должна быть покрыта мягкой косметической облицовкой из полиуретана. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя стопа должна быть: - без шарнирная - шарнирная, с оптимальными свойствами переката. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть: - с использованием вакуумного крепления; - с использованием замка и чехла из полимерного материала; - с использованием бандажа-наколенника; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть: - из вспененного материала; - без вкладной гильзы; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть следующих видов: - бандажное; - вакуумно-мышечное; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - с использованием вакуумного клапана. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Коленный модуль, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Стопа должна быть покрыта мягкой косметической облицовкой из полиуретана. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя стопа должна быть: - без шарнирная - шарнирная, с оптимальными свойствами переката. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть из силикона. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть; - с использованием вакуумного крепления; - с использованием замка и чехла из полимерного материала; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Коленный модуль, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Стопа должна быть покрыта мягкой косметической облицовкой из полиуретана. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя стопа должна быть: - без шарнирная - шарнирная, с оптимальными свойствами переката. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Гильзы должны быть индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - пробная гильза изготовлена из листового термопласта; - без пробной гильзы. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, вкладная гильза должна быть: - из вспененного материала; - без вкладной гильзы. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, крепление протеза должно быть следующих видов: - бандажное; - вакуумно-мышечное; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - с использованием вакуумного клапана; - индивидуальное. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, тип косметической облицовки должен быть: - мягкая; - жесткая; - без косметической облицовки. Коленный модуль, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Исходя из индивидуальных особенностей получателя, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Исходя из индивидуальных особенностей получателя, протез может быть снабжен: - торсионным устройством; - торсионно-демпферным устройством; - поворотным устройством. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 42 |  |  |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).