Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк в 2025г.

| № п/п | Описание работ; технические характеристики изготавливаемого изделия | Результат работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование протезно-ортопедического изделия | Наименование изделия по КТРУ | Кол-во изделий, шт. (категория получателей 29) | Кол-во изделий, шт. (категория получателей 28) |
| 1 | Брюки для Получателей, пользующихся креслами-колясками предназначены для защиты от воздействия климатических факторов внешней среды: ветер, осадки, низкие температуры, при использовании вне помещения. Брюки изготавливаются по индивидуальным размерам получателя. Конструкция брюк разработана в соответствии с физиологией сидячего человека и максимально адаптирована для сидячего положения: задняя часть брюк выше, чем у обычных брюк, предусматриваются вытачки на коленях (благодаря им брюки лучше сидят), длина брюк больше обычной (не задираются при сидячем положении). Передняя часть брюк откидная на замках сверху донизу, вшитых в боковые швы, которые смещены в сторону передних половинок, для удобства пользования туалетом или смены подгузников. Пояс брюк гладкий спереди и собранный на резинку на задней половинке брюк. Застежка с двух сторон по боковым швам над замком. Для надежной фиксации на теле человека имеются две регулируемые лямки. Ниже линии колена на передних половинках брюк предусмотрены накладные карманы с клапанами. Брюки изготовлены из полушерстяной или смесовой ткани с подкладкой из атравматичной ткани: фланель, либо утеплитель синтепон (по выбору получателя). Брюки изготавливаются на сезон в зависимости от потребностей получателя. | Ортопедические брюки | 14.12.30.170-00000002- Ортопедические брюки | 15 | 600 |

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки:

Требования к результатам работ. Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, иметь возможность поэтапного надевания и снятия изделия в соответствии с функциональными возможностями Получателей.

Выполняемые работы и изделие должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование сенсибилизирующего действия»; Национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

Требования к безопасности изделия.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов; эстетичность; простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (изделия, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: изготовление должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Обеспечение Получателей изделиями: снятие мерок и выдача готового изделия должны осуществляться в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства Получателя или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок начала работы по контракту:  с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2025г.

Срок выполнения работ: с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31 октября 2025г.

Срок и объем гарантий качества: 6 (шесть) месяцев со дня выдачи изделия Получателю и подписания акта сдачи-приемки изделия Получателем. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по назначению или несоблюдения инструкций изготовителя. В случае гарантийного ремонта (осмотр, ремонт изделия и другие процедуры) оплата расходов на проезд Получателя к месту выполнения работ и обратно осуществляется Исполнителем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.