Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году электронных ручных видеоувеличителей в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара/ Номер вида (ТСР)* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая / Электронный ручной видеоувеличитель 26.40.33.190- 28.99.39.190-00000282 | Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 13-01-02 | Наличие экрана | да |  | 70 |
|  |  |  | Размер диагонали экрана |  | ≥ 3 и < 5 дюйма (25,4 мм) |  |
|  |  |  | Возможность регулировки | яркость изображения |  |  |
|  |  |  | Минимальный уровень увеличения |  | ≤ 5 |  |
|  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥ 10 |  |
|  |  |  | Количество цветовых режмов |  | ≥ 8 штук |  |
|  |  |  | Тип | ручной |  |  |
|  |  |  | Наличие дополнительных функций | автофокус |  |  |
|  |  |  |  | хранение изображений |  |  |
|  |  |  |  | стоп кадр |  |  |
|  |  |  | Наличие кнопок управления | да |  |  |
|  |  |  | Тип питания | от аккумулятора |  |  |
|  |  |  |  | от сети |  |  |
|  |  |  | Максимальное время автономоной работы от аккумулятора |  | ≥ 2 часов |  |
|  |  |  | Интерфейс | разъём для наушников |  |  |
|  |  |  |  | слот для SD-карты |  |  |
|  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | да |  |  |
|  |  |  | Вес |  | ≤ 0.3 килограмм |  |
|  |  |  | Складная конструкция | да |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 70 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Срок выпуска ЭРВУ, в т.ч. встроенного аккумулятора/батареи — не ранее 2020 года.

Срок службы ЭРВУ, в т.ч. встроенного аккумулятора/батареи — не менее 7 лет.

Требования к сроку выпуска встроенного аккумулятора/батареи и сроку их службы обусловлен тем, что срок пользования ЭРВУ — не менее 7 лет (Приказ Минтруда России от 05.03.2021 N 107н).

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствует частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям к эксплуатационной документации ГОСТ Р 51632-2021 (п.4.7.4., п.4.7.5., п.4.7.6.1., п.4.7.14., п.4.7.15) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а так же требованиям безопасности и стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 51264-99. Государственный стандарт Российской Федерации «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.»

Электронные ручные видеоувеличители должны отвечать требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- TP ТС 004/2011 Перечень1,  «О безопасности низковольтного оборудования»,

- TP ТС 020/2011 Перечень 1, «Электромагнитная совместимость технических средств».

Материалы, из которых изготавливаются электронные ручные видеоувеличители, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ.

Внешние части электронных ручных видеоувеличителей не должны иметь острых кромок, заусенцев и т.п., которые могут нанести травму пользователю при эксплуатации.

На каждом электронном ручном видеоувеличителе должна быть нанесена маркировка, содержащая:

а) товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

б) номер стандарта и (или) ТУ;

в) порядковый номер аппаратуры;

г) отметку о приемке (п.5.8.1. ГОСТ Р 51264-99).

В случае невозможности размещения на аппаратуре всей маркировочной информации (за исключением товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя и порядкового номера аппаратуры) допускается приводить ее в эксплуатационной документации.

Электронные ручные видеоувеличители должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, которая обеспечивает защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5. ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование электронных ручных видеоувеличителей должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Электронные ручные видеоувеличители должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 22 ноября 2024 года.

Заказчиком установлено, что закупаемые электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям к эксплуатационной документации ГОСТ Р 51632-2021 (п.4.7.4., п.4.7.5., п.4.7.6.1., п.4.7.14., п.4.7.15) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а так же требованиям безопасности и стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 51264-99. Государственный стандарт Российской Федерации «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.». Однако, данные документы не отпределяют конкретные показатели и характеристики закупаемых электронных ручных видеоувеличителей и в позиции КТРУ описание объекта закупки отсутствует.

Заказчик в техническом задании указал описание объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям Заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик электронных ручных видеоувеличителей, имеющихся на рынке РФ руководствуясь ч. 2 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.