Приложение №1 к извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(техническое задание на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)

Наименование работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по обеспечению изделиями включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполняемые работы должны включать комплекс организационных, медицинских, социальных мероприятий, обеспечивающих лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к качеству и безопасности работ

Протезы должны изготавливаются с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.  Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Узлы протезов стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Оказание услуг по протезированию осуществляется согласно ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения» в части:

«5.3.2. Состав услуг по протезированию и порядок их предоставления

Услуги по протезированию, исключая глазное протезирование, предоставляют в следующих формах:

- обследование инвалида, оценка его приспособляемости к новым условиям жизни, анализ его индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

Обследованию инвалида должен предшествовать опрос. В ходе опроса выясняют причину и давность ампутации или операции другого вида, течение послеоперационного процесса, осложнения. При повторном протезировании уточняют оценку протеза инвалидом, длительность пребывания в протезе, возможность жизнедеятельности без посторонней помощи, в какой мере протез компенсирует утраченные функции, удовлетворяет ли он инвалида по функциональным и эстетическим свойствам, а также пожелания инвалида. Необходимым условием при обследовании является выяснение общего состояния инвалида;

- составление акта медико-технической комиссии;

- предоставление инвалиду информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и т.д.

При выборе протеза выясняют профессиональную направленность инвалида, образ жизнедеятельности, уточняют интенсивность предполагаемого труда, его характер и условия, в которых предстоит работать инвалиду.

Представляют также варианты конструкции протезов и предлагают наиболее оптимальный с учетом индивидуальных особенностей инвалида, характера дефекта. Рассматривают и выбирают наиболее удобный способ управления протезом, его крепления;

- оформление карты протезирования, бланка заказа протеза;

- оперативная и консервативная подготовка к протезированию;

- снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, примерка и подгонка;

- изготовление модели усеченного сегмента (позитива);

- изготовление индивидуальной приемной гильзы или иного средства соединения усеченного сегмента с протезом;

- примерка приемной гильзы (промежуточной или постоянной);

- подбор функциональных модулей и других частей протеза, обеспечивающих заданные характеристики, свойства протеза;

- сборка протеза;

- примерка, установка и подгонка креплений протеза, пробная носка;

- обучение инвалида пользованию протезом и выдача протеза.

Протезы верхних конечностей должены соответствовать   Государственному стандарту Российской Федерации   ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» в следующей части:

«5.4.2 Необходимо соответствие внешнего вида и формы протеза внешнему виду и форме здоровой конечности пользователя.

5.4.3 Протезы пальцев и кисти косметические должны быть антропоморфны, иметь сходство с соответствующими сегментами конечности пользователя.

5.4.4 Средства регулировки или управления элементов или узлов протеза должны быть легкодоступными и эргономически удобными для пользователя.»

«5.5.6 Внешние обводы протеза не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, одежды пользователя и других лиц.

«5.5.7 Элементы крепления протеза должны надежно удерживать его на культе пользователя и не вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

5.5.8 На поверхности металлических и пластмассовых деталей не допускаются трещины, забоины, вмятины, расслоения материала, заусенцы и острые кромки.

5.5.9 Протезы пальцев не должны спадать с культи под действием собственного веса и сил, возникающих при движении пальцев и всей конечности.»

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей осуществляются при наличии сертификатов либо деклараций соответствия (при наличии), протоколы испытаний (при их наличии).

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначаться для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть имитирует форму естественной кисти и воспроизводит часть ее функций;

- косметическая кисть восполняет внешний вид утраченной кисти;

- многофункциональная кисть конструктивно позволяет выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Гарантийный срок | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | качественная | Протез кисти состоит из косметической искусственной кисти в виде косметической оболочки из полимерных материалов, с заполнением внутренней полости отсутствующих пальцев или части кисти вспененным силиконовым наполнителем с проволочным каркасом. Крепление может быть шнуровкой или на ленте протезной с застежкой ворсовой лентой. В комплект протеза входит кожаные или шерстяные перчатки. | 3 месяца |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| 2 | Протезы внешние | 32.50.22. 121 | Не возможно определить | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | качественная | Протез кисти состоит из силиконовой косметической оболочки, усиленной нейлоновой прокладкой, с заполнением внутренней полости отсутствующих пальцев или части кисти вспененным полиуретаном. Крепление на молнии с манжеткой кожаной или без манжетки, или на ленте протезной с застежкой ворсовой лентой. В комплект протеза входят кожаные или шерстяные перчатки. | 12 месяцев |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| 3 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | качественная | Протез состоит из гильзы кисти, изготовленной по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол или из листового термопластичного материала, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с приемником для насадок | 12 месяцев |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | Комплект насадок (крепления ) | количественная | ≥ 5 |  | шт | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | комплект протеза | качественная | входят х/б чехлы |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез предплечья активный (тяговый) | качественная | Протез предплечья активный, постоянный. Протез изготавливается по индивидуальному технологическому процессу. Пробная приемная гильза изготовлена по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из термопласта. Пластмассовый модуль искусственной кисти снабжен узлом пассивной ротации, который обеспечивает схват в «щепоть» пружиной, раскрытие искусственных пальцев осуществляется тягой. Косметические оболочки изготовлены из натурального латекса. Крепление протеза изготовлено из тесьмы, индивидуально. В комплект протеза входят кожаные перчатки и х/б чехлы | 12 месяцев |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез предплечья косметический | качественная | Протез состоит из неспадающей гильзы предплечья по слепку из полиэтилена, слоистого пластика, кисть из полимерных материалов, крепление протеза ремешковое, гильзой на плечо. | 12 месяцев |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | комплект протеза | качественная | входят кожаные или шерстяные перчатки, х/б чехлы |  |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| 6 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез предплечья рабочий | качественная | Протез состоит из кожаной гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с металлическими шинами, с приемником для насадок, В комплект протеза входит ч/б чехлы | 12 месяцев |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | комплект насадок | количественная | ≥ 5 |  | шт | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | крепление | качественная | с помощью кожаной манжеты на плечо или плечевого ремня |  |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| 7 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез предплечья рабочий | качественная | Протез состоит из гильзы предплечья, изготовленной из слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопластичного материала, вкладного чехла из вспененного полиэтилена (по типу неспадающей), комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с приемником для насадок | 12 месяцев |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | комплект для насадок | количественная | ≥ 5 |  |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | комплект протеза | качественная | входит х/б чехлы |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 8 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез плеча косметический | качественная | Протез плеча функционально-косметический состоит из кисти искусственной косметической силиконовой, узла локоть-предплечье с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, предплечья; управление сохранившейся рукой; гильза плеча индивидуальная, изготовленная по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол, из термопластичного материала; крепление поясным ремнем с оттяжкой. | 12 месяцев |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | комплект протеза | качественная | входят кожаные или шерстяные перчатки, х/б чехлы |  |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| 9 | Протезы внешние | 32.50.22.121 | Не возможно определить | Протез плеча рабочий | качественная | Протез состоит из приемной гильзы плеча, изготовленной по слепку с культи пациента из листового полиэтилена или слоистого пластика на основе связующих смол | 12 месяцев |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | комплект полуфабрикатов к рабочим протезам плеча: | качественная | металлические шины, звена плеча, локтевого узла, предплечья и приемника для насадок |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | набор рабочих насадок | количественная | ≥ 5 |  |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
|  |  |  |  | комплект протеза | качественная | входит х/б чехлы |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | крепление протеза | качественная | ремешковое |  |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требования к маркировке и упаковке

В соответствии с ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»:

- «5.8 Маркировка и упаковка

5.8.1 Маркировка протезов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 (подраздел 13.2) и ТУ на протез конкретного вида.

5.8.2 Требования к упаковке протезов, в том числе конкретные способы упаковывания протезов, а также применяемые при этом упаковочные материалы и тип транспортной тары, указывает изготовитель в ТУ на протез конкретного вида.»

Требования к результатам и срокам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок изготовления изделия: не более 30 дней с даты обращения Получателя к Исполнителю, исключая время ожидания инвалида для подгонки и примерки.

Срок выполнения работ (завершения обеспечения Получателей Изделиями) по 29.08.2025 включительно.

Срок действия государственного контракта по 30.09.2025 включительно.

Требования к месту и условиям  выполнения работ

Место выполнения работ: прием получателей (снятие мерок, примерка, подгонка, и т.д.), выдача готовых изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных исполнителем на территории Чувашской Республики г. Чебоксары, при необходимости – по месту жительства получателя. Изготовление изделий - по месту нахождения Исполнителя.

Срок пользования изделиями

Срок пользования Изделием не может быть меньше срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».