ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту всех электронных документов - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению о проведении электронного конкурса, далее может быть поименован так же как Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа: Протезы верхних конечностей далее поименованы, так же как ПОИ или Изделие.

Выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации (протезов верхних конечностей) с целью социального обеспечения граждан.

| Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез после вычленения плеча функционально-косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-05-02) | Протез после вычленения плеча функционально-косметический, модульный, с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, с двух-координатным шарниром плеча, с локтем, оснащенным пассивным замком, кисть косметическая, со сменной косметической оболочкой с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. | 1 |
| ИТОГО |  | 1 |

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации (протезов верхних конечностей) для обеспечения Получателей производится по направлениям Заказчика, выданным в 2025 году Получателям в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. Доставка результатов работ (протезов верхних конечностей) осуществляется до места жительства Получателей в г. Чите Забайкальского края или по согласованию с Получателями ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем на территории Российской Федерации).

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории Российской Федерации.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ для обеспечения Получателей ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателей.

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе Получателями места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ;

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ;

- фиксировать факт отказа Получателей от получения ПОИ.

Срок исполнения контракта

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения государственного контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 25.12.2025г.

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ: С даты заключения Государственного Контракта по 28.11.2025г.

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик передает Исполнителю Реестр направлений, выданных Заказчиком Получателям.

Срок выполнения  работ с даты получения Исполнителем направления от Получателя, до даты выдачи изделия Получателю должен составлять не более 45 дней.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству выполненных работ

ПОИ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, раздел 9, п.11.1, раздел 12); ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.1- пп.5.3.2, пп.5.3.4-5.3.7, пп.5.4.2, пп.5.4.4, пп.5.5.1-пп.5.5.8, пп.5.5.14-пп.5.5.16, пп.5.5.19, п.5.6).

Работы по изготовлению ПОИ должны осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 59544-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Исполнитель обязан обеспечить примерку ПОИ, обучить Получателей пользованию ПОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59544-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Исполнитель должен изготавливать ПОИ, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителем при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектность, маркировка и упаковка ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.7-п.5.8).

Транспортирование и хранение ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.1.1, п.12.2.1).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов верхних конечностей должны обеспечивать Получателям возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет для протеза после вычленения плеча функционально-косметического - не менее 2 (двух) лет с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна для протеза после вычленения плеча функционально-косметического – 2 (два) года с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ. Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

При выдаче ПОИ Получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание ПОИ. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока ПОИ при его должной эксплуатации несоответствия качества ПОИ (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное ПОИ надлежащего качества. Исполнитель должен обеспечить возможность приемки ПОИ на гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой ПОИ до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Справочно: Заказчиком установлено, что ПОИ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, раздел 9, п.11.1, раздел 12); ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.1- пп.5.3.2, пп.5.3.4-5.3.7, пп.5.4.2, пп.5.4.4, пп.5.5.1-пп.5.5.8, пп.5.5.14-пп.5.5.16, пп.5.5.19, п.5.6). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных индивидуальных программ реабилитации Пострадавших на производстве.