Приложение II

Описание объекта закупки (Технические требования)

Протезы нижних конечностей (далее - изделия) – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу изделий.

Прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи изделий, выполнения гарантийного ремонта изделий должен проводиться по месту нахождения пунктов приема и гарантийного обслуживания, организованных Подрядчиком на территории субъекта Российской Федерации (Новосибирской области) с момента заключения государственного контракта.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Описание товара | Кол-во усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 1-2 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Крепление протеза в зависимости от потребности Получателя: кожаное или бандаж и/или вакуумный клапан. Стопа должна быть шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Коленный модуль должен быть с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности Получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая или жесткая (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Вкладная гильза должна быть из силикона. Крепление протеза должно быть через замок полимерного чехла. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Коленный модуль должен быть с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности Получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Вкладная гильза должна быть из силикона. Крепление протеза должно быть через замок полимерного чехла и/или вакуумное. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности Получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера или без вкладной гильзы (в зависимости от потребности Получателя). Крепление протеза в зависимости от потребности Получателя: кожаное или бандаж и/или вакуумное. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности Получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 3-4 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Вкладная гильза должна быть из силикона. Крепление протеза должно быть через замок полимерного чехла. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Вкладная гильза из силикона или без нее (в зависимости от потребности Получателя). Крепление через замок полимерного чехла или вакуумное. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 7 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей 3-4 уровня активности. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная с культи Получателя в зависимости от его потребности жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая комбинированная с системой регулировки объема. Вкладная гильза должна быть из силикона. Крепление через замок полимерного чехла или вакуумное. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Дополнительное устройство в зависимости от потребности получателя: торсионное, торсионно-демпферное устройство, поворотное устройство или без него. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 1-2 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Крепление в зависимости от потребности Получателя: анатомическое, кожаное или бандаж-наколенник. Облицовка протеза мягкая или жесткая (в зависимости от потребности Получателя) | 1 |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 1-2 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Крепление должно быть анатомическое с манжетой на бедро. Облицовка протеза мягкая или жесткая (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 10 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера, стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Крепление должно быть в зависимости от потребности Получателя: анатомическое, кожаное, бандаж-наколенник или манжета на бедро. Облицовка протеза мягкая или жесткая (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 11 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из силикона. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Крепление вакуумное, вакуумное и бандаж-наколенник или через замок силиконового чехла. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 12 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 1- 2 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из силикона. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Крепление вакуумное и бандаж-наколенник и/или через замок силиконового чехла. Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 13 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей 3-4 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из силикона. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление вакуумное и бандаж-наколенник и/или через замок силиконового чехла. Дополнительный компонент: торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство или без него (в зависимости от потребности Получателя). Облицовка протеза мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 14 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания для Получателей 1-2 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза из силикона, вспененного полимера или без вкладной гильзы (в зависимости от потребности Получателя). Стопа для протеза для купания должна быть влагозащищённая, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль должен быть с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Влагозащищенный. Крепление протеза бедра влагозащищенное и в зависимости от потребностей Получателя при помощи вакуумного клапана или замка для полимерного чехла. Облицовка влагостойкая, разъемная или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 15 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза из силикона, вспененного полимера или без вкладной гильзы (в зависимости от потребности Получателя). Стопа для протеза для купания должна быть влагозащищённая, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль должен быть с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Влагозащищенный. Крепление протеза бедра влагозащищенное и в зависимости от потребностей Получателя при помощи вакуумного клапана или замка для полимерного чехла. Облицовка влагостойкая, разъемная или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 16 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания для Получателей 3-4 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза из силикона, вспененного полимера или без вкладной гильзы (в зависимости от потребности Получателя). Стопа для протеза для купания должна быть влагозащищённая, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль должен быть с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Влагозащищенный. Крепление протеза бедра влагозащищенное и в зависимости от потребностей Получателя при помощи вакуумного клапана или замка для полимерного чехла. Облицовка влагостойкая, разъемная или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 17 | Протез голени для купания | Протез голени для купания для Получателей любого уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа должна быть влагозащищенная с противоскользящим покрытием. Крепление должно быть влагозащищенное, с помощью бандажа-наколенника. Облицовка влагостойкая, разъемная или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 18 | Протез голени для купания | Протез голени для купания для Получателей любого уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Вкладная гильза должна быть из силикона. Стопа должна быть влагозащищенная с противоскользящим покрытием. Крепление должно быть влагозащищенное через бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан. Облицовка влагостойкая, разъемная или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 19 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный для Получателей 1-2 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Крепление должно быть полукорсетом. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством (в зависимости от потребности Получателя). Коленный модуль должен быть с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Тазобедренный модуль должен быть с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. Дополнительное поворотное устройство, торсионное устройство, торсионно-демпферное или без него (в зависимости от потребности Получателя). Оболочка мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 20 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный для Получателей 2-3 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Крепление должно быть полукорсетом. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Тазобедренный модуль должен быть с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. Дополнительное поворотное устройство, торсионное устройство, торсионно-демпферное или без него (в зависимости от потребности Получателя). Оболочка мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 21 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный для Получателей 3-4 уровня активности. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Крепление должно быть полукорсетом. Вкладная гильза должна быть из вспененного полимера. Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль должен быть с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Тазобедренный модуль должен быть с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Дополнительное поворотное устройство, торсионное устройство, торсионно-демпферное или без него (в зависимости от потребности Получателя). Оболочка мягкая, жесткая или без нее (в зависимости от потребности Получателя). | 1 |
| 22 | Протез стопы | Протез стопы для Получателей любого уровня активности. Приемная гильза на культю стопы должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Стопа должна быть из композиционных материалов при 3-4 уровне активности. Без дополнительных компонентов. Крепление в зависимости от потребности Получателя: анатомическое или с помощью ремней-липучек. | 1 |
| 23 | Протез стопы | Протез стопы для Получателей любого уровня активности. Приемная гильза на культю стопы должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Стопа должна быть бесшарнирная при 1-3 уровне активности. Без дополнительных компонентов. Крепление в зависимости от потребности Получателя: анатомическое или с помощью ремней-липучек. | 1 |
| 24 | Протез стопы | Протез стопы для Получателей любого уровня активности. Приемная гильза на культю стопы должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Стопа-вкладыш. Без дополнительных компонентов. Крепление в зависимости от потребности Получателя: анатомическое или с помощью ремней-липучек. | 1 |

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

- Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

- - постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение протезов должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять: на протезы нижних конечностей – 1 год;

В течение этого срока Подрядчик должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.