Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки товара, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

(Техническое задание на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных, комнатных (для инвалидов  и детей  инвалидов) в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)

Кресло-коляска – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение как самостоятельно, так и с посторонней помощью (сопровождающим лицом) в помещениях и на площадках с твердым покрытием.

Требования к качеству и безопасности товара

Кресла-коляски соответствуют ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия» в следующей части:

«8 Конструктивные требования

«8.1.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости, а также обеспечивать ремонто пригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.»

«8.8 Требования к системам торможения.

«8.8.1 Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.»

«8.13 Требования к материалам

8.13.1 Для кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.»

«8.13.3. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302».

«8.13.6. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1 %-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции».

Соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»   6. Технические требования, 7. Требования безопасности, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 	«Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Товар является новым (не бывшим ранее в эксплуатации, не восстановленным и не прошедшим ремонт), свободным от прав третьих лиц.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Единица измерения | Количество | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей - 01.28.07.01.02.14 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | шт | - | Кресло-коляска с ручным приводом | Качественная | предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью; обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений; | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски | Качественная | Обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции, а также покрыта высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса | Качественная | с приводом от обода колеса; обода приводных колес выполнены из алюминия и имеют не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рамная конструкция | Качественная | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски | Качественная | без применения инструмента. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Покрытие рамы кресла-коляски | Качественная | для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Спинка и сиденье | Качественная | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 47,5 см и имеет возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Качественная | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса | Качественная | Имеют литые полиуретановые покрышки и имеют диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Количественная | не менее 57 см и не более 62 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса | Качественная | имеют литые полиуретановые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Подножки | Качественная | легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Функциональные характеристики кресло-коляски | Качественная | снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами; укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см; оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка настраивается индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками регулируется в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения; укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой; оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник изготовлен из вспененной резины, и имеет ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму; оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые имеют не менее трех типов жесткости, и рычаги которые устанавливаются на ручках для толканиях; укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пользователя | Количественная | не менее 125 кг включительно. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | не более 21 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширины сидения | Качественная | ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В комплект поставки входит: |  | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Маркировка кресла-коляски |  | содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей - 01.28.07.02.02.14 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | шт | - | Кресло-коляска с ручным приводом | Качественная | предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью; обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски | Качественная | Обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции, а также покрыта высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса | Качественная | с приводом от обода колеса; обода приводных колес выполнены из алюминия и имеют не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рамная конструкция | Качественная | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски | Качественная | без применения инструмента. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Покрытие рамы кресла-коляски | Качественная | для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Спинка и сиденье | Качественная | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 47,5 см и имеет возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Качественная | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса | Качественная | имеют пневматические покрышки и имеют диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Количественная | не менее 57 см и не более 62 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса | Качественная | имеют пневматические покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Подножки | Качественная | легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Функциональные характеристики кресло-коляски | Качественная | снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами; укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см; оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка настраивается индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками регулируется в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения; укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой; оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник изготовлен из вспененной резины, и имеет ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму; оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые имеют не менее трех типов жесткости, и рычаги которые устанавливаются на ручках для толканиях; укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пользователя | Количественная | не менее 125 кг включительно. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | не более 21 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширины сидения | Качественная | ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В комплект поставки входит: |  | - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Маркировка кресла-коляски |  | содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение хар-ки не может меняться |

Требование к маркировке, комплектации, упаковке и отгрузке товара

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке:

«4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

«4.11.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ».

Согласно ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»:

«11.1.1 Маркировка изделий должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, общих стандартов, и/или стандартов на изделия конкретных видов, и/или технических условий и должна однозначно идентифицировать изделие и содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.»

При передаче кресла-коляски необходимо распаковать, привести в товарный вид, убедиться что кресло-коляска  соответствует антропометрическим показателям инвалида.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок  предоставления  гарантий  качества  товара  12 месяцев.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

При передаче кресло – коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 20 рабочих дней.

Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара

Поставщик обязан представить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих  дней со дня действия государственного  контракта копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  образцы Товара.

Поставщик обязан поставить Товар на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) и уведомить Заказчика – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня действия государственного контракта.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения  получателей: до 29 августа 2025 года включительно.

Срок действия  государственного контракта: до 30 сентября 2025 года включительно.

Срок пользования изделиями

Срок пользования кресла-коляской не может быть меньше срока, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».