Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к открытому аукциону в электронной форме на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году

1. Наименование объекта закупки: поставка кресел-стульев с санитарным оснащением в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

2. Цель закупки: определение поставщика на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением (далее – Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели) в 2025 году  в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Изделия в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н | Технические характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 45 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 2. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 48 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 3. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 50 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 4. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 45 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 5. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 45 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 6. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 48 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 7. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 50 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 8. | 32.50.50.190-00002882 - Кресло-туалет | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 55 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |
| 9. | 32.50.50.190-00002882 - Кресло-туалет | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Максимальная ширина сидения* | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр | Штука | Невозможно определить количество, объем ТРУ (пункт 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ) |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  | Подножки | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Тип рамы | Нескладная |  |  |  |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 60 +/- 1 см |  |  |  |
|  |  |  | Судно, стульчак | должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика |  |  |  |

Параметры с отметкой (*), не подлежат изменению и указываются в заявке участником электронного аукциона в неизменном виде.

В силу пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила по Постановлению № 145) Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обоснование необходимости использования информации, включенной в описание Товара, которая не предусмотрена в позиции КТРУ (согласно пункту 6 Правил по Постановлению № 145):

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого Товара, указание в описании объекта закупки дополнительных характеристик, которым должен отвечать закупаемый Товар, обусловлено следующим:

- Ширина сиденья: в соответствии с параметрами, установленными в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов или программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, исходя из антропометрических данных получателя.

- Судно и стульчак: съемное судно и стульчак или стульчак с накладной крышкой и ведром - для комфортной эксплуатации с возможностью гигиенических обработок.

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область.

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям в соответствии с реестром Получателей Товара и/или реестром направлений, направленными Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Количество Товаров, подлежащих поставке по Контракту: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ количество поставляемого Товара определить невозможно. Количество определяется по фактически поставленному Товару в соответствии с реестром получателей Товара и/или реестром направлений, и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и/или реестра направлений до 30 сентября 2025 года.

Срок поставки Товара до Получателя: Поставка Товара в Ульяновскую область осуществляется Поставщиком в соответствии с заявкой Заказчика, а поставка Товара Получателям – после получения от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направления, и/или реестра направлений на получение технических средств реабилитации.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара и/или реестра направлений.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Кресла-стулья с санитарным оснащением - технические средства реабилитации, предназначены для лиц с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в качестве санитарно-гигиенического средства (передвижная опора для стандартного унитаза с сиденьем и съемным судном).

Кресла-стулья представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Кресла-стулья должны быть изготовлены из металлических либо иных высокопрочных материалов с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим растворам и позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.

Товары должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

В комплект поставки должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание Товара.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» и ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-стульев.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-стульев (входящие в состав кресел-стульев), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона