Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Поставка в 2024 году электронных стационарных видеоувеличителей. Количество - 9 штук.

- Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Электронные стационарные видеоувеличители имеют преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Электронный стационарный видеоувеличитель обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения 0,03-0,1 возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и т.д.

Электронный стационарный видеоувеличитель имеет световую указку, позволяющую отметить на объекте центр отображенной на экране области.

Прибор имеет возможность выбирать цветовую комбинацию «текст/фон», комфортную для пользователя. Все элементы управления устройством имеют крупный размер и контрастную окраску.

В комплект электронного стационарного видеоувеличителя входит:

-электронный стационарный видеоувеличитель;

-телевизионный дисплей (в комплекте);

-руководство по эксплуатации на русском языке;

-паспорт изделия;

-упаковочная коробка.

Каждый электронный стационарный видеоувеличитель упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой. Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Cпециальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 51075-2017. Электронные стационарные видеоувеличители отвечают требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011.

Электронные стационарные видеоувеличители имеют установленный изготовителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»: не менее 7 (Семи) лет.

Гарантийный срок эксплуатации электронных стационарных видеоувеличителей составяет 24 (Двадцати четыре) месяца со дня подписания пользователем Акта приема-передачи Товара.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт электронных стационарных видеоувеличителей во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта электронного стационарного видеоувеличителя или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов электронными стационарными видеоувеличителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара |  |  |  |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13-01-03 КОЗ 01.28.13.01.03 | 26.40.33.190- Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая / 28.99.39.190-00000283- Видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличи-тель | Тип | стационарный |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный уровень увеличения, крат |  | ≤ 2 крат | 9 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥ 70 крат |  |
|  |  |  |  | Наличие экрана | да |  |  |
|  |  |  |  | Размер диагонали экрана |  | ≥ 24 и < 26 дюймов (1 дюйм = 25,4 мм) |  |
|  |  |  |  | Наличие подсветки | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие встроенного координатного столика | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | стоп кадр |  |  |
|  |  |  |  |  | автофокус |  |  |
|  |  |  |  | Возможность регулировки | положение координатного столика в горизонтальной плоскости |  |  |
|  |  |  |  |  | яркость изображения |  |  |
|  |  |  |  | Режимы просмотра | Просмотр документа |  |  |
|  |  |  |  | Количество цветовых режимов |  | ≥ 20 штук |  |
|  |  |  |  | Вес |  | ≤ 20 килограмм |  |
|  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  |  |
|  |  |  |  | Тип питания | от сети |  |  |
|  |  |  |  | Наличие кнопок управления | да |  |  |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по 13.12.2024 года включительно.