ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, прилагаемое к извещению  о проведении  электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту всех электронных документов - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению  о проведении  электронного конкурса, далее может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

Поставка технических средств реабилитации (кресел-колясок) с целью социального обеспечения граждан

| № п/п | - Наименование товара | - Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара |  |  | - Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | - Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-01-01) | 1. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н, значение классификатора 7-01-01) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса кресла-коляски имеют литые полиуретановые покрышки. |  | 150 |
|  |  | 2. Диаметр поворотных колес | ≥ (не менее) 15 и ≤ (не более) 20 | см |  |
|  |  | 3. Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ (не менее) 4 |  |  |
|  |  | 4. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | 5. Диаметр приводных колес | ≥ (не менее) 57 и ≤ (не более) 62 | см |  |
|  |  | 6. Спинка и сиденье кресла-коляски | Спинка и сиденье кресла-коляски изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  | 7. Высота спинки кресла-коляски | Высота спинки кресла-коляски должна быть не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |  |
|  |  | 8. Глубина сиденья кресла-коляски | Глубина сиденья кресла-коляски должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | 9. Подлокотники кресла-коляски | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | 10. Длина подлокотников | ≥ (не менее) 27 и ≤ (не более) 30 | см |  |
|  |  | 11. Подножки кресла-коляски | Подножки кресла-коляски легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  | 12. Опоры подножек кресла-коляски | Опоры подножек кресла-коляски должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |  |
|  |  | 13. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | 14. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье. |  |  |
|  |  | 15. Толщина подушки на сиденье | ≥ (не менее) 5 | см |  |
|  |  | 16. Максимальный вес пользователя | ≥ (не менее) 125 | кг |  |
|  |  | 17. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤ (не более) 18 | кг |  |
|  |  | 18. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |
|  |  | 19. Комплект поставки кресла-коляски | В комплект поставки кресла-коляски входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2. | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-02-01) | 1. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н, значение классификатора 7-02-01) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеют высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса кресла-коляски имеют надувные покрышки. |  | 100 |
|  |  | 2. Диаметр поворотных колес | ≥ (не менее) 15 и ≤ (не более) 20 | см |  |
|  |  | 3. Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ (не менее) 4 |  |  |
|  |  | 4. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | 5. Диаметр приводных колес | ≥ (не менее) 57 и ≤ (не более) 62 | см |  |
|  |  | 6. Спинка и сиденье кресла-коляски | Спинка и сиденье кресла-коляски изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |  |
|  |  | 7. Высота спинки кресла-коляски | Высота спинки кресла-коляски должна быть не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. |  |  |
|  |  | 8. Глубина сиденья кресла-коляски | Глубина сиденья кресла-коляски должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | 9. Подлокотники кресла-коляски | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | 10. Длина подлокотников | ≥ (не менее) 27 и ≤ (не более) 30 | см |  |
|  |  | 11. Подножки кресла-коляски | Подножки кресла-коляски легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |  |
|  |  | 12. Опоры подножек кресла-коляски | Опоры подножек кресла-коляски должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |  |
|  |  | 13. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | 14. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье. |  |  |
|  |  | 15. Толщина подушки на сиденье | ≥ (не менее) 5 | см |  |
|  |  | 16. Максимальный вес пользователя | ≥ (не менее) 125 | кг |  |
|  |  | 17. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤ (не более)18 | кг |  |
|  |  | 18. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |
|  |  | 19. Комплект поставки кресла-колсяки | В комплект поставки кресла-коляски входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 3 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-01-01) | 1. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н, значение классификатора 7-01-01) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструментов и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеют высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Есть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса кресла-коляски имеют литые полиуретановые покрышки. |  | 10 |
|  |  | 2. Диаметр поворотных колес | ≥ (не менее) 15 и ≤ (не более) 20 | см |  |
|  |  | 3. Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ (не менее) 4 |  |  |
|  |  | 4. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | 5. Диаметр приводных колес | ≥ (не менее) 57 и ≤ (не более) 62 | см |  |
|  |  | 6. Спинка и сиденье кресла-коляски | Спинка и сиденье кресла-коляски изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |  |
|  |  | 7. Высота спинки кресла-коляски | ≥ (не менее) 47,5 | см |  |
|  |  | 8. Угол наклона спинки | Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30° и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. |  |  |
|  |  | 9. Глубина сиденья кресла-коляски | Глубина сиденья кресла-коляски должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | 10. Подлокотники кресла-коляски | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | 11. Длина подлокотников | ≥ (не менее) 27 и ≤ (не более) 30 | см |  |
|  |  | 12. Подножки кресла-коляски | Подножки кресла-коляски легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  | 13. Опоры подножек кресла-коляски | Опоры подножек кресла-коляски должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |  |
|  |  | 14. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | 15. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье. |  |  |
|  |  | 16. Толщина подушки на сиденье | ≥ (не менее) 5 | см |  |
|  |  | 17. Максимальный вес пользователя | ≥ (не менее) 125 | кг |  |
|  |  | 18. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤ (не более) 19 | кг |  |
|  |  | 19. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |
|  |  | 20. Комплект поставки кресла-коляски | В комплект поставки кресла-коляски входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-02-01) | 1. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н, значение классификатора 7-02-01) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструментов и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса кресла-коляски имеют надувные покрышки. |  | 10 |
|  |  | 2. Диаметр поворотных колес | ≥ (не менее) 15 и ≤ (не более) 20 | см |  |
|  |  | 3. Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ (не менее) 4 |  |  |
|  |  | 4. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | 5. Диаметр приводных колес | ≥ (не менее) 57 и ≤ (не более) 62 | см |  |
|  |  | 6. Спинка и сиденье кресла-коляски | Спинка и сиденье кресла-коляски изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |  |
|  |  | 7. Высота спинки кресла-коляски | ≥ (не менее) 47,5 | см |  |
|  |  | 8. Угол наклона спинки | Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30° и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. |  |  |
|  |  | 9. Глубина сиденья кресла-коляски | Глубина сиденья кресла-коляски должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | 10. Подлокотники кресла-коляски | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | 11. Длина подлокотников | ≥ (не менее) 27 и ≤ (не более) 30 | см |  |
|  |  | 12. Подножки кресла-коляски | Подножки кресла-коляски легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |  |
|  |  | 13. Опоры подножек кресла-коляски | Опоры подножек кресла-коляски должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |  |
|  |  | 14. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | 15. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье. |  |  |
|  |  | 16. Толщина подушки на сиденье | ≥ (не менее) 5 | см |  |
|  |  | 17. Максимальный вес пользователя | ≥ (не менее) 125 | кг |  |
|  |  | 18. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤ (не более)19 | кг |  |
|  |  | 19. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |
|  |  | 20. Комплект поставки кресла-колсяки | В комплект поставки кресла-коляски входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |

Справочно:  В связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015"Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность", ГОСТ Р 51083-2021 "Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия", ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015"Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела". Однако, данные документы не в полном объеме определяют конкретные показатели (размеры)  и характеристики, закупаемых заказчиком кресел-колясок. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установил показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик кресел-колясок, имеющихся на рынке РФ, и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению, техническим и функциональным характеристикам товара

Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) и Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015"Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность", ГОСТ Р 51083-2021 "Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия", ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015"Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела".

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок пользования для кресел-колясок с ручным приводом комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) установлен не менее 6 лет с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара  или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), для кресел-колясок с ручным приводом прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 4 лет с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 10 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется Получателям или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. N 439н ”Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями”.

Предоставить Получателям в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н ”Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи”.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика оснащены видеокамерами.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до ”31” июля 2025 года.

До момента доставки Товара Получателям Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край в соответствии с календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год | Количество Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-01-01) Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством | С даты заключения Государственного Контракта в течении 45 дней | 150 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-02-01) Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством | С даты заключения Государственного Контракта в течении 45 дней | 100 |
| 3 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-01-01) Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструментов и антиопрокидывающим устройством | С даты заключения Государственного Контракта в течении 45 дней | 10 |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ 30.92.20.000-00000013) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», Значение классификатора: 7-02-01) Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструментов и антиопрокидывающим устройством | С даты заключения Государственного Контракта в течении 45 дней | 10 |
| ИТОГО: |  |  | 270 |

Поставка товара Получателям осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Получателям осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям  право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем  акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика) к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя  по указанному адресу с подъемом на этаж.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Российской Федерации, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок, адрес которой должен сообщить Заказчику в момент проведения выборочной проверки Заказчиком поставленного Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с  Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.