Описание объекта закупки

выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы получателям в целях их социального обеспечения в 2025 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005050 Экзопротез молочной железы* | По заявке | Штука | Размер | Качественная | от 0 до 12 | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание экзопротеза | Качественная | Левый или правый (по нуждаемости получателя); различных модификаций симметричной или асимметричной формы (по нуждаемости получателя); с потоотводными канавками | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Верхнее покрытие однослойная или двухслойная матированная пленка из полиуретана, изготовлен на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 2. | 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Размер | Качественная | от 00 до 12 | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Конструкция | Качественная | С фиксирующим карманом | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань, эластичные материалы, хлопчатобумажная вышитая ткань, кружевное полотно | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание бретелей | Качественная | Эластичные, регулируемые спереди или сзади | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Расположение застёжки | Качественная | Спереди или сзади (по нуждаемости получателя) | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип застёжки | Качественная | Крючки | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 3. | 8-09-02 Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Материал изготовления | Качественная | Антиаллергенное хлопчатобумажное трикотажное полотно | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Цвет материала изготовления | Качественная | Телесный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей получателя | Значение характеристики не может меняться |

*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее каталог) указано только «Наименование товара, работы, услуги», при этом отсутствует их описание, Заказчиком, в соответствии пунктом 5 Правил использования каталога, было принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительно, исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)

Соответствие стандартам, установленным действующим законодательством.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы и чехлы для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59439-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Бюстгальтеры и грации для фиксации экзопротеза молочной железы. Классификация, технические требования и методы контроля».

В экзопротезах молочной железы, бюстгальтерах для экзопротезов молочной железы и чехлах для экзопротезов молочной железы не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ.

Требования к упаковке, маркировке товара (работы, услуги)

Упаковка экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный предприятием-изготовителем, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы и чехлы для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям стандартов в соответствии с действующим законодательством.

Гарантийный срок должен составлять:

- на чехлы – не менее 1 (одного) месяца;

- на экзопротезы и бюстгальтеры – не менее 6 (шести) месяцев.

Требования к месту и срокам выполнения работ

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок по 10 декабря 2025 года, а в случае обращения получателя с Направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения, но не позднее 10 декабря 2025 года.