Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения) для обеспечения в 2025 году Получателей.

| Наименование товара | ОКПД2 / КТРУ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1-01-01 Наименование по коду КТРУ: Тактильный (брайлевский) дисплей автономный | 26.20.16.190 / 26.20.16.190-00000008 | 5 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н. | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Бесшовный дизайн между ячейками | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность включения и отключения звуковых сигналов | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность войти в аварийное меню нажатием одной кнопки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность восстановления системы в начальное состояние незрячим пользователем самостоятельно | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность подключения | Мобильное устройство |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Время автономной работы | ≥ 20 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Емкость аккумулятора, мАч | ≥ 10000 | Миллиампер-час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество обновляемых ячеек Брайля | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество ядер процессора | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество языков ввода текста шрифтом Брайля | ≥ 20 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | ≥ 256 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие | Bluetooth; Beidou; GPS; Glonass; Wi-Fi |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие аварийного меню | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие в комплекте | Адаптер питания; лицензия, содержащая код активации ПО экранного доступа; плоскопечатная инструкция на русском языке; сумка-чехол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие вибросигнала | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие возможности настройки вибрационного оповещения для определенных событий | Включение устройств; выключение устройства; отключение зарядного устройства; подключение зарядного устройства; полный заряд аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие возможности настройки звукового оповещения для определенных событий | Отключение зарядного устройства; ошибка заряда аккумулятора; подключение зарядного устройства; полный заряд аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие возможности обновления компонентов онлайн | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие возможности принимать/ отправлять СМС и голосовые телефонные звонки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие встроенного микрофона | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие интерфейса | mini-HDMI; комбинированный разъем стандарта 3,5 мм; разъем USB; слот для SIM-карты; слот для карты памяти |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие кнопок | Маршрутизация курсора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие кнопок, позволяющих определить | Время, дата; подключение к сети; состояние заряда аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие программируемых горячих кнопок | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие световой индикации состояния устройства | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие установленного лицензионного русскоязычного программного обеспечения | Экранного доступа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Оперативная память | ≥ 2 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Панель управления вибро-звуковой индикацией устройства | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Переключение между настроенными языковыми таблицами Брайля | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Питание | от аккумулятора; от сети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поддерживаемые способы ввода/вывода информации | Рельефно-точечным шрифтом Брайля; Речевое сопровождение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поддержка системы | ОС Windows |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер встроенной памяти | ≥ 160 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |
|  |  |  | Расположение динамиков в верхней части корпуса | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Системное меню, адаптированное для управления с дисплея Брайля | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип звука | Стереозвук |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип представления символов | Восьмиточечный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Частота процессора | ≥ 1.84 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Классификация Брайлевского дисплея должна соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического контроля).

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011); ГОСТ Р 59648-2021 «Дисплеи Брайлевские. Технические требования и методы контроля»; ГОСТ Р 56832-2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»; ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».

Упаковка должна гарантировать сохранность товара при транспортировке его до места, указанного заказчиком, и последующем хранении. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия»,

ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделения Фонда Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2025г. должно быть поставлено 100% общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.