Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2 - 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

КТРУ - 30.92.20.000 - 00000041 - Кресло-коляска механическая

КОЗ - 01.28.07.01.04.10 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-

инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 39  и  ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100  и  ≤ 135)

КТСР – 7-01-04 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

НКМИ – 207990 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная

Единица измерения – штука

Количество – 60 шт.

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | комнатная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 39 | Меньше или равно 45,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 100 | Меньше или равно 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Привод от обода колеса | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Качественная | Изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | Качественная | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | Имеет не менее 4 позиций установки положения |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Качественная | Применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид сиденья | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Количественная |  | см | Больше или равно 47,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Имеет возможность | Качественная | Поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем в 30 градусах и фиксироваться не менее чем в 4 положениях |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | Количественная |  | см | Больше или равно 27 | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Качественная | легко демонтируются, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски: | Качественная | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Укомплектована | Качественная | Подушкой на сиденье, толщиной не менее 5 см., страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка содержит: | Качественная | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: | Качественная | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

ОКПД2 - 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

КТРУ - 30.92.20.000 - 00000039 - Кресло-коляска механическая

КОЗ - 01.28.07.01.04.08 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-

инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 46  и  ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113  и  ≤ 200)

КТСР – 7-01-04 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

НКМИ – 207990 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная

Единица измерения – штука

Количество – 140 шт.

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | комнатная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 46 | Меньше или равно 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 113 | Меньше или равно 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Привод от обода колеса | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Качественная | Изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| поворотные колеса | Качественная | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | Имеет не менее 4 позиций установки положения колеса |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Качественная | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид сиденья | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Количественная |  | см | Больше или равно 47,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Имеет возможность | Качественная | Поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем в 30 градусах и фиксироваться не менее чем в 4 положениях |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | Количественная |  | см | Больше или равно 27 | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Качественная | легко демонтируются, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивает индивидуальные регулировки коляски: | Качественная | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Укомплектована | Качественная | Подушкой на сиденье, толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка содержит: . | Качественная | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: | Качественная | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

ОКПД2 - 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

КТРУ - 30.92.20.000 - 00000041 - Кресло-коляска механическая

КОЗ - 01.28.07.02.05.10 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина

сиденья ≥ 39 и ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135)

КТСР – 7-02-05 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

НКМИ – 207990 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная

Единица измерения – штука

Количество – 60 шт.

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | прогулочная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 39 | Меньше или равно 45,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 100 | Меньше или равно 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Привод от обода колеса | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Качественная | Изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | Качественная | имеют надувные покрышки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | Имеет не менее 4 позиций установки положения |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Качественная | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид сиденья | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Количественная |  | см | Больше или равно 47,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Имеет возможность | Качественная | Поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем в 30 градусах и фиксироваться не менее чем в 4 положениях |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | Количественная |  | см | Больше или равно 27 | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Качественная | легко демонтируются, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивает индивидуальные регулировки коляски: | Качественная | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Укомплектована | Качественная | Подушкой на сиденье не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка содержит: | Качественная | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: | Качественная | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

ОКПД2 - 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

КТРУ - 30.92.20.000 - 00000039 - Кресло-коляска механическая

КОЗ - 01.28.07.02.05.08 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-

инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 46  и  ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113  и  ≤ 200)

КТСР – 7-02-05 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

НКМИ – 207990 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная

Единица измерения – штука

Количество – 140 шт.

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Качественная | пациентом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Качественная | прогулочная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Качественная | складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | см | Больше или равно 46 | Меньше или равно 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Откидная спинка | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Качественная | нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пациента | Количественная |  | кг | Больше или равно 113 | Меньше или равно 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| Привод от обода колеса | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Качественная | Изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | Качественная | имеют надувные покрышки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | Имеет не менее 4 позиций установки положения |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Качественная | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная |  | см | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид сиденья | Качественная | жесткий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: | Качественная | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Количественная |  | см | Больше или равно 47,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Имеет возможность | Качественная | Поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем в 30 градусах и фиксироваться не менее чем в 4 положениях |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Качественная | откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | Количественная |  | см | Больше или равно 27 | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Качественная | легко демонтируются, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивает индивидуальные регулировки коляски: | Качественная | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Укомплектована | Качественная | Подушкой на сиденье не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | кг |  | Меньше или равно 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка содержит: | Качественная | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* Обоснование применения дополнительных характеристик: для более детального описания товара, отвечающего требованиям Заказчика, в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в КТРУ. Использование при описании дополнительных характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями инвалидов.

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователей.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресел-колясок в течение их срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделий. При передаче кресел-колясок Поставщик обязан разъяснить Получателям условия и требования к эксплуатации изделий, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.