Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупок

Описание объекта закупки

на поставку кресла-коляски с ручным приводом прогулочной

Наименование объекта закупки: поставка кресла-коляски с ручным приводом прогулочной (далее - кресло-коляска, товар)

К поставке должны быть предложены:

| № п/п | Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02. 2018 г./ код ОКПД2, наименование по коду ОКПД2 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 1 |

Функционально-технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  |  |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Конструкция кресла-коляски обеспечивает удобное положение Пользователя, длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, свободу движений Пользователя при перемещениях. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для Пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Пользователем в неподвижном состоянии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 4 | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных материалов и обеспечивает стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 82 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | 56 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотников | 29 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки | Жесткая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид сиденья | Жесткое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид подножки | Регулирующаяся по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес Пользователя | Не менее 188 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для Пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-коляски | Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу Пользователя. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Кресло-коляска должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара Получателем должен иметь величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Место и порядок поставки товара: Алтайский край, г. Барнаул, по месту жительства Получателя или (по выбору Получателя) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «29» августа 2025 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, соответствуют требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта попадает в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам товара. Пункты выдачи товара соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства Получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «29» августа 2025 года включительно.