Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: Поставка кресел-колясок, с ручным приводом комнатных в 2024 году.

| № п/п | Наименование товара Вид ТСР ОКПД 2/КТРУ НКМИ | Характеристика Товара |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение характеристики | Ед. изм. |  |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000- 000000 41 - Кресло-коляска механическая 207990: Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Вид | (7-01-01-10) - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135). Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 40 |
|  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Сантиметр |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | Килограмм |  |
|  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  | Возможность управления сопровождающим | Наличие |  |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  | Привод от обода колеса | Наличие |  |  |
|  |  | Материал рамной конструкции | Высокопрочные алюминиевые сплавы |  |  |
|  |  | Рама | Высокопрочная рама крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающая стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |
|  |  | Поверхности металлических элементов | Обеспечивают антикоррозийную защиту, устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира |  |  |
|  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки. Диаметр покрышек: не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4-х позиций установки положения колеса. |  |  |
|  |  | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |
|  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |
|  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см |  |  |
|  |  | Материал спинки и сиденья | Высококачественные синтетические ткани (нейтральной термически и химически), армированные нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  | Высота спинки | Не менее 42,5 см и имеет регулировку по высоте не менее чем на ± 5 см |  |  |
|  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длинны бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |
|  |  | Подлокотники | Откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | Длинна подлокотника | не менее 27 см и не более 30 см |  |  |
|  |  | Подножки | Легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º |  |  |
|  |  | Многофункциональный адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16-ти позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см |  |  |
|  |  | Вес | Не более 18 кг |  |  |
|  |  | Маркировка содержит | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000- 000000 40 - Кресло-коляска механическая 207990: Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Вид | (7-01-01-09) - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 51; Максимальный вес пациента≥ 65 и ≤ 102). Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 60 |
|  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 51 | Сантиметр |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 65 и ≤ 102 | Килограмм |  |
|  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  | Возможность управления сопровождающим | Наличие |  |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  | Привод от обода колеса | Наличие |  |  |
|  |  | Материал рамной конструкции | Высокопрочные алюминиевые сплавы |  |  |
|  |  | Рама | Высокопрочная рама крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающая надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |
|  |  | Поверхности металлических элементов | Обеспечивают антикоррозийную защиту, устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира |  |  |
|  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки. Диаметр покрышек: не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4-х позиций установки положения колеса. |  |  |
|  |  | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |
|  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |
|  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см |  |  |
|  |  | Материал спинки и сиденья | Высококачественные синтетические ткани (нейтральной термически и химически), армированные нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  | Высота спинки | Не менее 42,5 см и имеет регулировку по высоте не менее чем на ± 5 см |  |  |
|  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длинны бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |
|  |  | Подлокотники | Откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | Длинна подлокотника | не менее 27 см и не более 30 см |  |  |
|  |  | Подножки | Легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º |  |  |
|  |  | Многофункциональный адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16-ти позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см |  |  |
|  |  | Вес | Не более 18 кг |  |  |
|  |  | Страховочное устройство от опрокидывания | Наличие |  |  |
|  |  | Маркировка содержит | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000- 000000 40 - Кресло-коляска механическая 207990: Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Вид | (7-01-01-09) - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 51; Максимальный вес пациента ≥ 65 и ≤ 102). Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 30 |
|  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 51 | Сантиметр |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 65 и ≤ 102 | Килограмм |  |
|  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  | Возможность управления сопровождающим | Наличие |  |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  | Привод от обода колеса | Наличие |  |  |
|  |  | Материал рамной конструкции | Высокопрочные алюминиевые сплавы |  |  |
|  |  | Рама | Высокопрочная рама крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающая надежность и стабильность конструкции при эксплуатации |  |  |
|  |  | Поверхности металлических элементов | Обеспечивают антикоррозийную защиту, устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира |  |  |
|  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки. Диаметр покрышек: не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4-х позиций установки положения колеса. |  |  |
|  |  | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | Применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |  |
|  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами |  |  |
|  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см |  |  |
|  |  | Материал спинки и сиденья | Высококачественные синтетические ткани (нейтральной термически и химически), армированные нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  | Возможность поступенчатой регулировки наклона спинки | не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в 4-х положениях. |  |  |
|  |  | Высота спинки | Не менее 42,5 см и имеет регулировку по высоте не менее чем на ± 5 см |  |  |
|  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длинны бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см |  |  |
|  |  | Подлокотники | Откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |  |
|  |  | Длинна подлокотника | не менее 27 см и не более 30 см |  |  |
|  |  | Подножки | Легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º |  |  |
|  |  | Многофункциональный адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16-ти позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см |  |  |
|  |  | Вес | Не более 18 кг |  |  |
|  |  | Страховочное устройство от опрокидывания | Наличие |  |  |
|  |  | Маркировка содержит | - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (с изм.).

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Кресло-коляска механическая» (код 30.92.20.000-00000040, 30.92.20.000-00000041) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Требования к креслам-коляскам.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляски должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Требования к гарантийным срокам

Гарантийный срок кресла-коляски, включая покрышки передних и задних колес 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресла-коляски.

- Требование к упаковке и маркировке товара

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

При приеме-передачи Товара осуществляется по согласованию с Получателем его распаковка, сборка (при необходимости), определяется соответствие Товара антропометрическим показаниям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществляется службой доставки.

Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке или перевод на русский язык, с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, должен быть поставлен в упаковке завода-изготовителя, позволяющей обеспечивать сохранность товара от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении. При транспортировании, погрузке и выгрузке товара поставщик, обеспечивает его защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по месту поставки не подлежит. Правил маркировки кресел-колясок средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении шин, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 № 885.

- Требования к гарантийным обязательствам

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик должен располагать сервисной службой, в пределах административных границ субъекта – Курганская область для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателя креслом-коляской осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком (соисполнителем) должна быть обеспечена замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

- Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарноэпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 11.12.2024 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок действия государственного контракта по 28.12.2024 года (включительно).