Техническое задание

на поставку сигнализаторов звука в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| Наименование Товара/ код по КТРУ | Наименование характеристики | Значение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией/ 27.90.20.120-00000001 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %. | 5 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30 м |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик настольного (настенного) приемника со световой индикацией) | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией: Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домофона; сотового телефона (смартфона). Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность установки в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Настольный (настенный) приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. |  |
|  | Питание приемника настольного (настенного) приемника со световой индикацией) | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). На приемнике имеется индикация уровня заряда. |  |
|  | Время автономной работы приемника | не менее 3-x суток |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика домофона | Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. |  |
|  | Питание передатчика домофона | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка | Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
|  | Питание передатчика дверного звонка | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик датчика сотового телефона | Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. Комплект поставки сигнализатора включает: настольный (настенный) приемник - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. Требования к маркировке и упаковке: товарный знак и (или) наименование предприятия- изготовителя; номер стандарта и (или) ТУ; порядковый номер сигнализатора; отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. Документы: декларация о соответствии. Сигнализатор соответствует требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69 |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией/ 27.90.20.120-00000002 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %. | 2 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30 м |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик карманного (напоясного) приемника с вибрационной индикацией | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией: Карманный приемник с вибрационной световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домофона; сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: вибрационной; световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой, и вибрационной). |  |
|  | Питание приемника карманного (напоясного) приемника с вибрационной индикацией | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). На приемнике имеется индикация уровня заряда. |  |
|  | Время автономной работы приемника карманного (напоясного) приемника с вибрационной индикацией | не менее 3-x суток |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика домофона | Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. |  |
|  | Питание передатчика домофона | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка | Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
|  | Питание передатчика дверного звонка | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик датчика сотового телефона | Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. Требования к маркировке и упаковке: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; номер стандарта и (или) ТУ; порядковый номер сигнализатора; отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. Документы: декларация о соответствии. Сигнализатор соответствует требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (дверного звонка, домофона и телефона) / 27.90.20.120-00000003 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: рабочая частота: 433,92 МГц +/-0,2 %. | 80 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30 м |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик карманного (напоясного) приемника с вибрационной и световой индикацией | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией: Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; вибрационной индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). |  |
|  | Питание приемника карманного (напоясного) | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Время автономной работы приемника карманного (напоясного) | не менее 3-x суток |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика домофона | Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. |  |
|  | Питание передатчика домофона | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка | Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
|  | Питание передатчика дверного звонка | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |  |
|  | Описание функциональных и технических характеристик датчика сотового телефона | Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. Требования к маркировке и упаковке: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; номер стандарта и (или) ТУ; порядковый номер сигнализатора; отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. Документы: декларация о соответствии. Сигнализатор соответствует требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  |

Код и наименование по КТРУ:

27.90.20.120-00000001 - Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией

27.90.20.120-00000002 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

27.90.20.120-00000003 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией

Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный ремонт не должен превышать 20 календарных дней с момента обращения. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 г. № 107н.

Срок поставки - с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и не позднее 10 декабря 2024 г.

Место поставки - Согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».