Приложение № 1

к извещению о проведении

электронного аукциона

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению протезов бедра в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

1. Основные требования к работам:

| № п/п | КТРУ/ОКПД2/КТСР Наименование изделия | Описание изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Функционально-антропометрические данные получателя: Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Вес пациента: 72 кг; Протезирование: повторное; Конструктивные особенности протеза: Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Наименование разновидности модуля: модуль стопы; Конструктивные особенности модуля стопы: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление Наименование разновидности элемента крепления: кожаное крепление; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В комплекте: Чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 2 шт. Чехол на кулютю бедра шерстяной – 2 шт. |
| 2 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Функционально-антропометрические данные получателя: Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Вес пациента: 63 кг; Протезирование повторное; Конструктивные особенности протеза: Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладных элементов нет. Наименование разновидности модуля: модуль стопы; Конструктивные особенности модуля стопы: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) дополнительного функционального устройства: без дополнительных устройств; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности элемента крепления: кожаное крепление; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В комплекте: Чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 2 шт. Чехол на кулютю бедра шерстяной – 2 шт |
| 3 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Функционально-антропометрические данные получателя: Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Вес пациента: 80 кг; Протезирование повторное; Конструктивные особенности протеза: Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Наименование разновидности модуля стопы: стопа; Конструктивные особенности модуля стопы: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности элемента крепления: кожаное; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В комплекте: Чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 2 шт. Чехол на кулютю бедра шерстяной – 2 шт |
| 4 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Вес пациента: 74 кг; Протезирование повторное; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Вкладные элементы: вкладных элементов нет; Наименование разновидности модуля: стопа; Конструктивные особенности модуля стопы: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня активности; Дополнительное функциональное устройство: дополнительных устройств нет; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): кожаное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В комплекте: Чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 2 шт. Чехол на кулютю бедра шерстяной – 2 шт. |
| 5 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Вес пациента: до 100 кг. Протезирование: повторное Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Вкладные элементы: вкладных элементов нет; Наименование разновидности модуля: стопа; Конструктивные особенности модуля стопы: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня активности; Дополнительное функциональное устройство: дополнительных устройств нет; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 1. вакуумное, 2. бандаж, 3.кожаное (участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики) Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В комплекте: Чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 2 шт. Чехол на кулютю бедра шерстяной – 2 шт |
| 6 | -/ 32.50.22.121/ 8-07-05 Протез бедра для купания | Функционально-антропометрические данные получателя: Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Вес пациента: 65 кг; Протезирование повторное; Конструктивные особенности протеза: Наименование разновидности модуля: приемная гильза, жесткая; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания, стопа бесшарнирная, влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление, вакуумное, влагозащищенное; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка, влагостойкая. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. |
| Изделия соответствуют требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2023. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия» ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг». |  |  |

Выполняемые работы по обеспечению протезами должны содержать комплекс медицинских, социальных, организационных и технических мероприятий, проводимых с пострадавшим, имеющим нарушения и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности путем частичного восстановления опорно-двигательных функций и (или) устранения косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезирования.

Выполняемые работы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протеза с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протеза, подгонку и обучение пострадавшего пользованию протезом с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу изделия, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протеза за счет Исполнителя.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Работы по обеспечению получателя протезом следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично восстановлены функции опорной и двигательной функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателя протезом выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протеза нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протеза должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Срок выполнения работ: не позднее 29.11.2024.

Срок действия контракта: до 20 декабря 2024 г.

Место поставки: Выдача готовых протезно-ортопедических изделий осуществляется по месту жительства получателей либо по согласованию с получателями в стационарном пункте.