Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Поставка технического средства реабилитации в 2024 году: электроподъёмник для кресла-коляски на крышу автомобиля в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование Товара | Наименование и код позиции ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки: |  |  | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные (или) максимальные, изменяемые значения Товара (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | Электроподъёмник для кресла-коляски на крышу автомобиля с боксом и дистанционным управлением | Подъемники скиповые, 28.22.16.120 | Описание: | вспомогательное средство для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное средство предназначено для погрузки, подъема, размещения и разгрузки порожнего кресла-коляски для перевозки его на автомобиле без помощи посторонних лиц. Имеет функции: - автоматического открытия багажного отсека и спуска креплений для подъема кресла-коляски; - поднятия кресла-коляски на креплениях; - автоматического укладывания в багажный отсек; - автоматического закрытия багажного отсека |  | 3 |
|  |  |  | Состоит из: | - пластикового корпуса; - подъемного механизма; - беспроводного пульта дистанционного управления |  |  |
|  |  |  | Управление | с дистанционного пульта |  |  |
|  |  |  | Высота подъема, мм |  | не менее 1500 |  |
|  |  |  | Масса, кг |  | не более 75 |  |
|  |  |  | Грузоподъемность, кг |  | не менее 30 |  |
|  |  |  | Источник питания / подключения | бортовая сеть, 12V |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - багажник крыши легкового автомобиля; - автомобильный подъемник для кресла-коляски; - беспроводной пульт дистанционного управления; - комплект проводов для подключения к электрической системе автомобиля; - проводной пульт управления; - провод аварийного подключения к сети 12В; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - гарантийный талон |  |  |

Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке, условиям транспортировки Товара

Электроподъёмник для кресла-коляски на крышу автомобиля с боксом и дистанционным управлением соответствует требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления электроподъёмника для кресла-коляски на крышу автомобиля  (далее – Товар), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы Tовара при его нормальной эксплуатации. (п.4.6.2. ГОСТ Р 51632-2021)

Металлические части Tовара должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 (п.4.6.4. ГОСТ Р 51632-2021).

Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы, за исключением случаев, когда Товар предназначен для сохранения таких материалов.

Методы очистки Товара и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты Tовара от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя. (п. 4.6.6 ГОСТ Р 51632-2021)

Tовар должен без повреждения выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами.

Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности при проведении дезинфекции, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя (п. 4.6.7 ГОСТ Р 51632-2021).

Товар должен быть устойчив к различным температурам, погодным явлениям.

Товар безопасный для жизни, здоровья, имущества Получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи и загрязнений во время хранения и транспортировки к месту использования согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Маркировка должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-изготовителя);

- адрес производителя;

- дата выпуска (год, месяц).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Требования к гарантиям качества Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах или книжках (руководствах пользователя) указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Замена производится Поставщиком за счет собственных средств.

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж (в случае необходимости).

Срок поставки Товара:

Не более 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Место поставки Товара:

Адресная доставка до места жительства Получателей на территории Челябинской области.