Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Протезы верхних конечностей) для обеспечения в 2025 году Получателей

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД / КТРУ | Кол-во, шт | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1. | Наименование по коду КТРУ: Протез кисти руки управляемый телом | 32.50.22.190 / 32.50.22.129-00000004 | 4 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | 01.28.08.03.01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из двух частей: каркасные/активные элементы и приемная гильза. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования или из термопластов, непосредственно по культе и имеет две шарнирно соединительные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая – плотно облегает культю кисти. В стоимость изготовления входят следующие услуги: 1. Изготовление приемной гильзы (временной и постоянной), сканирование гильзы (для сложных травм). 2. Проектирование индивидуального активного протеза, разработка дизайна протеза (различные цветовые модификации). 3. Комплект запасных деталей для быстрого ремонта; 4. Замена элементов протеза/гильзы для ребёнка 1 раз в год, учитывая рост ребенка. 5. Функциональная насадка (1 штука), при необходимости ее применения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Функции протеза | Позволяет выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти, имеет возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы | листовой термопласт или углепластик или ламинация | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Материал наконечников пальцев | Силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Наименование по КТРУ: Протез лучевой кости | 32.50.22.190 / 32.50.22.129-00000017 | 4 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | 01.28.08.03.02 Протез предплечья активный (тяговый) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез предплечья с тяговым управлением, гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя, гильза неспадающая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал, используемый для изготовления приемной гильзы | из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Кисть и пальцы кисти | Кисть каркасная металлическая, может применяться косметическая. Может применяться крюк-захват. Раскрытие пальцев кисти происходит при помощи натяжения тяги, закрытие автоматически при помощи пружины. Пальцы кисти снабжены защитным пластиковым покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел обеспечивает пассивное вращение кисти вокруг продольной оси предплечья. Соединение с приемной гильзой винтовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Косметическая оболочка | Силиконовая формообразующая, армированная нейлоновой сеткой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Наименование по КТРУ: Протез лучевой кости | 32.50.22.190 / 32.50.22.129-00000017 | 1 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | 01.29.08.03.02 Протез предплечья активный (тяговый) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез предплечья с тяговым управлением, гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя, гильза неспадающая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал, используемый для изготовления приемной гильзы | из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Кисть и пальцы кисти | Кисть каркасная металлическая, может применяться косметическая. Может применяться крюк-захват. Раскрытие пальцев кисти происходит при помощи натяжения тяги, закрытие автоматически при помощи пружины. Пальцы кисти снабжены защитным пластиковым покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел обеспечивает пассивное вращение кисти вокруг продольной оси предплечья. Соединение с приемной гильзой винтовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Косметическая оболочка | Силиконовая формообразующая, армированная нейлоновой сеткой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Наименование по КТРУ: Протез плечевой кости | 32.50.22.190 / 32.50.22.129-00000016 | 2 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | 01.28.08.03.03 Протез плеча активный (тяговый) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез плеча с тяговым управлением модульный. Приемная и несущая гильзы плеча изготовлены по индивидуальному слепку с культи Получателя. Узел локоть-предплечье пластмассовый, телесного цвета состоит из локтевого шарнира и гильзы локоть-предплечье с бесступенчатым тяговым замком без защелки, с пассивной ротацией плеча. Лучезапястный узел обеспечивает пассивное вращение кисти вокруг продольной оси предплечья. Фурнитура для изготовления крепления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал, используемый для изготовления гильз | из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Кисть и пальцы | Кисть каркасная с пассивным лучезапястным узлом, со стальной тягой, силовая тяга внутри гильзы предплечья. Пальцы кисти снабжены защитным пластиковым покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел обеспечивает пассивное вращение кисти вокруг продольной оси предплечья | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Косметическая оболочка | Силиконовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Крюк активный | Наличие или без него | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании изделий функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей протезно-ортопедических изделий и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, программами реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве (далее – программами реабилитации).

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Работа по изготовлению протезно - ортопедических изделий (Протезы верхних конечностей) для обеспечения в 2025 году Получателей включает в себя проведение комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Данные работы проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности, с максимальным сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функциональных особенностей.

Выполнение работ предусматривает осмотр пациента и анализ программы реабилитации, предоставление пациенту информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию и врачебный контроль качества протезирования, снятие мерок, изготовление приемной гильзы с культи Получателя, примерку, индивидуальную подгонку, изготовление протеза, обучение Получателя пользованию протезом, наблюдение, выдачу готового изделия, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедического изделия за счет Исполнителя, а также иные мероприятия, предусмотренные государственными стандартами в области протезирования.

Прием Получателей производить в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) Исполнителя. Специальное оборудованное рабочее место должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему Получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации № 363 от 29.03.2019 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих соответствие изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология; ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска; ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний; ГОСТ Р 56138-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования; ГОСТ Р 58267-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация; ГОСТ Р 59544-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям.

Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должно оказывать раздражающего действия.

При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Потребителя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 12 месяцев с даты выдачи готового изделия Получателю (гарантийный срок эксплуатации изделия не относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам работы).

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий определяется Исполнителем.

При этом осмотр пациента и анализ программы реабилитации, предоставление пациенту информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию и врачебный контроль качества протезирования, снятие мерок, примерка, индивидуальная подгонка, обучение Получателя пользованию протезом, наблюдение, выдача готового изделия осуществляются Исполнителем в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан.

Осмотр пациента и анализ программы реабилитации, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию, врачебный контроль качества протезирования, обучение Получателя пользованию протезом должны быть выполнены Исполнителем на территории Республики Башкортостан при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности на организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Срок выполнения работ:

дата начала выполнения работ – со дня заключения государственного контракта, дата окончания выполнения работ – до 31.08.2025 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.