#### Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

- к электронному аукциону на поставку противопролежневых матрацев и полиуретановых подушек в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

- 1. Наименование объекта закупки: поставка противопролежневых матрацев и полиуретановых подушек в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году

- 2. Цель закупки: определение поставщика на поставку противопролежневых матрацев и полиуретановых подушек в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала КТРУ 22.19.71.190-00000006 | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | Съемный чехол | Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. |  |  | Шт | 65 |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие | ≥ 100 |  | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Длина матраца | ≥ 1900 |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Назначение | Противопролежневый матрац полиуретановый предназначен для больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях профилактики и лечения пролежней. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина матраца | ≥ 800 |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Противопролежневый матрац полиуретановый должен состоять из формообразующих элементов, изготовленных из вязко-эластичного, упрогого пенополиуретана. |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота матраца | ≥ 80 |  | Миллиметр |  |  |
| 2 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем КТРУ 22.19.71.190-00000005 | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | Принцип действия |  | Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления тела на упруго перетекающие элементы, находящиеся внутри матраца. |  | Шт | 65 |
|  |  |  | Высота матраца |  | ≥ 70 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Съемный чехол |  | Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Противопролежневый матрац гелевый предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. |  |  |  |
|  |  |  | Длина матраца |  | ≥ 1950 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Требования к секциям матраца |  | Матрац должен состоять не менее чем из трех формообразующих секций, изготовленных с применением натурального латекса. |  |  |  |
|  |  |  | Ширина матраца |  | ≥ 850 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие |  | ≥ 120 | Килограмм |  |  |
| 3 | 22.19.71.190-00000003- Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | Материал изготовления подушки |  | Противопролежневая подушка полиуретановая должна быть изготовлена из специального вязко-эластичного упругого пенополиуретана с эффектом запоминания формы |  | Шт | 24 |
|  |  |  | Ширина подушки |  | ≥ 370 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие |  | ≥ 100 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Принцип действия подушки |  | Противопролежневая подушка полиуретановая должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для получателей, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, противопролежневая подушка должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа» |  |  |  |
|  |  |  | Длина подушки |  | ≥ 370 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Высота подушки |  | ≥ 40 | Миллиметр |  |  |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям в соответствии с реестром Получателей Товара или реестром направлений направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара или реестр направлений до 30 сентября 2025 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара или реестра направлений.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Противопролежневые матрацы и подушки предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за получателями.

Противопролежневые матрацы и подушки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57769-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры». При оснащении компрессором/насосом должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев и подушек, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Материалы, применяемые для изготовления матрацев и подушек, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Материалы не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали средства реабилитации при их нормальной эксплуатации.

Материалы элементов матрацев, подушек, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

На поверхности матрацев и подушек не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

Вышеуказанные Товары должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.

- Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

- год изготовления изделия (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие;

- другие данные в зависимости от требований к изделиям.

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок устанавливается – составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Срок пользования противопролежневыми матрацами и подушками устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона