Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением (с колесами), кресел-стульев с санитарным оснащением (без колес), кресел-стульев с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес), кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП, кресел-стульев с санитарным оснащением активного типа в 2025 году

Наименование товара

кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами), кресло-стул с санитарным оснащением (без колес), кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес), кресло-стулья с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП, кресло-стул с санитарным оснащением активного типа

Кресла-стулья с санитарным оснащением: кресла (на колесиках или без них) со встроенным приемником-резервуаром, используемые в качестве туалета (п.3.1.1. ГОСТ Р 57766-2017.  Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля)

Требования к качеству и безопасности товара

Кресла-стулья должны быть новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, не восстановленные и не прошедшие ремонт), свободными от прав третьих лиц.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия.

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека (п.6.2. ГОСТ Р 57766-2017)

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара

Упаковка кресел-стульев должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

На каждом кресле-стуле должна быть маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение модели кресла-стула;

- дату изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения получателей техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного получателя.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателем не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с 01.01.2025 по 31.07.2025 года.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика или силами получателя с последующей компенсацией получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования, терминология, показатели и условные обозначения приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 342н от 27  апреля 2023г "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА.

| Наименование объекта закупки номер вида ТСР Классификации | Наименование в соответствии с код ОКПД2 | Продукция по классификатору КОЗ | Требования к техническим характеристикам | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 23-01-01 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.28.23.01.01 | Рамная конструкция изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием. Стульчак и накладка на подлокотниках должны быть изготовлены из гигиенического пластика, выдерживающие многократную санитарную обработку. Кресло-стул складной должен быть оснащен: - сидением туалетным с судном; - 4 цельнолитыми маленькими колесами, - на задних колесах должны иметься стопоры; - регулировкой высоты сиденья; - съемным судном (ведро) с крышкой. - ширина между поручнями не менее 44см и не более 50см, -максимальная грузоподъемность не менее 100 кг, - вес – не более 10 кг. | шт |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 23-01-02 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.28.23.01.02 | Рамная конструкция изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием. Рама кресло-стула может быть складной. Кресло-стул должен иметь: - сидение туалетное с судном; - ножки с насадками, предотвращающими скольжение; - съемное ведро с крышкой, - руководство по эксплуатации на русском языке. - Ширина между поручнями не менее 44см и не более 50см, - максимальная грузоподъемность не менее 110 кг, вес – не более 10 кг | шт |
| Кресла-стулья с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) 23-01-03 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.28.23.01.03 | Рамная конструкция изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Конструкция кресла-стула должна иметь: - сидение туалетное с судном; - насадки на ножки; - съемное ведро с крышкой; -регулировку высоты сиденья - расстояние между поручнями не менее 58 см -максимальная грузоподъемность не менее 150 кг, - масса не более 8 кг | шт |
| Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП 23-01-04 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | 01.28.23.01.04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП, предназначен для использования с частичной потерей функции опорно-двигательного аппарата. Рама кресло-стула должна быть металлическая, устойчивая к санитарной обработке. Покрытие сидения и спинки из материала устойчивого к санитарной обработке. Кресло-стул должен быть оснащен: -съемным пластмассовым судном; -регулируемым подголовником; -боковыми пелотами для дополнительной фиксации (поддержки) головы и тела; -ремнем для фиксации туловища; - съемными подлокотниками; -съемными откидными подножками. Кресло-стул должен иметь ширину сиденья в диапазоне 27-53 см*. Грузоподъемность не менее 100 кг. В комплект должно входить: паспорт изделие на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | шт |
| Кресла-стулья с санитарным оснащением активного типа 23-01-05 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.28.23.01.05 | Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, складная. Подлокотники должны быть съемными или откидными. Подлокотники должны иметь мягкие накладки на поручнях. Подножки должны быть съёмными, откидными, регулируемыми по высоте. У изделия должна быть мягкая съемная подушка сидения; сидение туалетное со съемным судном; рукоятки (ручки) для толкания; Колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами, стояночные тормоза; Ширина сиденья не менее 43 см Максимальная грузоподъемность не менее 100 кг | шт |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 23-01-01 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.29.23.01.01 | Рамная конструкция изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием. Стульчак и накладка на подлокотниках должны быть изготовлены из гигиенического пластика, выдерживающие многократную санитарную обработку. Кресло-стул складной должен быть оснащен: - сидением туалетным с судном; - 4 цельнолитыми маленькими колесами, - на задних колесах должны иметься стопоры; - регулировкой высоты сиденья; - съемным судном (ведро) с крышкой. - ширина между поручнями не менее 44см и не более 50см, -максимальная грузоподъемность не менее 100 кг, - вес – не более 10 кг. | шт |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 23-01-02 | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | 01.29.23.01.02 | Рамная конструкция изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием. Рама кресло-стула может быть складной. Кресло-стул должен иметь: - сидение туалетное с судном; - ножки с насадками, предотвращающими скольжение; - съемное ведро с крышкой, - руководство по эксплуатации на русском языке. - Ширина между поручнями не менее 44см и не более 50см, - максимальная грузоподъемность не менее 110 кг, вес – не более 10 кг | шт |