Приложение №1 Описание объекта закупки

Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический; управление отсутствует; кисть: косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 0,25кг. Срок службы не менее 3 месяцев. | 32.50.22.121 | шт |
| 2 | 8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический; управление отсутствует; кисть: косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры с адаптером в запястье; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 0,6кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 3 | 8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; управление: сохранившейся рукой или противоупором; кисть: косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры с адаптером в запястье; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье: пассивный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 1кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 4 | 8-02-02 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий; приемная гильза с адаптером для крепления рабочих насадок (не менее 5 шт.); приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 1,2кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 5 | 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый): управление: механическое (тяговое); кисть: каркасная с косметической оболочкой из полимерного материала с адаптером в запястье; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 1,2кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 6 | 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый);управление: механическое (тяговое); кисть: каркасная с косметической оболочкой из полимерного материала с адаптером в запястье; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье: активный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 2,4кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 7 | 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический; управление: сохранившейся рукой или противоупором; кисть: каркасная с косметической оболочкой из полимерного материала с адаптером в запястье; косметическая оболочка: из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье: эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности); плечевой шарнир с двумя шинами, с регулируемой тугоподвижностью в двух плоскостях; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное, подгоночное; Масса изделия: не более 2,4кг. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.121 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижних   конечностей и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяется в протезировании:

- приемная гильза;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы верхних конечностей отвечают требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

установленным требованиям

Лицензия на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии по месту осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Волгограда, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, выданной согласно нормативным документам: Федеральный Закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")")" или реквизиты лицензии, позволяющие найти её в Едином реестре лицензий (регистрационный номер, другие критерии поиска).

Требования к упаковке

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок пользования протезов устанавливается со дня выдачи изделия получателю, согласно сроку пользования протезов, в соответствии с приказом Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 года №107н.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок протезов устанавливается со дня выдачи изделия получателю и составляет 24 месяца.