Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | 26.30.22.110/26.30.22.110-00000001 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Предназначение: | качественная | Мобильное устройство, предназначенное для восстановления способности инвалидов с нарушениями слуха к общению, ориентации. |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики 1: | качественная | -Наличие сенсорного экрана -Наличие слота для установки карты памяти -Наличие зарядного устройства |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики 1: Количество ядер процессора | количественная | ≥ | 8 |  |  |  |  | шт. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Объем оперативной памяти: | количественная | ≥ | 4 |  |  | < | 8 | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики 2: | качественная | -Тип корпуса классический (моноблок) -Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга; -Наличие возможности поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | *Дополнительные характеристики 3: Наличие диагонали дисплея | количественная | ≥ |  | 5,5 |  |  |  | дюйм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | *Объем встроенной памяти: | количественная | ≥ |  | 32 |  |  |  | Гб | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | *Число пикселей основной видеокамеры (Мпикс): | качественная | ≥ |  | 12 |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | *Число пикселей фронтальной видеокамеры (Мпикс): | качественная | ≥ |  | 5 |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | *Ёмкость аккумуляторной батареи: (mAh) | качественная | ≥ 3000 |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 1 | качественная | Виброзвонок |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 2 | качественная | Видеокамера с автофокусом |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 3 | качественная | Вспышка/подсветка |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 4 | качественная | Голосовое управление |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 5 | качественная | Датчик приближения |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 6 | качественная | Распознавание речи |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 7 | качественная | Русифицированное меню |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 8 | качественная | Русский синтезатор речи |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Встроенные функции 9 | качественная | Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Поддерживаемые стандарты 1 | качественная | 4G/LTE |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Поддерживаемые стандарты 2 | качественная | GSM 900/1800/1900 |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | качественная | да |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Телефонное устройство предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию и вывода в текстовом формате. Устройства отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ГОСТ Р 59552-2021 Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |

*Необходимость установления дополнительных характеристик обусловлена обязательством обеспечить социальную реабилитацию получателя технического средства реабилитации исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Телефонное устройство предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию и вывода в текстовом формате.

Устройства отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 59552-2021 Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху.

Требования к маркировке и упаковке

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.