Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку слуховых аппаратов в 2025 году

Описание объекта закупки

НМЦК 1 197 530,51 руб.

ОКПД2: 26.60.14.120

КТРУ: 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

Количество – 65 шт.

ИКЗ 241100104079110010100103660012660323

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «30» мая 2025 года включительно.

| № п/п | Наименование изделия | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристики | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный мощный) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,1 до 6,3 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 1 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 127 | Меньше или равно 137 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 59 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| 2. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный мощный) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,1 до 6,3 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 18 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 127 | Меньше или равно 137 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 59 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| 3. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,2 до 5,0 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 1 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 139 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 79 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| 4. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,2 до 5,0 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 6 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 139 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 79 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| 5. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,1 до 5,0 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 9 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 118 | Меньше или равно 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 50 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| 6. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности) Страна происхождения «_________» | Функциональные характеристики | Качественная | Диапазон частот от 0,1 до 5,0 кГц или более широкий диапазон. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 30 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Количественная |  | дБ | Больше или равно 118 | Меньше или равно 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | Больше или равно 50 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количестве каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штука | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |

Требования к товару:

Комплектация поставки:

- Слуховой аппарат; регулятор громкости; индукционная катушка; руководство по эксплуатации на русском языке; паспорт изделия; упаковочная коробка; ушной вкладыш;

2 батарейки; гарантийный талон  или документ, дающий право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для ремонта и (или) устранения неисправностей.

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно до места жительства инвалида.

Поставщик обязан обеспечить наличие гарантийных талонов или документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для ремонта и (или) устранения неисправностей.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить копии действующих декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара, иных документов (при наличии), свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Исполнитель обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение Товара (принятие направления в работу, выдача Товара и т.д.). Упаковка изделия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.