ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (электронного конкурса) и государственного контракта.

Электронный конкурс на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

- ОКПД2 - 32.50.22.121

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ – Кемеровская область – Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Требования к квалификации участников закупки на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом закупки.

Необходимо наличие у участника закупки лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сведения о лицензии предоставляются в виде выписки из реестра лицензий, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо в виде документа, содержащим сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки лицензии.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий, изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования Получателем, не позднее 30.11.2024.

Срок действия контракта по «31» декабря 2024 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы - термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - косметической индивидуальной оболочки; - материал косметической оболочки по назначению врача-ортопеда: полиуретан, пенополиэтилен; - чулок перлоновых ортопедических; - с вкладышем в гильзу из вспененных материалов; - крепления протеза по назначению врача-ортопеда: за счет наколенника, кожаными полуфабрикатами, за счёт кожаной гильзы на бедро, за счет замкового устройства; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - стопы одноосной шарнирной; - тип протеза по назначению: постоянный. | 50 |
| 2 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы - термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - косметической индивидуальной оболочки; - материал косметической оболочки по назначению врача-ортопеда: полиуретан, пенополиэтилен; - чулок перлоновых ортопедических; - по назначению врача-ортопеда: с вкладышем в гильзу из вспененных материалов, без вкладыша; - крепления протеза по назначению врача-ортопеда: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием поддерживающего бандажа; - без поворотного устройства; - коленного шарнира по назначению врача-ортопеда: полицентрического с геометрическим замыканием, с зависимым регулированием фаз сгибания-разгибания; одноосного с замковым устройством; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - стопы одноосной шарнирной; - тип протеза по назначению: постоянный. | 20 |
| 3 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальным обмерам с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – кожа; - по назначению врача-ортопеда: с косметической оболочкой, без косметической оболочки; - материал косметической оболочки по назначению врача-ортопеда: полиуретан, пенополиэтилен; - по назначению врача-ортопеда: с чулками перлоновыми ортопедическими, без чулок; - вкладыша в гильзу из кожаных подкладочных материалов; - крепления протеза за счет пояса и кожаных полуфабрикатов; - стопы полиуретановой шарнирной по типу ППУ; - голеностопного шарнира для соединения стопы со щиколоткой; - тип протеза по назначению постоянный. | 6 |
|  | ИТОГО: |  | 76 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по изготовлению изделий.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы нижних конечностей соответствуют требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность методами in vitro»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования сенсибилизирующего действия»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ соответствует требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг». Протезирование соответствует требованиям ГОСТ Р 52876, подраздел 5.1.3. В свою очередь, пунктом 5.1.3 Национального стандарта ГОСТ Р 52876-2021 «Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы. Основные положения» установлено, что протезирование включает в себя «проведение медицинских (реконструктивно-восстановительное лечение), технических (изготовление и применение протезно-ортопедических изделий) и организационных мероприятий по реабилитации инвалида». Кроме того, в состав услуг по протезированию входят, в том числе, оперативная и консервативная подготовка к протезированию, снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, его примерка и подгонка, примерка, установка, подгонка креплений протеза, пробная носка.

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности». Обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно-ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ (оказании услуг) по протезированию нижних конечностей.

Выполняемые работы по изготовлению изделий с индивидуальными параметрами изготовления для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначены исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза нижней конечности входят чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза на срок, соответствующий сроку пользования протезом.

Протез нижней конечности укомплектован чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – 8 шт., (для детей–инвалидов – 4 шт.).

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ составляет:

Протез нижней конечности – 12 месяцев, (для детей-инвалидов – 6 месяцев).

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ составляет:

Протез нижней конечности – не менее 2 лет, (для детей-инвалидов – не менее 1 года).