Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара/ Код вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки*** |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041- Кресло-коляска механическая | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | Литые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Удлинитель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 43 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | Литые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Удлинитель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 3 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/30.92.20.000-00000039 - Кресло-коляска механическая | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 46,5 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | Литые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Удлинитель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 4 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Приводные колеса | быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | -насос (при наличии пневматических покрышек) |  |
| 5 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 43 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Приводные колеса | быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | -насос (при наличии пневматических покрышек) |  |
| 6 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000/30.92.20.000-00000039 - Кресло-коляска механическая | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона | Да |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 46,5 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Приводные колеса | быстросъемные, снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее чем на 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее чем на 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управление сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | -насос (при наличии пневматических покрышек) |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и и составляет на кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочной – 4 года, комнатной – 6 лет.

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

В описание объекта закупки для ТСР: 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная и  7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная сформировано на основании базовых характеристик и описания моделей кресел-колясок, которые есть у нескольких производителей на рынке, и которые позволят удовлетворить потребности Получателей, которых планируется обеспечить по результатам данной закупки.

Количество поставляемых товаров невозможно определить в соответствии с ч.24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресел-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР (п. 4.6.6- п.4.6.7 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены. (п.4.7.1 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.(п. 4.5.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при его нормальной эксплуатации. (п.4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-колясок должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.(п.4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.(п. 4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Элементы мягкой обивки кресел-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, согласно п.7 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируются кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации кресла-коляски (при наличии);

в) описание особенностей применения (например, максимальная масса пользователя)

г) а также:

I) гарантии на детали или,

II) если гарантии не предусматриваются, заявление об этом факте;

д) сведения о том, как можно отремонтировать и получить сервисное обслуживание;

е) сведения о сервисном обслуживании, включенные в инструкцию для пользователя, и

ж) инструкция для пользователя.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Согласно п.8 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на  каждую кресло-коляску должна быть нанесена  маркировка,  содержащая:

- наименование и  адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

На шинах колес кресел-колясок должна быть нанесена маркировка их размера. (п. 8.2 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»)

Упаковка кресел-колясок должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах или книжках (руководствах пользователя), указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 29 ноября  2024 года.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".